Рекомендации по установке драйвера  адаптера интерфейса PCI104-429-1 для LINUX

Драйвер адаптера интерфейса PCI104-429-1 (в дальнейшем “адаптер”) выполнен в виде загружаемого модуля ядра LINUX , поддерживает до 8-ми адаптеров, установленных в системе.

В состав поставки входит файл pci104Load, который после необходимого редактирования может быть использован для установки драйвера.

Для установки/удаления драйвера используются следующие команды:

insmod  ./pci104LNX.ko 		- загрузка драйвера

rmmod  pci104LNX      		- удаление драйвера

mknod /dev/pci104_Y c N Y                  - создание файла устройства,

где N- major номер устройства,

Y- minor номер устройства.

Пример файла pci104Load  для установки двух устройств.

module="pci104LNX"

device="pci104_"

mode="666"

insmod  ./$module.o $*

# получаем major - номер устройства

major=`awk "\\$2==\"$device\" {print \\$1}" /proc/devices`

# создаем файлы устройств

mknod /dev/${device}0 c $major 0

mknod /dev/${device}1 c $major 1