PEX429-1 LabView.vi

Руководство пользователя

ЭЛКУС 2018

Оглавление

1.	Описание программы	3

2.	Принцип работы	3

3.	Описание фронтальной панели	4

4.	Описание работы VI	4

4.1 Запуск и остановка VI	4

4.2 Открытие и закрытие устройства	4

4.3 Настройка ВХодных каналов ПК	5

4.4 Настройка ВЫХодных каналов ПК	5

4.5 Управление ВХодными каналами.	5

4.6 Управление ВЫХодными каналами.	6

4.7 Управление каналами РК.	6

4.8 Отображение прерываний	6

5.	Порядок работы с VI	7

5.1 Порядок работы с ВХодными каналами ПК	7

5.2 Порядок работы с ВЫХодным каналом ПК	7

5.3 Порядок работы каналами РК	7

5.4 Порядок работы с прерываниями	7

Приложение	8

- Описание программы

Виртуальный прибор «PEX429-1 Manager» (далее - VI) выполнен в среде разработки LabView2015 в ОС Windows7.

Главный файл VI: PEX429_1_MainVI.vi

VI является виртуальным интерфейсом для работы с платой PEX429-1(далее - устройство). Устройство обеспечивает приём/передачу данных по 8/8 ВХодным/ВЫХодным каналам последовательного кода (далее – ПК), регистрацию/установку состояния по 4/4 ВХодным/ВЫХодным каналам разовых команд (далее - РК) и выработку прерываний.

Для работы с устройством VI использует драйвер платы для Windows7: pex429_1win.sys, pex429_1win.inf; и библиотеку функций pex429_1_LabView_lib.dll

VI запускается в среде разработки LabView2015.

- Принцип работы

VI выполнен с использованием стандартных элементов среды разработки LabView2015 и библиотеки функций для работы с драйвером устройства pex429_1_LabView_lib.dll. Версии файла pex429_1_LabView_lib.dll для 32х и 64х битных систем лежат в папках «x32 dll lib» и «x64 dll lib».

Взаимодействие с устройством при манипуляциях на фронтальной панели VI осуществляется за счёт вызова соответствующей функции из библиотеки. Список доступных функций с описанием аргументов – в приложении.

VI запускается из главного файла: PEX429_1_MainVI.vi и для работы использует дополнительные файлы:

- pex429_1_LabView_lib.dll - библиотека функций для работы с драйвером устройства;

- Configs globalVI.vi – файл хранения настроек каналов;

- Set Default Configs.vi – файл задания начальных настроек каналов;

- Set Freqs Win.vi – файл интерфейса окна задания частот каналов;

- SI Configs Win.vi - файл интерфейса окна задания настроек работы ВХодных каналов ПК;

- SO Configs Win.vi - файл интерфейса окна задания настроек работы ВЫХодных каналов ПК.

Файл «PEX429_1_dll_functions_list.vi» не участвует в работе программы. Он содержит настроенные элементы LabView (с описанием) осуществляющие вызов соответствующих функций из библиотеки pex429_1_LabView_lib.dll и предназначены для использования при разработке собственного виртуального прибора в среде разработки LabView.

- Описание фронтальной панели

Фронтальная панель содержит три основные области элементов управления:

- Область инициализации платы и настройки каналов содержит элементы:

  - Переключатель «Открыть Устройство»;

  - Кнопка остановки работы VI «STOP»;

  - Кнопки «Инициализация платы», «Настройки ВХ каналов ПК», «Настройки ВЫХ каналов ПК», «Закрытие платы»;

  - Индикатор «Устройство готово к использованию»;

  - Счётчик отсчётов «ticks» и индикатор ошибки открытия платы «Dev Open Err».

- Область управления каналами платы содержит элементы:

  - выбора номера канала и буфера;

  - пуска/остановки канала ПК или установки состояния канала РК;

  - отображения текущих настроек каналов и состояния;

  - отображения принимаемых данных по Входным каналам ПК;

  - осуществляющие чтение принимаемых данных или изменение выдаваемых данных.

- Область отображения прерываний каналов содержит элементы:

  - Задания автоматического или ручного сброса блокировки;

  - Отображающие от каких каналов пришло последнее прерывание и общее количества прерываний от каждого канала.

- Описание работы VI

4.1 Запуск и остановка VI

VI запускается нажатием клавиши интерфейса “Run” (Ctrl+R).

Для корректной остановки VI следует:

- Остановить все работающие каналы устройства;

- Закрыть устройство клавишей «Закрытие платы» и переключив элемент «Открыть устройство» в положение «ВЫКЛ»;

- Нажать клавишу фронтальной панели “STOP”.

Для экстренного завершения работы VI можно нажать клавишу интерфейса “Abort Execution” (Ctrl+.) При этом устройство может продолжать работу, если не было корректно остановлено.

4.2 Открытие и закрытие устройства

Для работы функций драйвера с устройством его необходимо сначала открыть, установив переключатель «Открыть Устройство» в положение «ВКЛ» и нажав клавишу «Инициализация платы». При этом откроется окно выбора частоты работы ВХодных и ВЫХодных каналов ПК.

Индикатор «Устройство готово к использованию» сигнализирует об успешности открытия устройства.

Если устройство открыто успешно – клавиши «Инициализация платы» и «Закрытие платы» становятся доступны.

4.3 Настройка ВХодных каналов ПК

Клавиша «Настройки ВХ каналов ПК» вызывает окно с настройками ВХодных каналов ПК, которое содержит элементы, задающие параметры, с которыми будут запускаться ВХодные каналы устройства:

- Режим приёма: файловый или адресный;

- Адрес прерывания: значение адреса параметра при приёме которого будет вырабатываться прерывание;

- Адрес остановки: значение адреса параметра при приёме которого канал останавливается.

4.4 Настройка ВЫХодных каналов ПК

Клавиша «Настройки ВЫХ каналов ПК» вызывает окно с настройками ВЫХодных каналов ПК, которое содержит элементы, задающие параметры, с которыми будут запускаться ВХодные каналы устройства:

- Режим выдачи: одиночный / циклический / программное расписание;

- Прерывание: признак формирования прерывания по окончании выдачи массива данных;

- Размер массива: количество слов в выдаваемом массиве данных;

- Период: период выдачи массива в циклическом режиме и режиме программного расписания;

- Массив1 и Массив2 данных: массивы данных для передачи в канал в одиночном и циклическом режиме;

- Расписание: массив номеров ячеек для передачи данных из глобального буфера в канал в режиме программного расписания;

- Размер глобального массива: размерность массива параметров массива данных каналов в режиме программного расписания;

- Автозаполнение массивов: заполняет массивы параметров каналов, расписание каналов или глобальный буфер тестовыми значениями.

ВНИМАНИЕ!!!

Если старший бит выходного параметра задан равным 1, то параметр выдается в канал; если  равен 0, то вместо выдачи параметра формируется пауза длительностью 40Т.

4.5 Управление ВХодными каналами.

Область «Управление ВХ каналами ПК» содержит элементы, управляющие работой ВХодных каналов ПК устройства:

- Поле «№ ВХ канала» задаёт текущий номер канала;

- Поле «№ буфера канала» задаёт номер буфера канала, в который будут записываться принимаемые данные;

- Поле «Режим приёма и частота» отображает текущие настройки режима приёма и частоты для канала;

- Клавиши «Пуск/Стоп» запускают/останавливают приём данных по каналу;

- Поля «Состояние канала и номер текущей ячейки записи» отображают соответствующие значения;

- Клавиша «Чтение массива данных» осуществляет считывание всего массива данных из выбранного буфера текущего канала и отображение его в поле «Массив данных в буфере канала»;

- Переключатель «Автоматическое чтение массива» осуществляет автоматическое считывание всего массива данных из выбранного буфера текущего канала и отображение его в поле «Массив данных в буфере канала» с частотой ~5Гц (период 200мс).

- Клавиша «Чтение ячейки буфера» считывает значение параметра из ячейки буфера, заданной в поле «Номер ячейки буфера», и помещается в соответствующую ячейку в поле «Массив данных в буфере канала».

4.6 Управление ВЫХодными каналами.

Область «Управление ВЫХ каналами ПК» содержит элементы, управляющие работой ВЫХодных каналов ПК устройства:

- Поле «№ ВЫХ канала» задаёт текущий номер канала;

- Поле «№ буфера канала» задаёт номер массива даыннх канала, из которого будут выдаваться данные;

- Поле «Режим выдачи и частота» отображает текущие настройки режима выдачи и частоты для канала;

- Клавиши «Пуск/Стоп» запускают/останавливают выдачу данных по каналу;

- Поля «Состояние канала и номер текущей ячейки выдачи» отображают соответствующие значения;

- Поле «Изменение параметра канала» содержит элементы, позволяющие отображать текущее значение ячейки выдаваемого массива и задавать новое без остановки канала.

4.7 Управление каналами РК.

Область «Управление РК каналами» содержит элементы, управляющие работой каналов Разовых Команд устройства:

- Для «ВХодных каналов» отображается текущее состояние и задаётся признак выработки прерывания (нет/по0/по1);

- Для «ВЫХодных каналов» переключателями задаётся текущее состояние (0 или 1).

4.8 Отображение прерываний

Область прерываний отображает от каких каналов пришло последнее прерывание и общее количество прерываний от каждого канала.

При выработке прерывания автоматически устанавливается блокировка выработки прерываний. Для того, чтобы получить следующее прерывание необходимо осуществить сброс блокировки прерывания.

При включённом переключателе «автосброс блокировки прерывания» сброс блокировки прерывания осуществляется автоматически после обработки текущего прерывания. При выключенном сброс можно осуществлять клавишей «Сброс блокировки прерывания».

- Порядок работы с VI

5.1 Порядок работы с ВХодными каналами ПК

- Запустить VI из файла PEX429_1_MainVI.vi

- Открыть устройство, инициализировать плату.

- Задать настройки ВХодных каналов.

- Запустить необходимые ВХодные каналы.

- Считать данные.

- Остановить ВХодные каналы.

- Закрыть устройство.

- Остановить VI

5.2 Порядок работы с ВЫХодным каналом ПК

- Запустить VI из файла PEX429_1_MainVI.vi

- Открыть устройство, инициализировать плату

- Задать настройки ВЫХодных каналов.

- Запустить необходимые ВЫХодные каналы.

- Остановить ВЫХодные каналы.

- Закрыть устройство.

- Остановить VI.

5.3 Порядок работы каналами РК

- Запустить VI из файла PEX429_1_MainVI.vi

- Открыть устройство, инициализировать плату.

- Контролировать состояние ВХодных каналов РК.

- Задать состояние ВЫХодных каналов РК.

- Закрыть устройство.

- Остановить VI.

5.4 Порядок работы с прерываниями

- Запустить VI из файла PEX429_1_MainVI.vi

- Открыть устройство, инициализировать плату.

- Задать параметры выработки прерывания для ВХодных каналов ПК.

- Задать параметры выработки прерывания для ВЫХодных каналов ПК.

- Задать параметры выработки прерывания для ВХодных каналов РК.

- Запустить необходимые ВХ/ВЫХ каналы ПК.

- Контролировать состояние индикаторов прерываний.

- Остановить запущенные каналы.

- Закрыть устройство.

- Остановить VI.

Приложение

Описание функций библиотеки pex429_1_LabView_lib.dll

Команды возвращают значение 0 при успешном выполнении функции, иначе - код ошибки.

Аргументы функций без префикса или с префиксом IN передаются в функцию и используются как аргументы функции драйвера.

Аргументы функций с префиксом OUT используются для записи результатов выполненной функции драйвера.

| Описание функции и параметров | Возвращаемое значение |  | Пункт описания драйвера |
| --- | --- | --- | --- |
| Служебные команды |  |  |  |
| функция открытия устройства int OpenPEX429_1_Device() | 0: success -1: INVALID_HANDLE_VALUE other: error code |  | 2.2 |
| функция закрытия устройства int ClosePEX429_1_Device() | 0: success 1: fail |  | 3 |
| функция инициализации устройства (задание частот каналов) int InitPEX429_1_Device(int IN SI_Freqs[8], int IN SO_Freqs[8], int OUT *SI_Count, int OUT *SO_Count) Входные параметры: SI_Freqs[8],SO_Freqs[8] - частоты каналов ВХ и ВЫХ (0-12,5; 1-50; 2-100); Выходные параметры: SI_Count,SO_Count - количество ВХ и ВЫХ каналов | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl |  | 4.1 |
| функция сброса инициализации устройства (для перезадания частот) int DeInitPEX429_1_Device() | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl |  | 4.2 |
| Команды для ВЫХодных каналов ПК |  |  |  |
| функция чтения состояния ВЫХ канала ПК int SO_State(IN int chan, OUT int *state, int *pkNumber) Входные параметры: chan - номер канала; Выходные параметры: state - состояние канала (0-канал стоит, 1–канал работает, (-1)-задан ошибочный номер канала) pkNumber - текущий номер слова выдачи | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: задан ошибочный номер канала |  | 4.4.1.3 |
| функция подготовки ВЫХ каналов в одиночном режиме int SO_PrepareOnceChans(IN int chan, int arrdim, int irr, unsigned int param[2][256]) Входные параметры: cshan - номер канала; arrdim - размер массива(1..256); irr - прерывание по концу выдачи(0 есть/1 нет); param[2][256] массивы параметров для двух буферов | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl |  | 4.4.1.1 |
| функция подготовки ВЫХ каналов в режиме расписания int SO_PrepareSchedChans(IN int chan_count, int chans[8], int arrdim, unsigned int param[2047]) Входные параметры: chan_count - количество каналов в режиме расписания(1..8); chans[8] - номера каналов каналов в режиме расписания(0..7) arrdim - размер глобального массива; param[2047] - массив параметров для глобального массива | 0: success 1: ошибочное количество каналов 2: ошибочный номер канала 10: ошибочный размер массива параметров -1: не выполнена команда DeviceIoControl для подготовки каналов -10: не выполнена команда DeviceIoControl для записи глобального буфера |  | 4.4.3.1 и 4.4.3.2 |
| функция пуска ВЫХ канала ПК в одиночном режиме int SO_StartOnce(IN int chan, int arr_num) Входные параметры: chan - номер канала(0..7); arr_num - номер буфера(1или2) | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер канала 2: ошибочный номер массива |  | 4.4.1.2 |
| функция пуска ВЫХ канала ПК в циклическом режиме int SO_StartCycle(IN int chan, int period, int irr, int arr_dim, unsigned int param[256]) Входные параметры: chan - номер канала(0..7); period - значение периода (от arr_dim до 256); irr - прерывание по концу массива (0-нет/1-есть); arr_dim - размер массива данных(1..256); param - массив данных (1..256) | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер канала 2: неправильно задан период |  | 4.4.2.1 |
| функция пуска ВЫХ канала ПК в режиме расписания int SO_StartSched(IN int chan, int period, int irr, int arr_dim, unsigned int schedule[256]) Входные параметры: chan - номер канала(0..7); period - значение периода (от arr_dim до 256) irr - прерывание по концу массива (0-нет/1-есть) arr_dim - размер массива номеров ячеек(1..256) schedule[256] - массив номеров ячеек глобального массива | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер канала 2: не правильно задан период 3: ошибочный номер параметра |  | 4.4.3.4 |
| функция остановки ВЫХ канала ПК int SO_Stop(IN int chan) Входные параметры: chan - номер канала(0..7) | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1-ошибочный номер канала |  | 4.4.2.3 |
| функция ообновления значения параметра, выдаваемого в канал в циклическом режиме int SO_ChangeParamCycle(IN int chan, int param_num, unsigned int param ) Входные параметры: chan - номер канала param_num - номер ячейки массива param - значение нового параметра | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер канала 2: ошибочный номер параметра |  | 4.4.2.2 |
| функция ообновления значения параметра, выдаваемого в канал в циклическом режиме int SO_ChangeParamSched(IN int param_num, unsigned int param ) Входные параметры: param_num - номер ячейки массива param - значение нового параметра | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер параметра; |  | 4.4.3.3 |
| Команды для ВХодных каналов ПК |  |  |  |
| функция чтения состояния ВХ канала ПК int SI_State(int IN chan, int OUT *state, int OUT *pkNumber) Входные параметры: chan-номера канала; Выходные параметры: state - состояние канала(0–канал стоит, 1–канал работает, (-1)–задан ошибочный номер канала) pkNumber - текущий номер ячейки приема | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl -2: ошибочный номер канала; |  | 4.5.1.3 |
| функция пуска ВХ канала ПК int SI_Start(IN int chan, int mode, int arr_num, int irr_adr, int stop_adr) Входные параметры: chan-номера канала (0..7) mode-тип приёма (0-по адресу, 1-файловый) arr_num-номер массива (1или2) irr_adr-адрес прерывания (0..255) stop_adr-адрес остановки (0..255) | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер канала; 2: ошибочный номер буфера; |  | 4.5.1.1 и 4.5.2.1 |
| функция остановки ВХ канала ПК int SI_Stop(IN int chan) Входные параметры: chan-номера канала | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер канала; |  | 4.5.1.2 |
| функция чтения буфера канала SI_ReadBuff(IN int chan, int buff_num, OUT unsigned int param[256]) Входные параметры: chan - номера канала(0..7) buff_num - номер буфера канала (1 или 2) Выходные параметры: param[256] - массив считанных слов данных | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер канала; 2: ошибочный номер массива; |  | 4.5.1.5 |
| функция чтения параметра из буфера канала int SI_ReadParam(IN int chan, int buff_num, int param_num, OUT unsigned int *param) Входные параметры: chan - номера канала(0..7) buff_num - номер буфера канала (1 или 2) param_num - номер ячейки буфера(0..255) Выходные параметры: param - считанное слово данных | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl 1: ошибочный номер канала 2: ошибочный номер массива 3: ошибочный адрес параметра |  | 4.5.1.4 |
| Команды для каналов РК |  |  |  |
| функция чтения состояния ВХ канала РК int DI_State(OUT int DI_states[4]) Выходные параметры: DI_states[4] - массив состояний каналов | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl |  | 4.6.1 |
| функция установки режима выработки прерывания int DI_SetIrr(IN int chan, int mode) Входные параметры: chan - номер канала (0..3) mode - 0-й бит задает режим флагов прерывания: 0(1)- по логической 1(0) | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl |  | 4.6.4 |
| функция запрета выработки прерывания int DI_ResetIrr(IN int chan) Входные параметры: chan - номер канала (0..3) | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl |  | 4.6.5 |
| функция установки состояния ВЫХ РК в «0» (сброс РК) int DO_SetTo0(IN int chan) Входные параметры: chan - номер канала (0..3) | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl |  | 4.6.3 |
| функция установки состояния ВЫХ РК в «1» (установка РК) int DO_SetTo1(IN int chan) Входные параметры: chan - номер канала (0..3) | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl |  | 4.6.2 |
| Команды для работы с прерываниями |  |  |  |
| функция инициализации прерываний устройства int InitPEX429_1_Interrupts() |  | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl -2: ошибка получения дескриптора для события | 4.3 |
| функция ожидания сигнала о наличии прерывания int Irr_WaitForSignal(IN int timeout) Входные параметры: timeout - время ожидания в мс ( (-1)-бесконечно; 0-без ожидания) |  | 0: success 0x102: истекло время ожидания 0x80: объект занят 0xFFFFFFFF: ошибка исполнения функции | 4.3.1 |
| функция получения информации об источнике прерывания int Irr_GetSourceInfo(OUT int *SISO_Chans_Irr, int DI_Irrs[4]) Выходные параметры: SISO_Chans_Irr: 1(0) - есть(нет) прерывания от ПК каналов; DI_Irrs[4] - массив наличия прерываний от РК каналов. |  | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl | 4.3.3 |
| функция анализа источника прерывания от ПК каналов int Irr_GetSISOIrrInfo(OUT int *IrrExist, int SI_Irrs[8], int SO_Irrs[8]) Выходные параметры: IrrExist - признак наличия прерывания от ПК каналов; SI_Irrs[8], SO_Irrs[8] - массивы наличия прерываний от ВХ и ВЫХ каналов ПК |  | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl | 4.3.5 |
| функция сброса блокировки прерывания int Irr_ResetIrrBlock() |  | 0: success -1: не выполнена команда DeviceIoControl | 4.3.9 |