Описание драйвера модуля  последовательных  каналов PCI 429-4-Х  для LINUX.

1. Введение.	4

2. Открытие /закрытие устройства	4

3. Функции драйвера .	4

3.1. Получение информация о модуле	5

3.1.1.Серийный номер.	5

3.1.2.Ресурсы модуля.	5

3.1.3.Чтение блока состояния модуля.	5

3.2. Инициализация модуля.	5

3.2.1. Задание кодов настройки частоты каналов	5

3.2.2. Задание командного слова режима.	6

3.2.3. Переход в режим “Работа” (задание кода KCI).	6

3.3.Командный режим работы.	6

3.3.1.Запись команды КОП в блок задания  команды	6

3.3.2.Чтение блока задания и возврата кода операции и параметров команды КОП.	7

3.3.3.Чтение блока состояния команды Передать массив параметров (КПМ).	7

3.3.4.Чтение блока состояния команды Вернуть массив параметров (КВМ).	7

3.3.5.Чтение блока состояния команды Вернуть параметр с прерыванием из массива (КМП).	8

3.3.6.Чтение блока состояния команды обнулить массив ОЗУ (КОМ/КОМП).	8

3.3.7. Подготовка входных массивов для команды Передать массив параметров (КПМ).	8

3.3.8. Подготовка входных массивов для команды Вернуть массив параметров (КВМ).	9

3.3.9. Подготовка входного массива для команды Вернуть параметр с прерыванием из массива (КМП).	9

3.3.10. Чтение блока возврата параметров для команды Вернуть массив параметров (КВМ).	9

3.4.Функции работы с каналами.	10

3.4.1. Задание режима канала.	10

3.4.1.1.Входной канал	10

3.4.1.2.Выходной канал	10

3.4.2. Чтение блока управления канала.	10

3.4.2.1.Входной канал	10

3.4.2.2.Выходной канал	11

3.4.3. Чтение слова состояния флагов прерывания канала.	11

3.4.3.1.Входной канал	11

3.4.3.2.Выходной канал	11

3.4.4. Заполнение расписания канала, работающего в глобальном режиме.	12

3.4.4.1.Входной канал	12

3.4.4.2.Выходной канал	12

3.4.5. Подготовка стартовых кодов ПК каналов выдачи.	12

3.4.5.1.Буфер БКВ	12

3.4.5.2. Буфер БКВ2	13

3.4.5.3. Буфер БГ	13

3.5.Функции для  работы с ОЗУ	13

3.5.1.Чтение одного слова ОЗУ.	13

3.5.2.Запись одного слова ОЗУ	13

3.5.3.Чтение ПК в режиме защищенного обмена.	14

3.5.4.Запись ПК в режиме защищенного обмена.	14

3.5.5.Чтение  ОЗУ.	14

3.5.6.Запись в ОЗУ	14

3.6.Функции для  работы с регистрами адаптера.	15

3.6.1. Чтение регистра адреса РА.	15

3.6.2. Запись в регистр адреса РА	15

3.6.3. Чтение регистра данных РД1	15

3.6.4. Запись в регистр данных РД1	15

3.6.5. Чтение регистра идентификатора РИД	16

3.6.6. Запись в регистр управления модуля РМ	16

3.6.7. Чтение регистра входных разовых команд РДП	16

3.6.8. Запись в регистр выходных разовых команд РДВ	16

3.6.9. Чтение регистра флагов и вектора прерывания РВ	16

3.6.10. Запись в регистр флагов и вектора прерывания РВ	17

3.6.11. Запись в регистр РСА	17

3.6.12. Запись в регистр ДВ1	17

3.6.13. Запись в регистр ДВ2	17

4. Библиотеки макросов и функций.	18

4.1.КОП – вернуть параметр с обнулением	18

4.2.КОП – принять параметр	18

4.3.КОП – вернуть параметр с прерыванием из массива с обнулением	18

4.4.КОП – переключить маску МГ глобального буфера расписания	19

4.5.КОП – сброс счетчика таймера	19

4.6.КОП – сформировать прерывание таймера через заданный интервал	19

4.7.Команды Вернуть массив параметров	19

4.8.Команды Передать массив параметров	20

4.9.КОП Обнулить массив числа слов, начиная с заданного адреса.	20

4.10.Установка режимов каналов.	20

4.10.1.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с заданного АП в буфер БКП канала	21

4.10.2.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с заданного АП в буфер БКП2 канала	21

4.10.3.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП канала	21

4.10.4.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП2 канала	22

4.10.5.Циклический прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП канала	22

4.10.6. Циклический прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП2 канала	22

4.10.7.Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в буфер БКП1 канала	23

4.10.8. Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в буфер БКП2 канала	23

4.10.9..Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в глобальный буфер.	23

4.10.10.Однократная выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ канала	24

4.10.11.Однократная выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2 канала	24

4.10.12.Циклическая выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ  канала	24

4.10.13.Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2  канала	25

4.10.14. Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ  канала с обнулением параметра выдачи.	25

4.10.15. Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2  канала с обнулением параметра выдачи.	25

4.10.16.Циклический режим выдачи по расписанию из глобального буфера.	26

4.11.Подготовка расписания канала, работающего в глобальном режиме.	26

4.11.1.Входные каналы.	26

4.11.2.Выходные каналы.	26

5. Обслуживание прерываний	27

## 1. Введение.

Драйвер модуля  последовательных  каналов PCI 429-4-Х (в дальнейшем “модуль”) выполнен в виде загружаемого модуля ядра LINUX , поддерживает до 8-ми  модулей, установленных в системе.

При описании  драйвера использованы произвольные имена переменных.

## 2. Открытие /закрытие устройства

Для каждого обслуживаемого модуля в программе пользователя должны быть зарезервированы следующие переменные:

int   hARINC		 дескриптор устройства.

unsigned short int Data[]  -      массив для обмена данными с драйвером.

2.1. Открытие устройства

hARINC= open(“/dev/pci429_4X”,0);

В случае ошибки функция возвращает значение hARINC, равное -1. При успешном завершении в hARINC возвращается дескриптор устройства и программа должна завершаться вызовом функции закрытия устройства.

pci429_4X – имя устройства  (вида pci429_40, pci429_43 и т.п.), присвоенное ему при установке  в системе.

Каждая плата модуля имеет свой серийный номер, поэтому после открытия устройства рекомендуется проверить его серийный номер .

2.2. Закрытие устройства

close(hARINC);

## 3. Функции драйвера .

Вызов функций драйвера имеет вид:

ioctl ( hARINC, LNXioctl_PCI429_4 _XXX, &Data );

где       LNXioctl_PCI429_4 _XXX -код функции драйвера(см. файл   pci429-4.h);

Data – массив входных/выходных данных.

## 3.1. Получение информация о модуле

### 3.1.1.Серийный номер.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_getSN

Действие:

Возвращает в  Data[0]   серийный номер модуля.

### 3.1.2.Ресурсы модуля.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_getPRM

Действие:

Возвращает в  Data[0]   - базовый адрес портов PLX

Data[1]    - базовый адрес пользовательских портов ,

Data[2]    - номер прерывания IRQ

### 3.1.3.Чтение блока состояния модуля.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_getState

Действие:

Возвращает в  Data[0].. Data[3]  4 слова блока состояния модуля ( МР, РМ, ВПМ, ВСК соответственно)

## 3.2. Инициализация модуля.

### 3.2.1. Задание кодов настройки частоты каналов

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_setFreq

Параметры:

Data[0]...Data[15]   =  коды настройки частоты каналов  приема                                                                                               ( №1..16 соответственно)

Data[16]...Data[31]   =  коды настройки частоты и паузы каналов выдачи (№1..16 соответственно)

Если канал выключен или не используется в данной модификации модуля (ИД = 4010h и 4020h), соответствующие ячейки буфера Data  следует обнулить.

Действие:

Для каждого канала переписывает код частоты из  Data в командное слово инициализации частоты БУК канала.

### 3.2.2. Задание командного слова режима.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_setKCR

Параметры:

Data[0]   =  код КСР

Действие:

Переписывает код командного слова режима работы из  Data[0] в ячейку KCР (адрес 0x2004h) блока команд управления модуля.

### 3.2.3. Переход в режим “Работа” (задание кода KCI).

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_setKCI

Параметры:

Data[0]   =  код KCI

Действие:

Переписывает код командного слова инициализации из  Data[0] в ячейку KCI (адрес 0x2001h) блока команд управления модуля. Переход  в режим “Работа”

## 3.3.Командный режим работы.

### 3.3.1.Запись команды КОП в блок задания  команды

В зависимости от количества входных параметров команды для записи КОП следует использовать одну из 4-х функций, предоставляемых драйвером.

Коды КОП и  значения параметров ПКОП приведены в разделе 5.1. технического описания модуля.

| Действие: Количество параметров | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код функции | LNXioctl_PCI429_4_ writeKOP_0 | LNXioctl_PCI429_4_ writeKOP_1 | LNXioctl_PCI429_4_ writeKOP_2 | LNXioctl_PCI429_4_ writeKOP_3 |
| Data[0] | КОП | КОП | КОП | КОП |
| Data[1] | - | ПКОП1 | ПКОП1 | ПКОП1 |
| Data[2] | - | - | ПКОП2 | ПКОП2 |
| Data[3] | - | - | - | ПКОП3 |

Переписывает параметры (за исключением  функции LNXioctl_PCI429_4_writeKOP_0) и код КОП в соответствующие ячейки блока задания кода операции.

Для получения кода параметра по команде КВП (вернуть параметр) следует после функции LNXioctl_PCI429_4_writeKOP_1 воспользоваться  функцией LNXioctl_PCI429_4_read_BKOP (см.п.3.3.2.).

### 3.3.2.Чтение блока задания и возврата кода операции и параметров команды КОП.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_read_BKOP

Действие:

Возвращает в Data[0].. Data[4] содержимое адресов 0х2008..0x200C ОЗУ .

### 3.3.3.Чтение блока состояния команды Передать массив параметров (КПМ).

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_read_KPM

Действие:

Возвращает в Data[0].. Data[3] содержимое адресов 0х3010..0x3013 ОЗУ (БКПМ) .

### 3.3.4.Чтение блока состояния команды Вернуть массив параметров (КВМ).

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_read_KVM

Действие:

Возвращает в Data[0].. Data[3] содержимое адресов 0х3014..0x3017 ОЗУ (БКВМ) .

### 3.3.5.Чтение блока состояния команды Вернуть параметр с прерыванием из массива (КМП).

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_read_KMP

Действие:

Возвращает в Data[0].. Data[3] содержимое адресов 0х3018..0x301B ОЗУ (БКПМ) .

### 3.3.6.Чтение блока состояния команды обнулить массив ОЗУ (КОМ/КОМП).

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_read_KOMP

Действие:

Возвращает в Data[0].. Data[3] содержимое адресов 0х301C..0x301F ОЗУ (БКОМ) .

### 3.3.7. Подготовка входных массивов для команды Передать массив параметров (КПМ).

Для подготовки входных данных команды КПМ служат 2 пары функций:

- для заполнения блоков задания адресов

Коды функции:

LNXioctl_PCI429_4_write_KPM_blAdr1  - заполнение БАП1 (начальный адрес 0х2600)

или

LNXioctl_PCI429_4_write_KPM_blAdr2 - заполнение БАП2 (начальный адрес 0х2700)

Параметры:

Data    =  массив адресов параметров

Входной массив должен иметь длину 256 слов (512 байтов) или заканчиваться кодом < 0x8000 (в т.ч. нуль).

Действие:

Переписывает данные из Data    в БАП1/ БАП2.

- для заполнения буферов передаваемых параметров

Коды функции:

LNXioctl_PCI429_4_write_KPM_blDat1- заполнение БВК1 (начальный адрес 0х2C00)

или

LNXioctl_PCI429_4_write_KPM_blDat2 - заполнение БВК2 (начальный адрес 0х2E00)

Параметры:

Data[0]  -  количество параметров в массиве ( n =1…256  4-х байтовых слов)

Data[1].. Data[2*n]    =  массив передаваемых параметров

Действие:

Переписывает данные из входного буфера, начиная с  Data[1]    в БВК1 / БВК2.

### 3.3.8. Подготовка входных массивов для команды Вернуть массив параметров (КВМ).

Для подготовки входных данных команды КВМ служат 2 функции:

Коды функции:

LNXioctl_PCI429_4_write_KVM_blAdr1  - заполнение БАВ1 (начальный адрес 0х2400)

или

LNXioctl_PCI429_4_write_KVM_blAdr2 - заполнение БАВ2 (начальный адрес 0х2500)

Параметры:

Data    =  массив адресов параметров

Входной массив должен иметь длину 256 слов (512 байтов) или заканчиваться кодом < 0x4000 (в т.ч. нуль).

Действие:

Переписывает данные из Data    в БАВ1/ БАВ2.

### 3.3.9. Подготовка входного массива для команды Вернуть параметр с прерыванием из массива (КМП).

Коды функции:

LNXioctl_PCI429_4_write_KMP_blAdr  - заполнение БПА (начальный адрес 0х2100)

Параметры:

Data    =  массив адресов параметров

Входной массив должен иметь длину 256 слов (512 байтов) или заканчиваться кодом  0 (нуль).

Действие:

Переписывает данные из Data    в БПА.

### 3.3.10. Чтение блока возврата параметров для команды Вернуть массив параметров (КВМ).

Для чтения блоков возврата команды КВМ служат 2 функции:

Коды функции:

LNXioctl_PCI429_4_read_KVM_blDat1  - чтение БПК1 (начальный адрес 0х2800)

или

LNXioctl_PCI429_4_read_KVM_blDat2 - чтение БПК2 (начальный адрес 0х2А00)

Действие:

Переписывает в Data 512  2-х байтовых слов из буфера возврата заказанных параметров.

## 3.4.Функции работы с каналами.

### 3.4.1. Задание режима канала.

### 3.4.1.1.Входной канал

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writeBU_I

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Data[1]   =  командное слово задания режима приема

Data[2]   =  командное слово задания АП

Действие:

Переписывает командные слова задания режима приема и АП в соответствующие ячейки БУК.

### 3.4.1.2.Выходной канал

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writeBU_O

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Data[1]   =  командное слово задания режима выдачи

Действие:

Переписывает командное слово задания режима выдачи в соответствующую ячейку БУК.

### 3.4.2. Чтение блока управления канала.

### 3.4.2.1.Входной канал

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ readBU_I

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Действие:

Переписывает коды БУК  в  буфер Data, начиная с Data[0] .

### 3.4.2.2.Выходной канал

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ readBU_O

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Действие:

Переписывает коды БУК в  буфер Data, начиная с Data[0] .

### 3.4.3. Чтение слова состояния флагов прерывания канала.

### 3.4.3.1.Входной канал

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_readFL_I

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Действие:

Переписывает слово состояния флагов прерывания канала (СФП)  в выходной буфер Data[1]  и, если СФП не равно 0, то обнуляет его в БУК.

### 3.4.3.2.Выходной канал

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ readFL_O

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Действие:

Переписывает слово состояния флагов прерывания канала (СФП) в выходной буфер Data[1]  и, если СФП не равно 0, то обнуляет его в БУК.

### 3.4.4. Заполнение расписания канала, работающего в глобальном режиме.

### 3.4.4.1.Входной канал

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writeTab_I

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Data[1]   =  длина (n)буфера расписания (не более 1024 2-х байтовых слов)

Data[2].. Data[n+1]   =  коды расписания

Действие:

Переписывает коды расписания канала из входного буфера в буфер канала, не более 1024 значений.

### 3.4.4.2.Выходной канал

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeTab_O

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Data[1]   =  длина (n)буфера расписания (не более 1024 2-х байтовых слов)

Data[2].. Data[n+1]   =  коды расписания

Действие:

Переписывает коды расписания канала из входного буфера в буфер канала, не более 1024 значений.

### 3.4.5. Подготовка стартовых кодов ПК каналов выдачи.

Функции 3.4.5.1.-3.4.5.3. могут быть использованы для записи кодов только не работающего канала.

### 3.4.5.1.Буфер БКВ

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writeBKV

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Data[1]   =  длина (n) массива стартовых кодов ПК (не более 512 слов ПК)

Data[2].. Data[n*2+1]   =  коды расписания

Действие:

Переписывает коды ПК из входного буфера в буфер канала БКВ, не более 512  4-х  байтовых значений.

### 3.4.5.2. Буфер БКВ2

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writeBKV2

Параметры:

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Data[1]   =  длина (n) массива стартовых кодов ПК (не более 256 слов ПК)

Data[2].. Data[n*2+1]   =  коды расписания

Действие:

Переписывает коды ПК из входного буфера в буфер канала БКВ2, не более 256  4-х  байтовых значений.

### 3.4.5.3. Буфер БГ

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writeBG

Параметры:

Data[0]   =  начальный адрес области ОЗУ в которую будет производиться запись

( не менее 0хС000)

Data[1]   =  длина (n) массива стартовых кодов ПК

Data[2].. Data[n*2+1]   =  коды ПК

Действие:

Переписывает коды ПК из входного буфера в буфер БГ.  Возвращает в Data[0]   код

- 0  при успешном завершении;

- 1  если обнаружена ошибка в параметрах (начальный адрес <0хС000).

## 3.5.Функции для  работы с ОЗУ

### 3.5.1.Чтение одного слова ОЗУ.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_readWord

Параметры:

Data[0] –адрес ОЗУ,

Действие:

Возвращает в буфер Data[1] слово ОЗУ с адресом, заданным в Data[0].

### 3.5.2.Запись одного слова ОЗУ

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writeWord

Параметры:

Data[0] –адрес ОЗУ,

Data[1] – данные для записи

Действие:

Записывает в ячейку ОЗУ с адресом, заданным в Data[0] код из Data[1].

### 3.5.3.Чтение ПК в режиме защищенного обмена.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_readPK

Параметры:

Data[0] –адрес ОЗУ (четный),

Действие:

Возвращает в  Data[1] и  Data[2]  слово ПК с адресом, заданным в Data[0].

### 3.5.4.Запись ПК в режиме защищенного обмена.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writePK

Параметры:

Data[0] –адрес ОЗУ(четный),

Data[1], Data[2] – данные для записи

Действие:

Записывает в ячейку ОЗУ с адресом, заданным в Data[0] код из Data[1], Data[2].

### 3.5.5.Чтение  ОЗУ.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_readMem

Параметры:

Data[0] –адрес ОЗУ,

Data[1] –счетчик  (n),

Действие:

Возвращает в буфер   Data[2]...Data[n+1] содержимое  ОЗУ с адреса, заданного  в Data[0].

### 3.5.6.Запись в ОЗУ

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_writeMem

Параметры:

Data[0] –адрес ОЗУ,

Data[1] –счетчик  (n),

Data[2] ...Data[n+1] – данные для записи

Действие:

Записывает в  ОЗУ , начиная с адреса, заданного в Data[0] , n слов  из Data[2] ...Data[n+1] .

## 3.6.Функции для  работы с регистрами адаптера.

### 3.6.1. Чтение регистра адреса РА.

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ readRA

Действие:

Возвращает  в  Data[0]  значение  регистра  РА.

### 3.6.2. Запись в регистр адреса РА

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeRA

Параметры:

Data[0]   =  код регистра РА,

Действие:

Записывает в регистр РА код из  Data[0] .

### 3.6.3. Чтение регистра данных РД1

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ readRD

Действие:

Возвращает  в  Data[0]  значение  регистра  РД1.

### 3.6.4. Запись в регистр данных РД1

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeRD

Параметры:

Data[0]   =  код регистра РД1,

Действие:

Записывает в регистр РД1 код из  Data[0] .

### 3.6.5. Чтение регистра идентификатора РИД

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ readRID

Действие:

Возвращает  в  Data[0]  значение  регистра  РИД – идентификатор модуля.  Программный сброс модуля.

### 3.6.6. Запись в регистр управления модуля РМ

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeRM

Параметры:

Data[0]   =  код регистра РМ,

Действие:

Записывает в регистр РМ код из  Data[0] .

### 3.6.7. Чтение регистра входных разовых команд РДП

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ readRDP

Действие:

Возвращает  в  Data[0]  значение  регистра  РДП.

### 3.6.8. Запись в регистр выходных разовых команд РДВ

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeRDV

Параметры:

Data[0]   =  код регистра РДВ,

Действие:

Записывает в регистр РДВ код из  Data[0] .

### 3.6.9. Чтение регистра флагов и вектора прерывания РВ

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ readRV

Действие:

Возвращает  в  Data[0]  значение  регистра  РВ. Сброс флагов (подробнее см. п.п. 3.4. ТО).

### 3.6.10. Запись в регистр флагов и вектора прерывания РВ

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeRV

Параметры:

Data[0]   =  код регистра РВ,

Действие:

Записывает в регистр РВ код из  Data[0] .  Запись произвольного кода вызывает сброс блокировки IRQ , запись кода 1 – сброс флагов ФВ, ФО и установку стека векторов в начальное состояние.

### 3.6.11. Запись в регистр РСА

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeRCA

Параметры:

Data[0]   =  код регистра РСА,

Действие:

Записывает в регистр РСА код из  Data[0] .

### 3.6.12. Запись в регистр ДВ1

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeDV1

Параметры:

Data[0]   =  код регистра ДВ1,

Действие:

Записывает в регистр ДВ1 код из  Data[0] .

### 3.6.13. Запись в регистр ДВ2

Код функции:

LNXioctl_PCI429_4_ writeDV2

Параметры:

Data[0]   =  код регистра ДВ2,

Действие:

Записывает в регистр ДВ2 код из  Data[0]

## 4. Библиотеки макросов и функций.

Библиотека макросов содержится в файле pci429_4macro.h.

Библиотека функций выполнена в 2-х вариантах:

- статическая (lib_pci429_4_LNX.a);

- разделяемая (lib_pci429_4_LNX.so).

## 4.1.КОП – вернуть параметр с обнулением

Макрос:

KVP(hDevice,Data,adr)

Функция:

kvp(HANDLE hDevice, unsigned short int adr)

Параметры:

adr  – адрес параметра в ОЗУ;

## 4.2.КОП – принять параметр

Макрос:

KPP(hDevice,Data,adr,prm)

Функция:

kpp(HANDLE hDevice,unsigned short int adr, DWORD prm)

Параметры:

adr  – адрес параметра в ОЗУ;

prm – код параметра ПК

## 4.3.КОП – вернуть параметр с прерыванием из массива с обнулением

Макрос:

KMP(hDevice,Data)

Функция:

kmp(HANDLE hDevice)

## 4.4.КОП – переключить маску МГ глобального буфера расписания

Макрос:

KCB(hDevice,Data ,msk)

Функция:

kcb(HANDLE hDevice,unsigned short int msk)

Параметры:

msk – 0 без переустановки масок МГП,МГВ

-  х1 переключить маску МГП   0хС000 <>0xE000

-  1х переключить маску МГВ   0хС000 <>0xE000;

## 4.5.КОП – сброс счетчика таймера

Макрос:

KCT(hDevice,Data )

Функция:

kct(HANDLE hDevice)

## 4.6.КОП – сформировать прерывание таймера через заданный интервал

Макрос:

KPT(hDevice,Data ,tmr)

Функция:

kpt(HANDLE hDevice,unsigned short int tmr)

Параметры:

tmr  – задает прерывание таймера через tmr*5 мс

## 4.7.Команды Вернуть массив параметров

Формат макросов:

KVMх(hDevice,Data ) ,

где       х = 0..7      (см.таблицу)

Формат функций:

kvmх(hDevice) ,

где       х = 0..7     (см.таблицу)

| макрос | Функция | прерывание | БАВ | БПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVM0 | kvm0 | нет | БАВ1 | БПК1 |
| KVM1 | kvm1 | нет | БАВ2 | БПК1 |
| KVM2 | kvm2 | нет | БАВ1 | БПК2 |
| KVM3 | kvm3 | нет | БАВ2 | БПК2 |
| KVM4 | kvm4 | да | БАВ1 | БПК1 |
| KVM5 | kvm5 | да | БАВ2 | БПК1 |
| KVM6 | kvm6 | да | БАВ1 | БПК2 |
| KVM7 | kvm7 | да | БАВ2 | БПК2 |

## 4.8.Команды Передать массив параметров

Формат макросов:

KPMх(hDevice,Data ) ,

где       х = 0..7      (см.таблицу)

Формат функций:

kpmх(hDevice) ,

где       х = 0..7     (см.таблицу)

| макрос | Функция | прерывание | БАП | БВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPM0 | kpm0 | нет | БАП1 | БВК1 |
| KPM1 | kpm1 | нет | БАП2 | БВК1 |
| KPM2 | kpm2 | нет | БАП1 | БВК2 |
| KPM3 | kpm3 | нет | БАП2 | БВК2 |
| KPM4 | kpm4 | да | БАП1 | БВК1 |
| KPM5 | kpm5 | да | БАП2 | БВК1 |
| KPM6 | kpm6 | да | БАП1 | БВК2 |
| KPM7 | kpm7 | да | БАП2 | БВК2 |

## 4.9.КОП Обнулить массив числа слов, начиная с заданного адреса.

Макрос:

KOM(hDevice,Data ,am,ch) – без прерывания по исполнению

KOMP(hDevice,Data ,am,ch) – с прерыванием по исполнению

Функция:

kom(HANDLE hDevice,unsigned short int am, unsigned short int ch) -без прерывания по исполнению

komp(HANDLE hDevice,unsigned short int am, unsigned short int ch) – с прерыванием по исполнению

Параметры:

am – начальный адрес массива;

ch – число слов массива

## 4.10.Установка режимов каналов.

Возможна по КОП или записью задания в БУК канала.

### 4.10.1.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с заданного АП в буфер БКП канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFA_BKP(hDevice,Data , nc,ch,m_ch,ap,m_ap) | PFA_BKP(hDevice,Data , nc,ch,m_ch,ap, m_ap) |
| функция | kp_pfa_bkp(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pfa_bkp(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch, unsigned short int ap, unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m_ch = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме заданного числа слов,

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме стартового слова ПК

### 4.10.2.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с заданного АП в буфер БКП2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFA_BKP2(hDevice,Data , nc,ch,m_ch,ap,m_ap) | PFA_BKP2(hDevice,Data , nc,ch,m_ch,ap, m_ap) |
| функция | kp_pfa_bkp2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pfa_bkp2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch, unsigned short int ap, unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m_ch = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме заданного числа слов,

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме стартового слова ПК

### 4.10.3.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFR_BKP(hDevice,Data ,nc, ch,m_ch) | PFR_BKP(hDevice,Data ,nc, ch,m_ch) |
| функция | kp_pfr_bkp(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch) | pfr_bkp(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m_ch = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме заданного числа слов.

### 4.10.4.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFR_BKP2(hDevice,Data ,nc,ch,m_ch) | PFR_BKP2(hDevice,Data ,nc,ch,m_ch) |
| функция | kp_pfr_bkp2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch) | pfr_bkp2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m_ch = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме заданного числа слов.

### 4.10.5.Циклический прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFC_BKP(hDevice,Data ,nc, ch,ap,m_ap) | PFC_BKP(hDevice,Data ,nc, ch,ap,m_ap) |
| функция | kp_pfc_bkp(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pfc_bkp(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме слова ПК с заданным АП.

### 4.10.6. Циклический прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFC_BKP2(hDevice,Data ,nc,ch,ap,m_ap) | PFC_BKP2(hDevice,Data ,nc,ch,ap,m_ap) |
| функция | kp_pfc_bkp2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pfc_bkp2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме слова ПК с заданным АП.

### 4.10.7.Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в буфер БКП1 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PA_BKP1(hDevice,Data ,nc, ap,m_ap) | PA_BKP1(hDevice,Data ,nc, ap,m_ap) |
| функция | kp_pa_bkp1(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pa_bkp1(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме слова ПК с заданным АП.

### 4.10.8. Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в буфер БКП2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PA_BKP2(hDevice,Data ,nc, ap,m_ap) | PA_BKP2(hDevice,Data ,nc, ap,m_ap) |
| функция | kp_pa_bkp2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pa_bkp2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме слова ПК с заданным АП.

### 4.10.9..Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в глобальный буфер.

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PG(hDevice,Data ,nc) | PG(hDevice,Data ,nc) |
| функция | kp_pg(HANDLE hDevice, unsigned short int nc) | pg(HANDLE hDevice, unsigned short int nc) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

### 4.10.10.Однократная выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VR_BKV(hDevice,Data ,nc, ch,m) | VR_BKV(hDevice,Data ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vr_bkv(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vr_bkv(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

### 4.10.11.Однократная выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VR_BKV2(hDevice,Data ,nc, ch,m) | VR_BKV2(hDevice,Data ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vr_bkv2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vr_bkv2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

### 4.10.12.Циклическая выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ  канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VC_BKV(hDevice,Data ,nc, ch, m) | VC_BKV(hDevice,Data ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vc_bkv(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vc_bkv(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

### 4.10.13.Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2  канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VC_BKV2(hDevice,Data ,nc, ch,m) | VC_BKV2(hDevice,Data ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vc_bkv2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vc_bkv2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

### 4.10.14. Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ  канала с обнулением параметра выдачи.

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VO_BKV(hDevice,Data ,nc, ch,m) | VO_BKV(hDevice,Data ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vo_bkv(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vo_bkv(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

### 4.10.15. Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2  канала с обнулением параметра выдачи.

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VO_BKV2(hDevice,Data ,nc, ch,m) | VO_BKV2(hDevice,Data ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vo_bkv2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vo_bkv2(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

### 4.10.16.Циклический режим выдачи по расписанию из глобального буфера.

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VG(hDevice,Data ,nc,m) | VG(hDevice,Data ,nc,m) |
| функция | kv_vg(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int m) | vg(HANDLE hDevice, unsigned short int nc, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание по концу кадра расписания выдачи

## 4.11.Подготовка расписания канала, работающего в глобальном режиме.

Для подготовки расписания канала, работающего в глобальном режиме, в пользовательской программе следует:

-  зарезервировать буфер (например, Data) длиной равной длине расписания +2 ;

-  присвоить начальные значения

Data[0]   =  номер канала (1…16)

Data[1]   =  длина (n)буфера расписания (не более 1024 2-х байтовых слов);

- заполнить входной массив с помощью функций и макросов (см.п.4.11.1. – 4.11.2.);

- для записи расписания в ОЗУ воспользоваться функциями драйвера (см.п.3.4.4.1. – 3.4.4.2.).

### 4.11.1.Входные каналы.

Для каждого возможного адреса параметра входного слова ПК следует вызвать один из макросов или функций из следующей таблицы

|  | Есть прием слова ПК с заданным АП | Нет приема слова ПК с заданным АП |
| --- | --- | --- |
| Макрос | TAB_PG_WORD(Data,ap,adr,m) | TAB_PG_PAUSE(Data, ap) |
| функция | tab_pg_word(unsigned short int *Data, unsigned short int ap, unsigned short int adr, unsigned short int m) | tab_pg_pause(unsigned short int *Data, unsigned short int ap) |

Параметры:

ap  – код адреса параметра (до 10-ти разрядов);

adr  – А(13..01) адрес ОЗУ при приеме ПК;

m = 1 формируется прерывание при приеме слова ПК в буфер.

### 4.11.2.Выходные каналы.

Для каждой ячейки расписания выдачи  следует вызвать один из макросов или функций из следующей таблицы

|  | Есть выдача слова ПК | Пауза выдачи ПК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | TAB_VG_WORD(Data,ss,adr,km,nl) | TAB_VG_PAUSE(Data, ss, ch_p) |
| функция | tab_vg_word(unsigned short int *Data, unsigned short int ss,unsigned short int adr, unsigned short int km,unsigned short int nl) | tab_vg_pause(unsigned short int *Data, unsigned short int ss, unsigned short int ch_p) |

Параметры:

ss  – номер слова  ячейки расписания ( 0..1023);

adr  – А(13..01) адрес ОЗУ слова ПК выдачи;

km  – 0 - признак конца выдачи (конец расписания);

nl  – 0 с обнулением слова ПК(32-17) после передачи его в канал;

ch_p = длительность паузы выдачи (ch_p+1) слов ПК

## 5. Обслуживание прерываний

Предполагается, что все необходимые действия по обработке прерывания должен выполнять пользовательский обработчик, который запускается обработчиком прерывания драйвера.

Синхронизация обработчиков прерываний драйвера и приложения основывается на таких  понятиях, как “процесс” и “сигнал” (описание которых можно найти в многочисленной специальной литературе) и кратко может быть изложена следующим образом.

В приложении для одного процесса может быть создан обработчик прерывания для одного адаптера. При возникновании прерывания обработчик драйвера сформирует сигнал SIGUSER1, который в свою очередь вызовет запуск пользовательского обработчика.

Далее перечислены дополнения, которые рекомендуется внести в программу для обеспечения возможности работы с прерыванием и краткие пояснения к ним.

Имена переменных и функции обработки прерывания произвольны.

#include <signal.h>

struct sigaction action;

//Функция - пользовательский обработчик прерывания

void hINTA (int signo)

{

//

return ;

}

//  устанавливаем пользовательский обработчик прерывания (т.е. обработчик сигнала

// SIGUSR1)

action.sa_handler = hINTA;

sigaction(SIGUSR1, &action, NULL);

// передаем драйверу идентификатор процесса

Data[0] = getpid();

ioctl ( hARINC, LNXioctl_PCI429_4 _IntInit, &Data );

...

...

...

//отключение прерывания

ioctl ( hARINC, LNXioctl_PCI429_4 _IntRst, &Data );