Описание драйвера адаптера интерфейса PCI 429-3 для LINUX.

Описание драйвера адаптера интерфейса PCI 429-3 для LINUX.	1

Введение	3

1. Порядок работы с драйвером.	3

1.1. Открытие устройства	3

1.2. Закрытие устройства	3

1.3. Варианты подхода к программированию.	3

2. Программирование стандартных режимов работы адаптера	4

2.1. Инициализация адаптера.	4

2.2. Останов адаптера.	5

2.3. Обслуживание  прерываний.	5

2.4. Работа с выходными каналами.	9

2.4.1. Однократная выдача (п.3.1.1. ИП).	9

2.4.1.1 Подготовка выходного массива.	9

2.4.1.2.Пуск выдачи	10

2.4.1.3.Опрос состояния выходного канала.	10

2.4.2. Циклическая выдача (п.3.1.2. ИП).	11

2.4.2.1.Пуск выдачи	11

2.4.2.2.Передача параметра в канал.	12

2.4.2.3.Останов выдачи	12

2.4.2.4.Опрос состояния выходного канала.	13

2.4.3. Выдача в режиме программного расписания (п.3.1.3. ИП).	13

2.4.3.1.Задание номеров каналов, работающих в режиме программного расписания.	13

2.4.3.2.Заполнение глобального буфера первоначальными значениями параметров	14

2.4.3.3.Запись параметра в глобальный буфер.	14

2.4.3.4.Пуск выдачи	15

2.4.3.5.Останов выдачи	16

2.4.3.6.Опрос состояния выходного канала.	16

2.5. Работа со входными каналами.	16

2.5.1 Адресный прием (п.3.2.1.ИП).	16

2.5.1.1.Пуск приема	16

2.5.1.2.Останов приема	17

2.5.1.3.Опрос состояния входного канала.	17

2.5.1.4.Чтение принятого слова ПК	18

2.5.1.5.Чтение массива входных параметров	19

2.5.2 Файловый прием (п.3.2.2.ИП).	19

2.5.2.1.Пуск приема	19

2.5.2.2.Останов приема .	20

2.5.2.3.Опрос состояния входного канала.	20

2.5.2.4.Чтение параметра с заданным номером в буфере.	20

2.5.2.5.Чтение массива параметров.	20

2.6. Разовые команды	20

2.6.1. Чтение состояния РК.	20

2.6.2. Установка РК.	21

2.6.3. Сброс РК.	21

2.6.4. Разрешение прерывания РК.	21

2.6.5. Запрет прерывания РК.	22

2.7. Прочие функции	22

2.7.1. Чтение параметров адаптера.	22

2.7.2. Чтение серийного номера адаптера.	23

3.  Программирование на основе программной модели.	23

3.1. Взаимодействие драйвера с пользовательской программой.	23

3.2. Функции драйвера для работы с регистрами и ОЗУ адаптера.	24

3.2.1.Работа с регистрами.	24

3.2.2. Работа с ОЗУ адаптера.	24

3.2.3. Подготовка к обработке  прерываний.	25

3.2.4. Определение серийного номера.	26

3.3. Программирование  с использованием библиотечных функций (макросов)	26

3.3.1. Порядок вызова функций.	26

3.3.1.1. Пуск адаптера.	26

3.3.1.2.Работа с каналом.	27

3.3.1.3. Остановка  адаптера.	28

3.3.2. Описание макросов и библиотечных функций драйвера	28

3.3.2.1.Регистр режимов RM.	28

3.3.2.2. Регистры настройки частоты и режима контроля.	31

3.3.2.3. Работа выходных каналов с глобальными параметрами.	32

3.3.2.4. Инициализация адаптера.	32

3.3.2.5.Останов адаптера.	32

3.3.2.6. Задание последовательности выдачи параметров выходным каналом (глобальный режим).	32

3.3.2.7. Задание последовательности выдачи параметров выходным каналом (файловый режим).	33

3.3.2.8. Задание последовательности приема параметров входным каналом.	33

3.3.2.9. Пуск канала/ установка задания в канале .	34

3.3.2.10. Останов канала .	35

3.3.2.11. Запись параметра .	36

3.3.2.12. Чтение параметра входного канала ПК.	36

3.3.2.13. Прием/выдача разовых команд .	37

3.3.2.14. Работа с регистром прерываний .	37

3.3.2.15. Обслуживание прерываний .	37

3.3.2.16. Чтение данных из ОЗУ в массив.	38

3.3.2.17. Запись в ОЗУ данных из массива.	38

3.3.2.18. Получение кода ошибки .	38

3.3.2.19.Чтение регистров управления каналов .	38

3.3.2.20.Чтение регистров состояния каналов .	38

3.3.2.21.Прочие функции.	39

3.3.3. Обслуживание прерываний	40

# Введение

Драйвер адаптера интерфейса ARINC429  PCI 429-3  производства АО «ЭЛКУС» (в дальнейшем “адаптер”) выполнен в виде загружаемого модуля ядра LINUX , поддерживает до 8-ми адаптеров, установленных в системе.

# 1. Порядок работы с драйвером.

Для каждого обслуживаемого адаптера в программе пользователя должны быть зарезервирована переменная

int   hARINC		 дескриптор устройства

## 1.1. Открытие устройства

hARINC= open(“/dev/pci429_X”,0)

В случае ошибки функция возвращает значение hARINC, равное -1. При успешном завершении в hARINC возвращается дескриптор устройства и программа должна завершаться вызовом функции закрытия устройства.

pci429_X – имя устройства  (вида pci429_0, pci429_3 и т.п.), присвоенное ему при установке  в системе.

## 1.2. Закрытие устройства

close(hARINC);

## 1.3. Варианты подхода к программированию.

Описание функций драйвера разделено на две части.

В первой части (см.п.2, «Программирование стандартных режимов работы адаптера») приведены функции драйвера, позволяющие организовывать ввод и вывод по каналам ПК и РК в режимах, описанных в «Инструкции пользователя» (далее ИП).

Вторая часть (см.п.3, «Программирование на основе программной модели.») предназначена для пользователей, которые знакомы с  программной моделью адаптера, изложенной в «Техническом описании» адаптера. Эта часть – полное повторение предыдущих версий драйвера (по ver.38 включительно).

Одновременное использование функций из разделов 2 и 3 не разрешается.

Независимо от выбранного способа (раздел 2 или 3)  работа с адаптером начинается с открытия устройства (см.п.1.1.) и заканчивается его закрытием (см.п.1.2.).

Замечание. При описании  драйвера использованы произвольные имена переменных. Коды функций драйвера приведены в файле pci429LNX.h.

# 2. Программирование стандартных режимов работы адаптера

При программировании адаптера первой вызываемой функцией должна быть «Инициализация адаптера», затем можно работать с каналами ПК и РК. В завершение вызывается функция «Останов адаптера» (см.рис.1).

Инициализация адаптера (п.2.1.)

Останов адаптера (п.2.2. )

Работа с каналами ПК

(пп.2.4.-2.5. )

Работа с РК (п.2.6 )

Рис.1

В описании приняты следующие обозначения

#define   USHORT	unsigned short int

#define   ULONG	unsigned long int

## 2.1. Инициализация адаптера.

В процессе инициализации адаптера происходит настройка частот всех каналов ПК, адаптер переходит в режим «Работа».

Вызов функции:

USHORT  buff [16];

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_INIT, &buff );

Входные параметры:

buff [0].. buff [7]	//массив частот входных каналов 1..8

buff [8].. buff [15]	//массив частот выходных каналов 1..8

См.таблицу

| Биты 2..0 переменной buff [] | P00 | P01 | P10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота входного канала, КГц | 12…14,5 | 48+/-25% | 100+/-1% |
| Частота выходного канала, КГц | 12,5 | 50 | 100 |

При  P=0, для входных каналов- контроль нечетности, для выходных каналов- дополнение до нечетности ПК.

P=1, для входных каналов - блокировка контроля, для выходных каналов - дополнение до четности ПК.

Для каналов, отсутствующих в модификации адаптера, следует записать код «0» в соответствующий элемент массива.

Выходные параметры:

buff [0]	//переменная, в которую драйвер помещает количество входных каналов

buff [1]	//переменная, в которую драйвер помещает количество    выходных каналов

## 2.2. Останов адаптера.

Все каналы останавливаются. Адаптер переходит в режим «Настройка».Вызов функции обязателен перед завершением работы с адаптером.

Вызов функции:

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_STOP, NULL);

## 2.3. Обслуживание  прерываний.

При возникновении прерывания от каналов ПК и/или разовых команд адаптера обработчик прерываний драйвера считывает регистр флагов прерываний каналов ПК и РК и посылает сигнал SIGUSR1 в программу пользователя.

В пользовательской программе должен быть создан обработчик сигнала , который одновременно является обработчиком прерываний адаптера.

Имена переменных и функций произвольны.

Область данных.

#include <signal.h>

struct sigaction action;

Функция - пользовательский обработчик прерывания

void hINTA (int signo)

{

.

.

return ;

}

Область кодов.

//  устанавливаем пользовательский обработчик прерывания (т.е. обработчик сигнала  SIGUSR1)

action.sa_handler = hINTA;

sigaction(SIGUSR1, &action, NULL);

//передача  в драйвер идентификатора пользовательского процесса

int taskPID = getpid();

ioctl(hARINC,LNX_PCI429_INIT_INT,&taskPID);

Область функции-обработчика прерывания.

Алгоритм работы пользовательского обработчика прерывания приведен на рис.2.

2.3.1.

USHORT  buff [5];

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_RFI_INT, &buff );	Функция возвращает информацию об источнике прерывания.

Выходные параметры:

buff[0];	// 1/0 поступило/нет прерывание от канала(ов) ПК

buff[1];	// 1/0 поступило/нет прерывание от РК1

buff[2];	// 1/0 поступило/нет прерывание от РК2

buff[3];	// 1/0 поступило/нет прерывание от РК3

buff[4];	// 1/0 поступило/нет прерывание от РК4

2.3.2.     Если переменная buff[0](см.п.2.3.1) установлена в 1, то это означает что по крайней мере от одного из каналов ПК пришло прерывание.

2.3.3.

USHORT  buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_GET_INT2, &buff );	В пользовательском обработчике прерывания следует вызвать функцию анализа источника прерывания, которая возвращает номера каналов, вызвавших прерывание.

Выходные параметры:

buff ;             	           		переменная, в которую драйвер помещает код , каждый бит которого соответствует каналу ПК. Если бит установлен в 1 – пришло прерывание по каналу.

Таблица соответствия битов переменной buff и номеров каналов адаптера

| № бита | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| каналы | Выходные |  |  |  |  |  |  |  | Входные |  |  |  |  |  |  |  |
| № канала | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

2.3.4. Если хотя бы один бит переменной buff (п. 2.3.3.) установлен, обработчик должен выполнить необходимые операции по обработке прерывания от соответствующего канала и вновь перейти к выполнению п.2.3.3. до полного обнуления переменной buff .

2.3.5.     Если какая-либо из переменных  buff[1]..buff[4](см.п.2.3.1) установлена в 1, то это означает, что пришло прерывание от соответствующей разовой команды.

2.3.6. Пользователь должен выполнить действия по обработке прерываний от РК.

2.3.7.     ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_RESET_INT, NULL);   Функция сброса блокировки прерывания.

Было прерывание от каналов ПК (п.2.3.2.)?

?

Чтение номеров каналов ПК - источников прерывания  (п.2.3.3.)

Анализ источников и обработка прерываний от каналов ПК (п.2.3.4.)

Было прерывания от каналов ПК (п.2.3.4.)?

Было прерывание от РК(п.2.3.5.)?

Сброс блокировки прерываний   (п.2.3.7.)

Обработка прерываний от РК

(п.2.3.6.)

0

0

1

0

1

0

1

Получение информации об источнике прерываний (п.2.3.1.)

Рис.2 Алгоритм работы пользовательского обработчика прерывания.

## 2.4. Работа с выходными каналами.

Если старший бит выходного параметра задан равным 1, то параметр выдается в канал, если  равен 0, то вместо выдачи параметра формируется пауза длительностью 40Т.

### 2.4.1. Однократная выдача (п.3.1.1. ИП).

Однократная выдача – выдача в канал массива от 1-го до 256-ти параметров. Завершение выдачи можно определить путем опроса состояния канала или по прерыванию от канала.

Для реализации этого режима предназначены 3 функции драйвера:

- подготовка выходного массива;

- выдача массива;

- опрос состояния выдачи.

#### 2.4.1.1 Подготовка выходного массива.

Пользователь может работать с одним или двумя массивами параметров для заданного канала, при этом подготовка одного массива может идти одновременно с выдачей другого.

Вызов функции:

union{

struct 	BufInput bufInput;

USHORT	 bufOutput;

}buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_O_PARAM, &buff );

Входные параметры:

struct BufInput{

USHORT  ChanNumber;	//номер канала (1..8)

USHORT  ArrayNumber;	//номер массива (1 или 2)

USHORT  InterrMask;	//=0(1) без прерывания (с прерыванием) по

концу выдачи массива

USHORT  ArrayDim;	//размерность массива параметров (1..256);

ULONG     param [ArrayDim];	//массив выходных параметров

} ;

Выходные параметры:

bufOutput- 	             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   2 -  ошибочный номер массива

//                    0 – без ошибки

Если задана неправильная размерность массива, она заменяется на значение 256.

#### 2.4.1.2.Пуск выдачи

По этой команде начинается выдача в канал  заданного массива параметров.

Вызов функции:

USHORT  buff [2];

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_O_PUSK, &buff );

Входные параметры:

buff [0]	//номер канала (1..8)

buff [1]	//номер массива (1 или 2)

Выходные параметры:

buff[0] ;             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   2 -  ошибочный номер массива

//                    0 – без ошибки

#### 2.4.1.3.Опрос состояния выходного канала.

Функция возвращает информацию о состоянии канала.

Вызов функции:

USHORT  buff [2];

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_STATE, &buff );

Входные параметры:

buff[0];		//номер канала (1..8)

Выходные параметры:

buff[0];             //переменная, в которую драйвер помещает коды:

// 0 – канал не работает,

// 1 – канал работает,

//  0xffff – задан ошибочный номер канала.

buff[1];    	 // переменная, в которой драйвер возвращает текущий номер слова выдачи

### 2.4.2. Циклическая выдача (п.3.1.2. ИП).

В этом режиме адаптер циклически выдает в канал массив от 1-го до 256-ти параметров с заданным периодом выдачи этого массива.

Для реализации режима предназначены следующие функции драйвера:

- пуск выдачи массива;

- передача параметра;

- останов канала;

- опрос состояния канала.

#### 2.4.2.1.Пуск выдачи

При выполнении этой функции массив стартовых значений параметров передается в адаптер и происходит пуск выдачи этого массива. Стартовые значения могут быть равны 0. После пуска выдачи значения параметров могут обновляться (см.п. 2.4.2.2.).

Вызов функции:

union{

struct 	BufInput bufInput;

USHORT	 bufOutput;

}buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_C_PUSK, &buff );

Входные параметры:

struct BufInput{

USHORT  ChanNumber;	//номер канала (1..8)

USHORT  ArrayDim;	//размерность массива параметров (1..256);

USHORT  Period;	//переменная, определяющая период выдачи массива . Может принимать значение от ArrayDim до 256. Период выдачи массива будет равен Period*Т, где значение Т зависит от рабочей частоты канала и равно  360, 720, 2880 мксек  для частот 100, 50, 12.5КГц  соответственно.

USHORT  InterrMask;	//=0(1) без прерывания (с прерыванием) по концу выдачи массива

ULONG     param [ArrayDim];	//массив выходных параметров

} ;

Выходные параметры:

bufOutput;             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   2 – неправильно задан период

//                   0 – без ошибки

#### 2.4.2.2.Передача параметра в канал.

Функция предназначена для обновления значения параметра, выдаваемого в канал.

Вызов функции:

union{

struct BufInput  bufInput;

USHORT	bufOutput;

}buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_C_PARAM, &buff );

Входные параметры:

struct BufInput {

USHORT  ChanNumber;	//номер канала (1..8)

USHORT  paramNumber;	//номер параметра (0..255)  в выходном массиве;

ULONG     param ;	//значение выходного параметра

} ;

Выходные параметры:

bufOutput;             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//	       2 – ошибочный номер параметра

//                   0 – без ошибки

#### 2.4.2.3.Останов выдачи

Вызов функции:

USHORT  buff ;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_STOP, &buff );

Входные параметры:

buff		//номер канала (1..8)

Выходные параметры:

buff             	//переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   0 – без ошибки

#### 2.4.2.4.Опрос состояния выходного канала.

См.п.2.4.1.3

### 2.4.3. Выдача в режиме программного расписания (п.3.1.3. ИП).

В режиме Программного Расписания «N» выходных каналов выдают параметры из общего, т.н. глобального, буфера. Для каждого канала, работающего в этом режиме, задается программное расписание (порядок выдачи параметров из глобального буфера ) и период повторения выдачи параметров в соответствии с этим расписанием.  Параметры в глобальном буфере адресуются по номеру слова.

Для реализации этого режима предназначены следующие функции драйвера:

- задание номеров каналов, работающих в режиме программного расписания;

- заполнение глобального буфера первоначальными значениями параметров;

- запись параметра в глобальный буфер;

- пуск канала;

- останов выдачи;

- опрос состояния выходного канала.

#### 2.4.3.1.Задание номеров каналов, работающих в режиме программного расписания.

Вызов этой функции должен предшествовать вызовам всех прочих функций раздела 2.4.3.

Вызов функции:

USHORT  buff [N+1];       где N-количество выходных каналов, работающих

в глобальном режиме

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_G_CHANAL, &buff );

Входные параметры:

buff[0];		//количество каналов, работающих в режиме программного расписания (N =1..8);

buff[1]..buff[N];		//массив номеров каналов, работающих в режиме программного расписания

Выходные параметры:

buff[0];                      	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочное количество каналов

//                   2 – ошибочный номер канала

//                   0 – без ошибки

#### 2.4.3.2.Заполнение глобального буфера первоначальными значениями параметров

Функция служит для подготовки начальных значений параметров в глобальном буфере и должна вызываться до пуска каналов, работающих в глобальном режиме.

Вызов функции:

union{

struct 	BufInput bufInput;

USHORT	 bufOutput;

}buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_G_PARAM_B, &buff );

Входные параметры:

struct BufInput {

USHORT  ArrayDim;	//размерность массива параметров от 1 до (256*N-1), где N-количество каналов, работающих в режиме программного расписания ;

USHORT  reserved;   		//резерв

ULONG     param [ArrayDim];	//массив выходных параметров; индекс параметра в этом массиве равен номеру параметра в глобальном буфере.

};

Выходные параметры:

bufOutput;             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки:1 – ошибочный размер массива параметров

//                   0 – без ошибки

#### 2.4.3.3.Запись параметра в глобальный буфер.

Функцию можно использовать для обновления значения параметра в глобальном буфере при работающих каналах, т.к. она обеспечивает неразрывность выдаваемого кода.

Вызов функции:

union{

struct 	BufInput 	bufInput;

USHORT	 bufOutput;

}buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_G_PARAM, &buff );

Входные параметры:

struct BufInput {

USHORT  paramNumber;	//номер параметра в глобальном  буфере от 0 до (256*N-2 ), где N-количество каналов, работающих в глобальном режиме;

USHORT  reserved;   		//резерв

ULONG     param;	//значение выходного параметра

};

Выходные параметры:

bufOutput;             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки:1 – ошибочный номер параметра

//                   0 – без ошибки

#### 2.4.3.4.Пуск выдачи

При выполнении этой функции в адаптер передается   массив номеров глобальных параметров и происходит пуск выдачи этих параметров по заданному каналу. Перед пуском канал должен быть отмечен как глобальный (п.2.4.3.1) и для всех выдаваемых параметров значения должны быть заданы (п.2.4.3.2).

Вызов функции:

union{

struct 	BufInput bufInput;

USHORT	 bufOutput;

}buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SO_G_PUSK, &buff );

Входные параметры:

struct BufInput {

USHORT  ChanNumber;	//номер канала (1..8)

USHORT  ArrayDim;	//размерность массива номеров параметров (1..256);

USHORT  Period;	//переменная, определяющая период выдачи массива . Может принимать значение от ArrayDim до 256. Период выдачи массива будет равен Period*Т, где значение Т зависит от рабочей частоты канала и равно  360, 720, 2880 мксек  для частот 100, 50, 12.5КГц  соответственно.

USHORT  InterrMask;	//=0(1) без прерывания (с прерыванием) по концу выдачи массива

USHORT  param [ArrayDim];	//массив номеров выходных параметров в глобальном буфере. Элементы массива принимают значения от 0 до 256*N-2.

} ;

Выходные параметры:

bufOutput;             	          // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   2 – неправильно задан период

//                   3 – ошибочный номер параметра

//                   4 – неправильно задано количество

//		параметров

//                   0 – без ошибки

#### 2.4.3.5.Останов выдачи

См. п. 2.4.2.3.

#### 2.4.3.6.Опрос состояния выходного канала.

См. п. 2.4.1.3.

## 2.5. Работа со входными каналами.

Старший бит  входного параметра аппаратно устанавливается в 1.

### 2.5.1 Адресный прием (п.3.2.1.ИП).

Для реализации режима приема по адресу параметра предназначены следующие функции драйвера:

- пуск приема по каналу;

- останов приема по каналу;

- опрос состояния входного канала;

- чтение принятого слова ПК;

- чтение массива входных параметров.

#### 2.5.1.1.Пуск приема

В процессе пуска приема по заданному каналу область данных канала в ОЗУ адаптера обнуляется.

Вызов функции:

USHORT  buff [4];

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SI_A_PUSK, &buff );

Входные параметры:

buff [0]	//номер канала (1..8)

buff [1]	//номер массива (1 или 2)

buff [2]	//адрес параметра, при поступлении которого формируется прерывание (0..0xff) или иной код , если прерывание не используется

buff [3]	//адрес параметра, при поступлении которого прием по каналу останавливается (0..0xff) или иной код , если останов не требуется

Выходные параметры:

buff[0] ;             	// переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   2 – ошибочный номер буфера

//                   0 – без ошибки

#### 2.5.1.2.Останов приема

Вызов функции:

USHORT  buff ;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SI_STOP, &buff );

Входные параметры:

buff		//номер канала (1..8)

Выходные параметры:

buff             	//переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   0 – без ошибки

#### 2.5.1.3.Опрос состояния входного канала.

Функция возвращает информацию о состоянии канала.

Вызов функции:

USHORT  buff [2];

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SI_STATE, &buff );

Входные параметры:

buff[0];		//номер канала (1..8)

Выходные параметры:

buff[0];             //переменная, в которую драйвер помещает коды:

// 0 – канал не работает,

// 1 – канал работает,

//  0xffff – задан ошибочный номер канала.

buff[1];    	 // переменная, в которой драйвер возвращает текущий номер слова приема

#### 2.5.1.4.Чтение принятого слова ПК

Функция возвращает код входного параметра с обнулением 16-ти старших бит параметра в ОЗУ .  Обеспечивает неразрывность принимаемого кода, поэтому может использоваться для работающего канала.

Вызов функции:

union{

USHORT	bufInput[3];

struct BufOutput 	 bufOutput;

}buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SI_PARAM, &buff );

Входные параметры:

bufInput[0]	//номер канала (1..8)

bufInput[1]	//номер массива (1 или 2)

bufInput[2]	//адрес параметра(0..255)

Выходные параметры:

struct BufOutput {

USHORT  error;             	 // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//    	     2 – ошибочный номер массива

//    	     3 – ошибочный адрес параметра

//                   0 – без ошибки

USHORT  reserved;   	//резерв

ULONG Param; 		 //переменная, в который драйвер возвращает код параметра

};

#### 2.5.1.5.Чтение массива входных параметров

Функция возвращает содержимое внутреннего буфера входного канала. Не обеспечивает неразрывность кода для  работающего канала.

Вызов функции:

union{

USHORT	bufInput[2];

struct BufOutput  bufOutput;

}buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SI_BUFER, &buff );

Входные параметры:

bufInput[0]	//номер канала (1..8)

bufInput[1]	//номер массива (1 или 2)

Выходные параметры:

struct BufOutput {

USHORT  error;             	 // переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//    	     2 – ошибочный номер массива

//                   0 – без ошибки

USHORT  reserved;   	//резерв

ULONG Param[256];  //массив, в который драйвер возвращает содержимое внутреннего буфера входного канала

};

### 2.5.2 Файловый прием (п.3.2.2.ИП).

Для реализации режима предназначены следующие функции драйвера:

- пуск приема по каналу;

- останов приема по каналу;

- опрос состояния входного канала;

- чтение параметра с заданным номером в буфере;

- чтение массива параметров.

#### 2.5.2.1.Пуск приема

Вызов функции:

USHORT  buff [4];

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SI_F_PUSK, &buff );

Входные параметры:

buff [0]	//номер канала (1..8)

buff [1]	//номер массива (1 или 2)

buff [2]	//адрес параметра, при поступлении которого формируется прерывание (0..0xff) или иной код , если прерывание не используется

buff [3]	//адрес параметра, при поступлении которого прием по каналу останавливается (0..0xff) или иной код , если останов не требуется

Выходные параметры:

buff[0] ;             	// переменная, в которой драйвер возвращает код

//ошибки :   1 – ошибочный номер канала

//                   2 – ошибочный номер буфера

//                   0 – без ошибки

#### 2.5.2.2.Останов приема .

См.п.2.5.1.2.

#### 2.5.2.3.Опрос состояния входного канала.

См.п.2.5.1.3.

#### 2.5.2.4.Чтение параметра с заданным номером в буфере.

Используется функция LNX_PCI429_SI_PARAM (см.п.2.5.1.4.), в которой bufInput[2]– это номер слова ПК во входном буфере (от 0 до 255-ти).

#### 2.5.2.5.Чтение массива параметров.

См.п.2.5.1.5.

## 2.6. Разовые команды

### 2.6.1. Чтение состояния РК.

Функция чтения состояния входных каналов Разовых Команд.

Вызов функции:

USHORT  buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_GET_DI, &buff );

Выходные параметры:

buff    					 // переменная, в которой драйвер возвращает код:

// бит 0 – отражает состояние 1-го канала РК

//        1 -        “              “            2        “          ‘

//        2 -        “              “            3        “          ‘

//        3 -        “              “            4        “          ‘

### 2.6.2. Установка РК.

Функция устанавливает РК в «1». В случае неверного задания номера РК никакие действия не производятся.

Вызов функции:

USHORT  buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SET_DO, &buff );

Входные параметры:

buff             	          // номер выходной РК (1..4)

### 2.6.3. Сброс РК.

Функция устанавливает РК в «0». В случае неверного задания номера РК никакие действия не производятся.

Вызов функции:

USHORT  buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_CLR_DO, &buff );

Входные параметры:

buff             	          // номер выходной РК (1..4)

### 2.6.4. Разрешение прерывания РК.

После инициализации адаптера для всех каналов РК формирование прерывания запрещено. Функция позволяет для канала РК задать режим и разрешить прерывание. В случае неверного задания номера РК никакие действия не производятся.

Вызов функции:

USHORT  buff[2];

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_SET_DI_INTR, &buff );

Входные параметры:

buff [0]           	          // номер выходной РК (1..4)

buff [1]                      // 0-й бит задает режим флагов прерывания:  0(1)- по логической 1(0)

### 2.6.5. Запрет прерывания РК.

Функция позволяет запретить прерывание для канала РК. В случае неверного задания номера РК никакие действия не производятся.

Вызов функции:

USHORT  buff;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_CLEAR_DI_INTR, &buff );

Входные параметры:

buff             	          // номер выходной РК (1..4)

## 2.7. Прочие функции

### 2.7.1. Чтение параметров адаптера.

Функция возвращает начальные значения адресов диапазонов ввода-вывода и IRQ.

Вызов функции:

USHORT  buff[3] ;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_GET_PARAM, &buff );

Выходные параметры:

buff[0]              // /нач. адрес диапазона ввода-вывода PLX

buff[1]              // нач. адрес диапазона ввода-вывода адаптера

buff[2]              // номер IRQ

### 2.7.2. Чтение серийного номера адаптера.

Вызов функции:

USHORT  buff ;

ioctl ( hARINC, LNX_PCI429_GET_SN, &buff );

Выходные параметры:

buff              // переменная, в которой драйвер возвращает серийный номер адаптера

# 3.  Программирование на основе программной модели.

## 3.1. Взаимодействие драйвера с пользовательской программой.

Для обеспечения обмена данными между программой пользователя и драйвером для каждого обслуживаемого адаптера в программе резервируется массив данных размером 32768 2-х байтовых слов.

unsigned short int Data[32768] ;

Содержимое массива соответствует распределению адресного пространства адаптера. Зона USER  отображается в ячейки с индексом 0х1000-0х1fff и используется как служебная для драйвера.

Первой вызываемой функцией должна быть функция  первоначальной настройки параметров адаптера.

ioctl( hARINC,  IOCTL_RJ, Data)

Функция возвращает в буфер обмена код регистра идентификатора (RID).

Дальнейшая работа с драйвером (инициализация и останов адаптера, пуск-останов каналов, подготовка и чтение данных , все, вплоть до завершения ) строится в зависимости от выбранного уровня работы.

Возможны 2 уровня работы с драйвером: низкий и высокий.

- на низком уровне  пользователь, основываясь на описании адаптера и функций драйвера (раздел 3.2. настоящего описания), обращается к регистрам и ОЗУ адаптера. Важно: непосредственное обращение к зоне USER допустимо только строго в соответствии с описанием.

- на высоком уровне пользователь, применяя библиотечные функции или библиотеку макросов (см. раздел 3.3. описания), работает с каналами, параметрами и т.п. понятиями.

## 3.2. Функции драйвера для работы с регистрами и ОЗУ адаптера.

Вызов функций драйвера имеет вид:

ioctl ( hARINC, IOCTL _XXX, Data );

где   IOCTL _XXX -код функции драйвера.

### 3.2.1.Работа с регистрами.

| Входные данные | Код функции | Выходные данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Data[0x1100] = codRM | IOCTL_SET_RM | нет | Запись кода codRM в регистр режимов |
| Нет | IOCTL_GET_RJ | Data[0x1101] | Чтение кода регистра идентификатора и запись его в переменную Data[0x1101] |
| Data[0x1105] = codRA | IOCTL_SET_RA | нет | Запись кода codRA в регистр адреса |
| Нет | IOCTL_GET_RD | Data[0x1105] | Чтение кода регистра данных и запись его в переменную Data[0x1105] |
| Data[0x1105] = codRD | IOCTL_SET_RD | нет | Запись кода codRD в регистр данных |
| Data[0x1106] = codRК | IOCTL_SET_DO | нет | Запись кода codRК в регистр выходных каналов Разовых команд |
| Нет | IOCTL_GET_DI | Data[0x1107] | Чтение кода состояния входных каналов |
| Нет | IOCTL_SET_RI | нет | Сброс блокировки INT. (Выполнение Драйвером Записи в регистр Прерываний) |
| нет | IOCTL_GET_RFI | Data[0x1700] | Чтение кода регистра прерываний RFI и запись его в переменную Data[0x1700], (отбой IRQ) |
| нет | IOCTL_GET_RFI_INT | Data[0x1701] | Запись в переменную Data[0x1701] кода регистра RFI, считанного обработчиком прерывания. |
| нет | IOCTL_GET_RI | Data[0x1104] | Чтение кода регистра прерываний и запись его в переменную Data[0x1104], (с последующим аппаратным обнулением содержимого регистра) |

### 3.2.2. Работа с ОЗУ адаптера.

| Входные данные | Код функции | Выходные данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Data[0x1108] = НА Data[0x1109] = СЧ | IOCTL_READ_MEM | Data[НА] | Чтение Числа слов =СЧ из ОЗУ, начиная с адреса НА. Считанные значения помещаются в массив Data, начиная с индекса НА. |
| Data[0x110a] = НА Data[0x110b] = СЧ Data[НА] | IOCTL_WRITE_MEM | нет | Запись Числа слов =СЧ в ОЗУ, начиная с адреса НА. Исходные значения предварительно помещаются в массив Data, начиная с индекса НА. |
| Data[0x1110] = НА Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | IOCTL_WRITE_PRM_G | нет | Запись выходного параметра в ОЗУ (32 бита) в “защишенном режиме”. Обеспечивает неразрывную выдачу старшей и младшей части слова при работающем канале. НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. Значение параметра перед вызовом функции помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. |
| Data[0x1110] = НА Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | IOCTL_DAN_SO | нет | Запись выходного параметра в ОЗУ (32 бита). Выполняется быстрее предыдущего режима Не гарантирует неразрывную выдачу старшей и младшей части слова, что может привести к искажению выходных данных в работающем канале. НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. Значение параметра перед вызовом функции помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. |
| Data[0x1110] = НА Data[0x110с] = №канала | IOCTL_READ_PRM_SS | Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | Чтение входного параметра из ОЗУ (32 бита) в “защишенном режиме”. Обеспечивает достоверную передачу мл.-ст. части параметра при работающем канале по анализу счетчик слов. Значение параметра помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. №канала - 1-8 НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. |
| Data[0x1110] = НА | IOCTL_ READ_PRM_BT | Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | Чтение входного параметра из ОЗУ (32 бита) в “защишенном режиме”. Обеспечивает достоверную передачу мл.-ст. части параметра при работающем канале повторным чтением. Значение параметра помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. |
| Data[0x1110] = НА | IOCTL_DAN_SI | Data[НА] = мл.часть Data[НА+1] = ст.часть | Чтение входного параметра из ОЗУ (32 бита). Выполняется быстрее предыдущих режимов Не обеспечивает неразрывный прием старшей и младшей части слова, что может привести к искажению входных данных в работающем канале. НА - адрес в ОЗУ мл.части параметра. Значение помещается в смежные ячейки массива Data, начиная с индекса НА. |

Код ошибки помещается в переменную Data[0x1102].

### 3.2.3. Подготовка к обработке  прерываний.

| Входные данные | Код функции | Выходные данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Data[0x1900]= (unsigned short)getpid(); | IOCTL_INT | нет | В результате выполнения: - обработчик прерывания драйвера при возникновении прерывания формирует сигнал SIGUSR1 и передает его в процесс, вызвавший эту функцию; |

### 3.2.4. Определение серийного номера.

| Входные данные | Код функции | Выходные данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| нет | IOCTL_GET_SER_NUMBER | Data[0x1850] | Запись в переменную Data[0x1850] серийного номера платы. |

## 3.3. Программирование  с использованием библиотечных функций (макросов)

В распоряжение пользователя предоставляются 2 библиотеки:  библиотека макросов Си ( pci429LNXmacro.h) и библиотека функций ( lib_pci429) .

Используя описание работы с драйвером  можно построить простейшую программу для работы с адаптером, при этом следует строго соблюдать последовательность вызова функций.

### 3.3.1. Порядок вызова функций.

#### 3.3.1.1. Пуск адаптера.

Подготовка инициализации адаптера.

На этом этапе в  буфере обмена пользователем с помощью функций или макросов библиотеки драйвера формируются коды, которые при инициализации передаются в адаптер.

Включает этапы:

- подготовка кода регистра режимов в буфере обмена (без записи в адаптер!)  .

- подготовка кодов регистров настройки частоты и режима контроля.

- выбор режима работы выходных каналов с выходными данными ПК.

Каждый из выходных каналов может работать в одном из 2-х режимов передачи данных ПК в канал: глобальном и файловом.

Все каналы, работающий в глобальном режиме, выдают данные ПК циклически из одного общего глобального буфера ПК. Максимальная длина глобального буфера равна 256*N слов ПК, где N-количество каналов, работающих в глобальном режиме, размерность слова данных - 32 бита. Глобальные Параметры выдачи идентифицируются по Номеру слова в глобальном буфере ПК и доступны всем выходным каналам, работающим в глобальном режиме выдачи. Последовательность выдачи параметров в канал может быть произвольной и формируется пользователем.

В файловом режиме канал имеет 2 собственных буфера (банка) длиной 256 слов ПК(по 32 бита) каждый. Выдача осуществляется из одного заданного буфера ПК . Номер слова в кадре выдачи выходных данных равен номеру слова в буфере Параметров канала.

Замечание: подготовка очередной инициализации возможна при работающем адаптере.

Инициализация адаптера.

При инициализации производится настройка каналов на заданную частоту и режим контроля-формирования бита четности. Адаптер переходит в режим Работа с заданными ранее параметрами.

После инициализации можно работать с каждым каналом отдельно.

#### 3.3.1.2.Работа с каналом.

В общем случае состоит из обязательного формирования последовательности приема/выдачи параметров, пуска канала, установки задания в канале, останова канала. При стандартном пуске канала  формирование последовательности приема/выдачи параметров не требуется.

Формирование последовательности приема/выдачи параметров.

Все каналы, за исключением выходных, работающих с глобальными параметрами, имеют 2 буфера (банка) данных 0-й и 1-й.  Для выходных каналов, работающих с глобальными параметрами, номер банка всегда 0-й. Задавать последовательность приема/выдачи можно только для того банка, с которым канал в данный момент не работает.

Перед пуском канала/установкой задания в канале (за исключением случая стандартного пуска) формирование последовательности приема/выдачи обязательно!

- Выходной канал (глобальный режим). Последовательность выдачи параметров формируется повторяющимся вызовом функции SET_SO_TAB_G . Метка конца массива и метка прерывания канала (по концу массива ) записываются при выполнении функции SET_SO_DAN_RC_G .

- Выходной канал (файловый режим). Первым должен быть вызов функции SET_SO_TAB_Z , затем, при необходимости, SET_SO_TAB_F. Метка конца массива и метка прерывания канала (по концу массива ) записываются функцией SET_SO_DAN_RC_F .

- Входной канал. Правильный прием входных параметров обеспечивается последовательным вызовом до 5-ти функций, начиная с SET_SI_TAB_Z. Функции SET_SI_TAB_E, SET_SI_TAB_M и SET_SI_TAB_KM можно вызывать только после SET_SI_TAB_Z  и только для тех параметров, для которых необходимо указать особый режим выдачи, метку прерывания и метку конца массива соответственно. Процедура   завершается обязательным вызовом функции SET_SI_TAB, которая переносит подготовленные данные в ОЗУ Адаптера.

Пуск канала/ установка задания в канале .

Установка задания в канале возможна только при снятом бите задания регистра RC канала и подготовленной последовательности приема/выдачи параметров без предварительного останова канала.

Останов канала

#### 3.3.1.3. Остановка  адаптера.

Останов адаптера. Адаптер переходит в режим Настройка, прерывания запрещены, сигнал Запрет выхода установлен.

После останова можно переходить к инициализации, подготовке инициализации   или завершению работы.

### 3.3.2. Описание макросов и библиотечных функций драйвера

Замечание: тип параметра в описании макроса соответствует аналогичному параметру функции.

#### 3.3.2.1.Регистр режимов RM.

Подготовка кода регистра режимов в буфере обмена.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_RM(Data, ii) функция: Set_Rm(unsigned short int * Data, int ii) | ii - код регистра режимов | запись кода ii в буфер обмена |
| макрос: SET_RM_BITS(Data,k4,k3,k2,k1,m4,m3,m2,m1,s,t,e,m,r) функция Set_Rm_Bits(unsigned short int *Data,int k4, int k3, int k2, int k1,int m4, int m3, int m2, int m1, int s , int t ,int e ,int m ,int r) | s = 0/1 при приеме ПК в 32-й разряд данных записывается 0/1, t = 0/1 сигнал Тест выключен (включен), e = 0/1 сигнал Запрет выхода выключен (включен), m = 0/1 формирование прерывания от флагов рег.RI ПК ARINC разрешено (запрещено), r = 0 режим Работа, = 1 режим Настройка. m1..m4 = 0/1 формирование флагов прерывания от РК DI1…DI4 разрешено (запрещено), k1..k4 = 0/1 формирование флагов прерывания от РК по подъему/спаду DI1…DI4 | формирование в буфере обмена кода регистра режимов в соответствии с заданным значением битов |
| макросы: SET_RM_BIT_R (Data) SET_RM_BIT_M (Data) SET_RM_BIT_E (Data) SET_RM_BIT_T (Data) SET_RM_BIT_S (Data) SET_RM_BIT_M1 (Data) SET_RM_BIT_M 2(Data) SET_RM_BIT_M 3(Data) SET_RM_BIT_M 4(Data) SET_RM_BIT_K 1(Data) SET_RM_BIT_K 2(Data) SET_RM_BIT_K 3(Data) SET_RM_BIT_K 4(Data) функции:: Set_Rm_Bit_R(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_M(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_E(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_T(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_S(unsigned short int “ *Data ) Set_Rm_Bit_M1(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_M2(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_M3(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_M4(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_K1(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_K2(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_K3(unsigned short int *Data ) Set_Rm_Bit_K4(unsigned short int *Data ) |  | Установка битов r,m,e,t,s, m1,m2,m3,m4,k1,k2,k3,k4 в “1” в буфере обмена регистра режимов |
| макросы: CLR_RM_BIT_R(Data) CLR_RM_BIT_M(Data) CLR_RM_BIT_E(Data) CLR_RM_BIT_T(Data) CLR_RM_BIT_S (Data) CLR_RM_BIT_M1(Data) CLR_RM_BIT_M2(Data) CLR_RM_BIT_M3(Data) CLR_RM_BIT_M4(Data) CLR_RM_BIT_K1(Data) CLR_RM_BIT_K2(Data) CLR_RM_BIT_K3(Data) CLR_RM_BIT_K4(Data) функции:: Clr_Rm_Bit_R(unsigned short int *Data ) Clr_Rm_Bit_M(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_E(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_T(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_S(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_M1(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_M2(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_M3(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_M4(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_K1(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_K2(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_K3(unsigned short *Data ) Clr_Rm_Bit_K4(unsigned short *Data ) |  | Очистка битов r,m,e,t,s, m1,m2,m3,m4,k1,k2,k3,k4 в буфере обмена регистра режимов. |

Запись регистра режима.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: WRITE_RM(hARINC,Data) функция:: Write_Rm(INT hARINC, unsigned short int *Data ) |  | записывает код, подготовленный функциями п.1.1. в регистр режимов адаптера; |

Чтение кода регистра режимов.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RM(Data, ii) функция:: Get_Rm(unsigned short int *Data, int *ii ) | ii - код регистра режимов | возвращает код регистра режимов из буфера обмена в переменную “ii” |

#### 3.3.2.2. Регистры настройки частоты и режима контроля.

Подготовка кодов регистров настройки частоты и режима контроля.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_RF_SI(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,o1, o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8) функция:: Set_Rf_Si(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8,int o1,int o2,int o3,int o4,int o5,int o6,int o7,int o8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для входных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); o1-o8 режим контроля (1 бит) для входных каналов №№1-8(см.п.4.4. описания адаптера); | Для каждого входного канала формирует в буфере код регистра настройки частоты: i= 0,1,2 - 12, 50, 100 кГц и вид режима контроля четности ПК o= 0 – контроль не четности ПК, o=1 – блокировка контроля. |
| макрос: SET_RF_SI_N(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8) функция:: Set_Rf_Si_N(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для входных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); | Для каждого входного канала формирует в буфере код регистра настройки частоты: i= 0,1,2 - 12, 50, 100 кГц и контроль не четности ПК. |
| макрос: SET_RF_SO(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,o1, o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8) функция:: Set_Rf_So(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8,int o1,int o2,int o3,int o4,int o5,int o6,int o7,int o8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для выходных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); o1-o8 режим контроля (1 бит) для выходных каналов №№1-8(см.п.4.4. описания адаптера); | Для каждого выходного канала формирует в буфере код регистра настройки частоты: i= 0,1,2 - 12, 50, 100 кГц и режим формирования четности ПК o= 0 – формир. не четности ПК, o=1 – формир. Четности ПК. |
| макрос: SET_RF_SO_N(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8) функция:: Set_Rf_So_N(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для выходных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); | Для каждого выходного канала формирует в буфере код регистра настройки частоты: i= 0,1,2 - 12, 50, 100 кГц и режим формирования не четности ПК. |

Чтение  кодов регистров настройки частоты и режима контроля.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RF_SI(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,o1, o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8) функция:: Get_Rf_Si(unsigned short int *Data, int *i1, int *i2, int *i3, int *i4, int *i5, int *i6, int *i7, int *i8, int *o1,int *o2, int *o3, int *o4, int *o5, int *o6, int *o7, int *o8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для входных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); o1-o8 режим контроля (1 бит) для входных каналов №№1-8(см.п.4.4. описания адаптера); | возвращает коды настройки частоты и режима контроля из буфера обмена в переменные для входных каналов |
| макрос: GET_RF_SO(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8,o1, o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8) функция:: Get_Rf_So(unsigned short int *Data, int *i1, int *i2, int *i3, int *i4, int *i5, int *i6, int *i7, int *i8, int *o1,int *o2, int *o3, int *o4, int *o5, int *o6, int *o7, int *o8) | i1-i8 код частоты (2 бита) для выходных каналов №№1-8 (см.п.4.4. описания адаптера); o1-o8 режим контроля (1 бит) для выходных каналов №№1-8(см.п.4.4. описания адаптера); | возвращает коды настройки частоты и режима контроля из буфера обмена в переменные для выходных каналов |

#### 3.3.2.3. Работа выходных каналов с глобальными параметрами.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_SO_GLBL(Data,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8) функция:: Set_So_Glbl(unsigned short int *Data,int i1,int i2,int i3,int i4,int i5,int i6,int i7,int i8) | i1-i8 признак работы выходного канала №№1-8 с глобальными параметрами =0 файловый режим =1 глобальный режим | Записывает в буфер обмена режимы работы с параметрами выходных каналов. |
| макрос: GET_SO_GLBL(Data,nc,i) функция:: Get_So_Glbl(unsigned short int *Data, int nc, int *i) | nc - номер выходного канала (1-8) i - признак работы выходного канала с глобальными параметрами =0 файловый режим =1 глобальный режим | возвращает код “i” режима работы с параметрами выходного канала с номером “nc” |

#### 3.3.2.4. Инициализация адаптера.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: INIT_ARINC (hARINC,Data ) функция:: Init_Arinc(int hARINC,unsigned short int *Data ) |  | При инициализации производится настройка каналов на заданную частоту и режим контроля-формирования бита четности. Адаптер переходит в режим Работа |

#### 3.3.2.5.Останов адаптера.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: ARINC_STOP (hARINC,Data ) функция:: Arinc_Stop(int hARINC,unsigned short int *Data ) |  | Адаптер переходит в режим Настройка, прерывания запрещены, сигнал Запрет выхода установлен. |

#### 3.3.2.6. Задание последовательности выдачи параметров выходным каналом (глобальный режим).

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_SO_TAB_G(Data,nc,i,i1,e) функция:: Set_So_Tab_G(unsigned short int *Data,int nc,int i,int i1,int e) | nc - номер выходного канала (1-8), i – номер слова в кадре выдачи, i1- номер слова глобального буфера данных, содержащего глобальный параметр (от 1 до 256*N, где N - количество каналов,работающих в глобальном режиме), e -управление пропуском/формированием слова =0 выдавать всегда; =2 формирование паузы; =1 выдавать, если флаг в RC =0; =3 выдавать, если флаг в RC =1. | Для правильного формирования последовательности выдачи “number”-глобальных параметров каналом с номером “nc”, необходимо вызвать “number”-раз функцию SET_SO_TAB_G . При этом “i” меняется от 1 до “number”. Затем вызывается функция SET_SO_DAN_RC_G |
| макрос: SET_SO_DAN_RC_G(hARINC, Data , nc,number) функция:: Set_So_Dan_Rc_G(int hARINC,unsigned short int *Data , int nc, int number) | nc - номер выходного канала (1-8), number - количество выдаваемых параметров | Возвращает код ошибки: =0 нормальное завершение, =1канал работает, =2 канал работает в файловом режиме, =3 ошибочное количество выдаваемых параметров |

#### 3.3.2.7. Задание последовательности выдачи параметров выходным каналом (файловый режим).

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_SO_TAB_Z(Data,nc,nb,i) функция:: Set_So_Tab_Z(unsigned short int *Data, int nc, int nb) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - только для макроса : переменная типа “int” для организации внутреннего цикла | Функция подготавливает данные в буфере обмена для формирования последовательности вывода параметров. Должна вызываться перед вызовом SET_SO_TAB_F и SET_SO_DAN_RC_F. |
| макрос: SET_SO_TAB_F(Data,nc,nb,i,e) функция:: Set_So_Tab_F(unsigned short int *Data, int nc, int nb, int i, int e) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка, i - номер параметра (от 1 до 256), e -управление пропуском/формированием слова =0 выдавать всегда; =2 формирование паузы; =1 выдавать, если флаг в RC =0; =3 выдавать, если флаг в RC =1. | Функция необходима только для тех параметров, для которых требуется особый режим выдачи. Вызывается только после функции SET_SO_TAB_Z и перед SET_SO_DAN_RC_F. Значение “i” принимает значения в диапазоне от “start” до “start +number-1. |
| макрос: SET_SO_DAN_RC_F(hARINC,Data,nc,nb,cikl,start,number) функция:: Set_So_Dan_Rc_F(int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb, int cikl, int start, int number) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), cikl=0 циклический режим, =1 однократный режим, start- номер стартового параметра (в циклическом режиме = 1), number - количество выдаваемых параметров | Функция завершает формирование последовательности выдачи параметров, переносит подготовленные данные в ОЗУ. Возвращает код ошибки: =0 нормальное завершение, =1 канал работает, =2 канал работает в глобальном режиме, =3 ошибочное количество выдаваемых параметров |

Примечание: вызов функций п.3.3.2.7 необязателен в случае использования стандартного пуска канала (п.3.3.2.9.).

#### 3.3.2.8. Задание последовательности приема параметров входным каналом.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: SET_SI_TAB_Z(Data,nc,nb,i) функция:: Set_Si_Tab_Z(unsigned short int *Data, int nc, int nb) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - только для макроса : переменная типа “int” для организации внутреннего цикла | Функция подготавливает данные в буфере обмена для формирования последовательности вывода параметров. Должна вызываться перед вызовом SET_SI_TAB_E, SET_SI_TAB_M, SET_SI_TAB_KM, и SET_SI_TAB. |
| макрос: SET_SI_TAB_E(Data,nc,nb,i,e) функция:: Set_Si_Tab_E(unsigned short int *Data, int nc, int nb, int i, int e) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - адрес параметра (от 0 до 255), e -управление пропуском/формированием слова =0 принимать; =1 не принимать | Функция подготавливает данные в буфере обмена. Функция необходима только для тех параметров, для которых требуется особый режим выдачи. Вызову этой функции должен предшествовать вызов SET_SI_TAB_Z. |
| макрос: SET_SI_TAB_M(Data,nc,nb,i,m) функция:: Set_Si_Tab_M(unsigned short int *Data, int nc, int nb, int i, int m) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - адрес параметра (от 0 до 255), m - метка прерывания (=1) | Функция подготавливает данные в буфере обмена. Может вызываться только для тех входных параметров, при поступлении которых необходимо формировать сигнал прерывания. Вызову этой функции должен предшествовать вызов SET_SI_TAB_Z. |
| макрос: SET_SI_TAB_KM(Data,nc,nb,i,km) функция:: Set_Si_Tab_Km(unsigned short int *Data, int nc, int nb, int i, int km) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), i - адрес параметра (от 0 до 255), km - метка конца массива(=1). При поступлении параметра “i” прием по каналу прекратится. | Функция подготавливает данные в буфере обмена. Может вызываться только для тех входных параметров, при поступлении которых прием по данному каналу прекращается. Вызову этой функции должен предшествовать вызов SET_SI_TAB_Z. |
| макрос: SET_SI_TAB(hARINC,Data ,nc,nb) функция:: Set_Si_Tab(int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), | Функция переносит подготовленные данные в ОЗУ. Вызову этой функции должен предшествовать вызов SET_SI_TAB_Z. Возвращает код ошибки: =0 нормальное завершение, =1канал работает |

Примечание: вызов функций п.8 необязателен в случае использования стандартного пуска канала (п.9.2.).

#### 3.3.2.9. Пуск канала/ установка задания в канале .

С заданием последовательности выдачи параметров.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: PUSK_SO(hARINC,Data ,nc,nb,m,e) функция:: Pusk_So(int hARINC,unsigned short int *Data , int nc, int nb, int m, int e) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), m =1(0) запрет (разрешение) формирования прерывания данного канала , е - флаг управления пропуском/ формированием слова | Установка задания выходного канала. Параметры , заданные функцией , записываются в регистр управления канала (RC) при снятом бите предыдущего задания. Возвращает код ошибки: 0 - нормальное завершение, 1 - установлен бит задания канала, запись нового задания невозможна, 2 - не сформирована последова-тельность выдачи параметров |
| макрос: PUSK_SI(hARINC,Data ,nc,nb,m,ap) функция:: Pusk_Si(int hARINC, unsigned short int *Data ,int nc, int nb, int m, int ap) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), m =1(0) запрет (разрешение) формирования прерывания данного канала , ар = 0 - режим приема по Адресу.Параметра, ар = 1 - режим приема по Сч. Слов (файловый прием ) | Установка задания входного канала Параметры , заданные функцией , записываются в регистр управления канала (RC) при снятом бите предыдущего задания. Возвращает код ошибки: 0 - нормальное завершение, 1 - установлен бит задания канала, запись нового задания невозможна, 2 - не сформирована последова-тельность выдачи параметров |

Стандартный.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: PUSK_SO_ST(hARINC,Data ,nc,nb,m,cikl,start,number,i) функция:: Pusk_So_St(int hARINC,unsigned short int *Data ,int nc,int nb,int m, int cikl,int start,int number) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), m =1(0) запрет (разрешение) формирования прерывания данного канала , cikl=0 циклический режим, =1 однократный режим, start- номер стартового слова (в циклическом режиме = 1), number - количество выдаваемых параметров i - только для макроса : переменная типа “int” для организации внутреннего цикла | Установка стандартного задания выходного канала (выдача всех параметров). Параметры , заданные функцией , записываются в регистр управления канала (RC) при снятом бите предыдущего задания. Возвращает код ошибки: 0 - нормальное завершение, 1 - установлен бит задания канала, запись нового задания невозможна, 2 - не сформирована последова-тельность выдачи параметров |
| макрос: PUSK_SI_ST(hARINC,Data ,nc,nb,ap, i) функция:: Pusk_Si_St(int hARINC,unsigned short int *Data ,int nc,int nb,int ap) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), ар = 0 - режим приема по Адресу.Параметра, ар = 1 - режим приема по Сч. Слов (файловый прием ) i - только для макроса : переменная типа “int” для организации внутреннего цикла | Установка стандартного задания входного канала (принимаются все поступившие параметры, метки прерываний и конца массива не ставятся). Параметры , заданные функцией , записываются в регистр управления канала (RC) при снятом бите предыдущего задания. Возвращает код ошибки: 0 - нормальное завершение, 1 - установлен бит задания канала, запись нового задания невозможна, 2 - не сформирована последова-тельность выдачи параметров |

#### 3.3.2.10. Останов канала .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: STOP_SO(hARINC,Data ,nc) функция:: Stop_So(int hARINC,unsigned short int *Data ,int nc) | nc - номер выходного канала (1-8), | Останов выходного канала. |
| макрос: STOP_SI(hARINC,Data ,nc) функция:: Stop_Si(int hARINC,unsigned short int *Data , int nc) | nc - номер входного канала (1-8), | Останов входного канала. |

#### 3.3.2.11. Запись параметра .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: WRITE_PRM_G(hARINC,Data, np,li) функция:: Write_Prm_G(int hARINC, unsigned short int *Data , int np, long int li) | np - номер слова данных, содержащего глобальный параметр (от 1 до 256*N, где N - количество каналов, работающих в глобальном режиме), li - значение параметра (32 бита), если 32-й бит = 1 то слово выдается в канал, если = 0, то пропускается. | Запись глобального параметра в ОЗУ адаптера в “защищенном режиме”. Обеспечивает неразрывную выдачу старшей и младшей части слова, независимо от того, есть ли каналы, работающие в момент записи с глобальными параметрами. |
| макрос: WRITE_PRM_F(hARINC,Data,nc,nb,np,li) функция:: Write_Prm_F(int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb, int np, long int li) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - номер параметра (от 1 до 256), li - значение параметра (32 бита), если 32-й бит = 1 то слово выдается в канал, если = 0, то пропускается. | Запись выходного параметра в буфер ОЗУ выходного канала в “защищенном режиме”. Обеспечивает неразрывную выдачу старшей и младшей части слова при работающем канале |
| макрос: WRITE_PRM(hARINC,Data ,nc,nb,np,li) функция:: Write_Prm(int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb, int np, long int li) | nc - номер выходного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - номер параметра (от 1 до 256), li - значение параметра (32 бита), если 32-й бит = 1 то слово выдается в канал, если = 0, то пропускается. | Запись выходного параметра в ОЗУ Выполняется быстрее предыдущего режима Не обеспечивает неразрывную выдачу старшей и младшей части слова, что может привести к искажению выходных данных при работающем канале. |

#### 3.3.2.12. Чтение параметра входного канала ПК.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| Макрос: READ_PRM_BT(hARINC,Data,nc,nb,np,li) функция:: Read_Prm_Bt (int hARINC, unsigned short int *Data , int nc, int nb, int np, long int *li) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - адрес параметра (от 0 до 255), li - значение параметра (32 бита), | Чтение входного параметра в “защищенном режиме”, обеспечивает достоверность передачи Параметра при работающем канале повторным чтением со сравнением. |
| Макрос: READ_PRM_SS(hARINC,Data,nc,nb,np,li) функция:: Read_Prm_Ss(int hARINC, unsigned short int *Data ,int nc, int nb, int np, long int *li) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - адрес параметра (от 0 до 255), li - значение параметра (32 бита), | Чтение входного параметра в “защищенном режиме”, обеспечивает достоверность передачи Параметра при работающем канале по анализу счетчик слов. |
| Макрос: READ_PRM(hARINC,Data,nc,nb,np, li) функция:: Read_Prm(int hARINC,unsigned short int *Data ,int nc,int nb,int np,long int *li) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - адрес параметра (от 0 до 255), li - значение параметра (32 бита), | Чтение входного параметра. Выполняется быстрее предыдущих режимов. Не обеспечивает неразрывный прием старшей и младшей части слова, что может привести к искажению входных данных при работающем канале |

#### 3.3.2.13. Прием/выдача разовых команд .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| Макрос: SET_DO(hARINC,Data ,ii) функция:: Set_Do(int hARINC,unsigned short int *Data ,int ii) | ii - код регистра разовых команд | Записывает код “ii” в регистр выходных разовых команд. |
| Макрос: GET_DI(hARINC,Data ,ii) функция:: Get_Di(int hARINC,unsigned short int *Data ,int *ii) | ii - код регистра разовых команд | Возвращает в переменной “ii” код состояния входных каналов РК |

#### 3.3.2.14. Работа с регистром прерываний .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: WRITE_RI(hARINC,Data ) функция:: Write_Ri(int hARINC, unsigned short int *Data ) |  | Снимает блокировку прерывания (Выполняется запись в регистр прерываний ) |
| макрос: READ_RI(hARINC,Data ,o8,o7,o6,o5,o4,o3,o2,o1,i8,i7,i6,i5,i4,i3,i2,i1) функция:: Read_Ri(int hARINC,unsigned short int *Data ,int *o8,int *o7,int *o6, int *o5,int *o4,int *o3,int *o2,int *o1, int *i8,int *i7,int *i6,int *i5,int *i4,int *i3,int *i2,int *i1) | o8-o1 - переменные выходных каналов №№8-1 соответственно, i8-i1 - переменные входных каналов №№8-1 соответственно. | Читает код регистра прерываний и записывает в переменные для каждого канала код “1”, если пришел сигнал прерывания по данному каналу, и “0”, если сигнала не было. После чтения регистр аппаратно обнуляется. |
| макрос: READ_RI_WORD(hARINC,Data, i) функция:: Read_Ri _Word (HANDLE hARINC,unsigned short int *Data, int *i) |  | Читает код регистра прерываний и записывает в переменную “i”. После чтения регистр аппаратно обнуляется. |

#### 3.3.2.15. Обслуживание прерываний .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: INT_SET(hARINC,Data) Функция:: Int__Set(int hARINC,unsigned short int *Data) |  | В результате выполнения: - обработчик прерывания драйвера при возникновении прерывания формирует сигнал SIGUSR1 и передает его в процесс, вызвавший эту функцию; |

#### 3.3.2.16. Чтение данных из ОЗУ в массив.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: READ_RA_CH(hARINC,Data , adr,ch) функция:: Read_Ra_Ch(int hARINC,unsigned short int *Data , int adr, int ch) | adr - начальный адрес ОЗУ, ch - число слов ОЗУ | Считывает число “ch” слов ОЗУ, начиная с адреса adr. Полученные значения помещаются в массив Data, начиная с индекса “adr”. Эту функцию можно использовать, только четко представляя организацию данных в буфере обмена. |

#### 3.3.2.17. Запись в ОЗУ данных из массива.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: WRITE_RA_CH(hARINC,Data ,adr,ch) функция:: Write_Ra_Ch(int hARINC,unsigned short int *Data , int adr, int ch) | adr - начальный адрес ОЗУ, ch - число слов ОЗУ (ch>0) | Записывает число “ch” слов в ОЗУ, начиная с адреса adr. Исходные значения необходимо поместить в массив Data, начиная с индекса “adr”. Эту функцию можно использовать, только четко представляя организацию данных в буфере обмена. |

#### 3.3.2.18. Получение кода ошибки .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_ERROR(Data,err) функция:: Get_Error(unsigned short int *Data, int *err) | err - код ошибки | Функция служит для получения кода ошибки после вызова тех функций, которые его формируют. |

#### 3.3.2.19.Чтение регистров управления каналов .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RC_SO_M(hARINC,Data , nc,ii) функция:: Get_Rc_So_M(int hARINC,unsigned short int *Data,int nc,int *ii) | nc - номер выходного канала (1-8). | Читает код регистра управления выходного канала и помещает его в переменную “ii”. |
| макрос: GET_RC_SI_M(hARINC,Data , nc,ii) функция:: Get_Rc_Si_M(int hARINC,unsigned short int *Data, int nc,int *ii) | nc - номер входного канала (1-8). | Читает код регистра управления входного канала и помещает его в переменную “ii”. |

#### 3.3.2.20.Чтение регистров состояния каналов .

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RS_SO_M(hARINC,Data , nc,ii) функция:: Get_Rs_So_M(int hARINC,unsigned short int *Data, int nc,int *ii) | nc - номер выходного канала (1-8). | Читает код регистра состояния выходного канала и помещает его в переменную “ii”. |
| макрос: GET_RS_SI_M(hARINC,Data , nc,ii) функция:: Get_Rs_Si_M(int hARINC,unsigned short int *Data, int nc,int *ii) | nc - номер входного канала (1-8). | Читает код регистра состояния входного канала и помещает его в переменную “ii”. |

#### 3.3.2.21.Прочие функции.

| Обозначение | параметры | описание |
| --- | --- | --- |
| макрос: GET_RJ(hARINC,Data ,ii) функция:: Get_Rj(int hARINC,unsigned short int *Data, int *ii) |  | В переменной “ii” возвращается код регистра идентификатора адаптера. |
| макрос: GET_RJ_M(Data ,ii) функция:: Get_Rj_M(unsigned short int *Data,int *ii) |  | В переменной “ii” возвращается код регистра идентификатора, считанный из буфера обмена. |
| макрос: READ_PRM_Z(hARINC,Data ,nc,nb,np) функция:: Read_Prm_Z(int hARINC, unsigned short int *Data, int nc,int nb,int np) | nc - номер входного канала (1-8), nb - номер банка (0/1), np - адрес параметра (от 0 до 255), | Обнуляется входной параметр. Функция используется при анализе прерывания INT2. |
| макрос: GET_SN (hARINC,Data,ii) функция:: Get_Sn(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data, int *ii) |  | В переменной “ii” возвращается серийный номер платы адаптера. |
| макрос: SET_RA(hARINC,Data,ii) функция:: Set_Ra(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int ii) |  | Запись в регистр RA кода “ii” |
| макрос: SET_RD(hARINC,Data,ii) функция:: Set_Rd(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int ii) |  | Запись в регистр RD кода “ii” |
| макрос: GET_RD(hARINC,Data,ii) функция:: Get_Rd(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int ii) |  | Чтение кода, хранящегося в регистре RD и запись его в переменную “ii”. |
| макрос: READ_RFI_WORD(hARINC,Data,ii) функция:: Read_Rfi_Word(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int *ii) |  | Чтение кода регистра прерываний RFI и запись его в переменную “ii” (отбой IRQ) |
| макрос: READ_RFI_INT(hARINC,Data,ii) функция:: Read_Rfi_Int(HANDLE hARINC,unsigned short int *Data,int *ii) |  | Передача в приложение кода регистра RFI, считанного обработчиком прерываний драйвера и запись его в переменную “ii”. |

### 3.3.3. Обслуживание прерываний

Предполагается, что все необходимые действия по обработке прерывания должен выполнять пользовательский обработчик, который запускается обработчиком прерывания драйвера.

Синхронизация обработчиков прерываний драйвера и приложения основывается на таких  понятиях, как “процесс” и “сигнал” (описание которых можно найти в многочисленной специальной литературе) и кратко может быть изложена следующим образом.

В приложении для одного процесса может быть создан обработчик прерывания для одного адаптера. При возникновании прерывания обработчик драйвера сформирует сигнал SIGUSER1, который в свою очередь вызовет запуск пользовательского обработчика.

Далее перечислены дополнения, которые рекомендуется внести в программу для обеспечения возможности работы с прерыванием и краткие пояснения к ним.

Имена переменных и функции обработки прерывания произвольны.

#include <signal.h>

struct sigaction action;

//Функция - пользовательский обработчик прерывания

void hINTA (int signo)

{

//

return ;

}

//  устанавливаем пользовательский обработчик прерывания (т.е. обработчик сигнала

// SIGUSR1)

action.sa_handler = hINTA;

sigaction(SIGUSR1, &action, NULL);

// передаем драйверу идентификатор процесса

//       высокий уровень:                                          //       низкий уровень:

INT_SET(hARINC,Data);	Data[0x1900]= (unsigned short)getpid();

ioctl(hARINC,IOCTL_INT,Data);