Описание драйвера модуля последовательных каналов PCI 429-4 для QNX6.

1.Введение.	4

2.Открытие/закрытие устройства.	4

2.1 Открытие устройства.	4

2.2. Закрытие устройства.	4

3.Функции драйвера.	4

3.1. Получение информация о модуле	5

3.1.1.Серийный номер.	5

3.1.2.Ресурсы модуля.	5

3.1.3.Чтение блока состояния модуля.	5

3.2. Инициализация модуля.	6

3.2.1. Задание кодов настройки частоты каналов	6

3.2.2. Задание командного слова режима.	6

3.2.3. Переход в режим “Работа” (задание кода KCI).	6

3.3.Командный режим работы.	7

3.3.1.Запись команды КОП в блок задания  команды	7

3.3.2.Чтение блока задания и возврата кода операции и параметров команды КОП.	7

3.3.3.Чтение блока состояния команды Передать массив параметров (КПМ).	8

3.3.4.Чтение блока состояния команды Вернуть массив параметров (КВМ).	8

3.3.5.Чтение блока состояния команды Вернуть параметр с прерыванием из массива (КМП).	8

3.3.6.Чтение блока состояния команды обнулить массив ОЗУ (КОМ/КОМП).	8

3.3.7. Подготовка входных массивов для команды Передать массив параметров (КПМ).	8

3.3.8. Подготовка входных массивов для команды Вернуть массив параметров (КВМ).	9

3.3.9. Подготовка входного массива для команды Вернуть параметр с прерыванием из массива (КМП).	10

3.3.10. Чтение блока возврата параметров для команды Вернуть массив параметров (КВМ).	10

3.4.Функции работы с каналами.	10

3.4.1. Задание режима канала.	10

3.4.1.1.Входной канал	10

3.4.1.2.Выходной канал	11

3.4.2. Чтение блока управления канала.	11

3.4.2.1.Входной канал	11

3.4.2.2.Выходной канал	11

3.4.3. Чтение слова состояния флагов прерывания канала.	12

3.4.3.1.Входной канал	12

3.4.3.2.Выходной канал	12

3.4.4. Заполнение расписания канала, работающего в глобальном режиме.	12

3.4.4.1.Входной канал	12

3.4.4.2.Выходной канал	12

3.4.5. Подготовка стартовых кодов ПК каналов выдачи.	13

3.4.5.1.Буфер БКВ	13

3.4.5.2. Буфер БКВ2	13

3.4.5.3. Буфер БГ	14

3.5.Функции для  работы с ОЗУ	14

3.5.1.Чтение блока ОЗУ с заданного адреса	14

3.5.2.Запись блока ОЗУ с заданного адреса	14

3.5.3.Чтение одного слова ОЗУ.	15

3.5.4.Запись одного слова ОЗУ	15

3.5.5.Чтение ПК в режиме защищенного обмена.	15

3.5.6.Запись ПК в режиме защищенного обмена.	16

3.6.Функции для  работы с регистрами адаптера.	16

3.6.1. Чтение регистра адреса РА.	16

3.6.2. Запись в регистр адреса РА.	16

3.6.3. Чтение регистра данных РД.	16

3.6.4. Запись в регистр данных РД.	17

3.6.5. Чтение регистра идентификатора РИД	17

3.6.6. Запись в регистр управления модуля РМ	17

3.6.7. Чтение регистра входных разовых команд ДП1	18

3.6.8. Чтение регистра входных разовых команд ДП2	18

3.6.9. Запись в регистр выходных разовых команд РДВ	18

3.6.10. Чтение регистра флагов и вектора прерывания РВ	18

3.6.11. Запись в регистр сигнала ИСПР ОК и сброса блокировки прерывания модуля ОК	19

3.6.12. Запись в регистр РСА	19

3.6.13. Запись в регистр ДВ1	19

3.6.14. Запись в регистр ДВ2	19

3.6.15. Сброс аппаратной блокировки формирования прерывания.	20

3.6.16. Сброс FIFO векторов прерывания.	20

3.6.17. Формирование выходного сигнала ИСПР.	20

4. Библиотеки макросов и функций.	20

4.1.КОП – вернуть параметр с обнулением	21

4.2.КОП – принять параметр	21

4.3.КОП – вернуть параметр с прерыванием из массива с обнулением	21

4.4.КОП – переключить маску МГ глобального буфера расписания	21

4.5.КОП – сброс счетчика таймера	21

4.6.КОП – сформировать прерывание таймера через заданный интервал	22

4.7.Команды Вернуть массив параметров	22

4.8.Команды Передать массив параметров	22

4.9.КОП Обнулить массив числа слов, начиная с заданного адреса.	23

4.10.Установка режимов каналов.	23

4.10.1.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с заданного АП в буфер БКП канала	23

4.10.2.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с заданного АП в буфер БКП2 канала	23

4.10.3.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП канала	24

4.10.4.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП2 канала	24

4.10.5.Циклический прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП канала	24

4.10.6. Циклический прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП2 канала	25

4.10.7.Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в буфер БКП1 канала	25

4.10.8. Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в буфер БКП2 канала	25

4.10.9. Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в глобальный буфер.	26

4.10.10.Однократная выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ канала	26

4.10.11. Однократная выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2 канала	26

4.10.12.Циклическая выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ  канала	26

4.10.13. выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2  канала	27

4.10.14. Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ  канала с обнулением параметра выдачи.	27

4.10.15. Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2  канала с обнулением параметра выдачи.	27

4.10.16.Циклический режим выдачи по расписанию из глобального буфера.	28

4.11.Подготовка расписания канала, работающего в глобальном режиме.	28

4.11.1.Входные каналы.	28

4.11.2.Выходные каналы.	28

5. Обслуживание прерываний.	29

## 1.Введение.

Драйвер (в терминологии QNX менеджер ресурса) модуля последовательных каналов PCI429-4 (в дальнейшем модуль) производства АО «Электронная компания «ЭЛКУС»  предназначен для обслуживания до 8-ми модулей в ОС QNX 6.

## 2.Открытие/закрытие устройства.

Для организации обмена с устройством в программе пользователя должны быть зарезервированы

int hARINC;       	// - дескриптор устройства

union

{

unsigned short int dataInt[..];

unsigned long int dataUlong[..];

} u ;

// объединение буферов ввода/вывода

Коды функций драйвера содержатся в файле  rmPCI429_4ioctl.h.

### 2.1 Открытие устройства.

hARINC=open("/dev/pci429_4X",0);

где pci429_4X - имя устройства (X = 0,1,2,...).

В случае ошибки функция возвращает значение  hARINC =-1. При успешном завершении возвращается дескриптор устройства и программа должна завершаться вызовом функции закрытия устройства.

### 2.2. Закрытие устройства.

close(hARINC);

## 3.Функции драйвера.

Вызов функции драйвера имеет следующий вид.

devctl(hARINC, PCI4294_XXX, &u, nbytes, NULL);

где:

PCI4294_XXX – код функции,

nbytes – размер буфера ввода/вывода

### 3.1. Получение информация о модуле

#### 3.1.1.Серийный номер.

Код функции:

PCI4294_getSN

Параметры:

nbytes = 2

Действие:

Возвращает в  u.dataInt[0]   серийный номер модуля.

#### 3.1.2.Ресурсы модуля.

Код функции:

PCI4294_getPRM

Параметры:

nbytes = 6

Действие:

Возвращает в u.dataInt[0]   -  базовый адрес портов PLX

u.dataInt[1]    -  базовый адрес портов модуля,

u.dataInt[2]    -  номер прерывания IRQ .

#### 3.1.3.Чтение блока состояния модуля.

Код функции:

PCI4294_getState

Параметры:

nbytes = 8

Действие:

Возвращает в  u.dataInt[0].. u.dataInt[3]  4 слова блока состояния модуля ( МР, РМ, ВПМ, ВСК соответственно)

### 3.2. Инициализация модуля.

#### 3.2.1. Задание кодов настройки частоты каналов

Код функции:

PCI4294_setFreq

Параметры:

u.dataInt[0]...u.dataInt[15]   =  коды настройки частоты и контроля нечетности каналов  приема  ( №1..16 соответственно)

u.dataInt[16]...u.dataInt[31]   =  коды настройки частоты и паузы каналов выдачи (№1..16 соответственно)

nbytes = 64

Если канал выключен или не используется в данной модификации модуля (ИД = 0x4010 и 0x4020), соответствующие ячейки буфера u.dataInt  следует обнулить.

Действие:

Для каждого канала переписывает код  u.dataInt в командное слово инициализации частоты БУК канала.

#### 3.2.2. Задание командного слова режима.

Код функции:

PCI4294_setKCR

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код КСР

nbytes = 2

Действие:

Переписывает код командного слова режима работы из  u.dataInt[0] в ячейку KCР (адрес 0x2004) блока команд управления модуля.

#### 3.2.3. Переход в режим “Работа” (задание кода KCI).

Код функции:

PCI4294_setKCI

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код KCI

nbytes = 2

Действие:

Переписывает код командного слова инициализации из  u.dataInt[0] в ячейку KCИ (адрес 0x2001) блока команд управления модуля. Переход в режим “Работа”

### 3.3.Командный режим работы.

#### 3.3.1.Запись команды КОП в блок задания  команды

В зависимости от количества входных параметров команды для записи КОП следует использовать одну из 4-х функций, предоставляемых драйвером.

| Коды КОП и значения параметров ПКОП приведены в разделе 5.1. технического описания модуля. Количество параметров | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код функции | PCI4294_ writeKOP_0 | PCI4294_ writeKOP_1 | PCI4294_ writeKOP_2 | PCI4294_ writeKOP_3 |
| u.dataInt[0] | КОП | КОП | КОП | КОП |
| u.dataInt[1] | - | ПКОП1 | ПКОП1 | ПКОП1 |
| u.dataInt[2] | - | - | ПКОП2 | ПКОП2 |
| u.dataInt[3] | - | - | - | ПКОП3 |
| nbytes | 2 | 4 | 6 | 8 |

Действие:

Переписывает параметры (за исключением  функции PCI4294_writeKOP_0) и код КОП в соответствующие ячейки блока задания кода операции.

Для получения кода параметра по команде КВП (вернуть параметр) следует после функции PCI4294_writeKOP_1 воспользоваться  функцией PCI4294_read_BKOP (см.п.3.3.2.).

#### 3.3.2.Чтение блока задания и возврата кода операции и параметров команды КОП.

Код функции:

PCI4294_read_BKOP

nbytes = 10

Действие:

Возвращает в u.dataInt[0].. u.dataInt[4] содержимое адресов 0х2008..0x200C ОЗУ .

#### 3.3.3.Чтение блока состояния команды Передать массив параметров (КПМ).

Код функции:

PCI4294_read_KPM

nbytes = 8

Действие:

Возвращает в u.dataInt[0].. u.dataInt[3] содержимое адресов 0х3010..0x3013 ОЗУ (БКПМ) .

#### 3.3.4.Чтение блока состояния команды Вернуть массив параметров (КВМ).

Код функции:

PCI4294_read_KVM

nbytes = 8

Действие:

Возвращает в u.dataInt[0].. u.dataInt[3] содержимое адресов 0х3014..0x3017 ОЗУ (БКВМ) .

#### 3.3.5.Чтение блока состояния команды Вернуть параметр с прерыванием из массива (КМП).

Код функции:

PCI4294_read_KMP

nbytes = 8

Действие:

Возвращает в u.dataInt[0].. u.dataInt[3] содержимое адресов 0х3018..0x301B ОЗУ (БКПМ) .

#### 3.3.6.Чтение блока состояния команды обнулить массив ОЗУ (КОМ/КОМП).

Код функции:

PCI4294_read_KOMP

nbytes = 8

Действие:

Возвращает в u.dataInt[0].. u.dataInt[3] содержимое адресов 0х301C..0x301F ОЗУ (БКОМ) .

#### 3.3.7. Подготовка входных массивов для команды Передать массив параметров (КПМ).

Для подготовки входных данных команды КПМ служат 2 пары функций:

- для заполнения блоков задания адресов

Коды функции:

PCI4294_write_KPM_blAdr1  - заполнение БАП1 (начальный адрес 0х2600)

или

PCI4294_write_KPM_blAdr2 - заполнение БАП2 (начальный адрес 0х2700)

Параметры:

u.dataInt    =  массив адресов параметров

nbytes = длина массива*2

Входной массив должен иметь длину 256 слов (512 байтов) или заканчиваться кодом < 0x8000 (в т.ч. нуль).

Действие:

Переписывает данные из u.dataInt    в БАП1/ БАП2.

- для заполнения буферов передаваемых параметров

Коды функции:

PCI4294_write_KPM_blDat1- заполнение БВК1 (начальный адрес 0х2C00)

или

PCI4294_write_KPM_blDat2 - заполнение БВК2 (начальный адрес 0х2E00)

Параметры:

u.dataInt[0]  -  количество параметров в массиве ( n =1…256  4-х байтовых слов)

u.dataInt[1].. u.dataInt[2*n]    =  массив передаваемых параметров (мл/ст)

nbytes = n*4+2

Действие:

Переписывает данные из входного буфера, начиная с  u.dataInt[1]    в БВК1 / БВК2.

#### 3.3.8. Подготовка входных массивов для команды Вернуть массив параметров (КВМ).

Для подготовки входных данных команды КВМ служат 2 функции:

Коды функции:

PCI4294_write_KVM_blAdr1  - заполнение БАВ1 (начальный адрес 0х2400)

или

PCI4294_write_KVM_blAdr2 - заполнение БАВ2 (начальный адрес 0х2500)

Параметры:

u.dataInt    =  массив адресов параметров

nbytes = длина массива*2

Входной массив должен иметь длину 256 слов (512 байтов) или заканчиваться кодом < 0x4000 (в т.ч. нуль).

Действие:

Переписывает данные из u.dataInt    в БАВ1/ БАВ2.

#### 3.3.9. Подготовка входного массива для команды Вернуть параметр с прерыванием из массива (КМП).

Коды функции:

PCI4294_write_KMP_blAdr  - заполнение БПА (начальный адрес 0х2100)

Параметры:

u.dataInt    =  массив адресов параметров

nbytes = длина массива*2

Входной массив должен иметь длину 256 слов (512 байтов) или заканчиваться кодом  0 (нуль).

Действие:

Переписывает данные из u.dataInt    в БПА.

#### 3.3.10. Чтение блока возврата параметров для команды Вернуть массив параметров (КВМ).

Для чтения блоков возврата команды КВМ служат 2 функции:

Коды функции:

PCI4294_read_KVM_blDat1  - чтение БПК1 (начальный адрес 0х2800)

или

PCI4294_read_KVM_blDat2 - чтение БПК2 (начальный адрес 0х2А00)

Параметры:

nbytes = 1024

Действие:

Переписывает в u.dataUlong 256  4-х байтовых слов из буфера возврата заказанных параметров.

### 3.4.Функции работы с каналами.

#### 3.4.1. Задание режима канала.

#### 3.4.1.1.Входной канал

Код функции:

PCI4294_writeBU_I

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…16)

u.dataInt[1]   =  командное слово задания режима приема

u.dataInt[2]   =  командное слово задания АП

nbytes  = 6

Действие:

Переписывает командные слова задания режима приема и АП в соответствующие ячейки БУК.

#### 3.4.1.2.Выходной канал

Код функции:

PCI4294_writeBU_O

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…8)

u.dataInt[1]   =  командное слово задания режима выдачи

nbytes  = 4

Переписывает командное слово задания режима выдачи в соответствующую ячейку БУК.

#### 3.4.2. Чтение блока управления канала.

#### 3.4.2.1.Входной канал

Код функции:

PCI4294_readBU_I

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…16)

nbytes  = 16

Действие:

Переписывает коды БУК в выходной буфер .

#### 3.4.2.2.Выходной канал

Код функции:

PCI4294_readBU_O

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…8)

nbytes  = 16

Действие:

Переписывает коды БУК в выходной буфер .

#### 3.4.3. Чтение слова состояния флагов прерывания канала.

#### 3.4.3.1.Входной канал

Код функции:

PCI4294_readFL_I

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…16)

nbytes  = 2

Действие:

Переписывает слово состояния флагов прерывания канала (СФП)  в u.dataInt[0]   и, если СФП не равно 0, то обнуляет его в БУК.

#### 3.4.3.2.Выходной канал

Код функции:

PCI4294_readFL_O

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…8)

nbytes  = 2

Действие:

Переписывает слово состояния флагов прерывания канала (СФВ) в u.dataInt[0]   и, если СФВ не равно 0, то обнуляет его в БУК.

#### 3.4.4. Заполнение расписания канала, работающего в глобальном режиме.

#### 3.4.4.1.Входной канал

Код функции:

PCI4294_writeTab_I

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…16)

u.dataInt[1]   =  длина (n)буфера расписания (не более 1024 2-х байтовых слов)

u.dataInt[2].. u.dataInt[n+1]   =  коды расписания

Действие:

Переписывает коды расписания канала из входного буфера в буфер канала, не более 1024 значений.

#### 3.4.4.2.Выходной канал

Код функции:

PCI4294_writeTab_O

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…8)

u.dataInt[1]   =  длина (n)буфера расписания (не более 1024 2-х байтовых слов)

u.dataInt[2].. u.dataInt[n+1]   =  коды расписания

Действие:

Переписывает коды расписания канала из входного буфера в буфер канала, не более 1024 значений.

#### 3.4.5. Подготовка стартовых кодов ПК каналов выдачи.

Функции 3.4.5.1.-3.4.5.3. могут быть использованы для записи кодов только не работающего канала.

#### 3.4.5.1.Буфер БКВ

Код функции:

PCI4294_writeBKV

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…8)

u.dataInt[1]   =  длина (n) массива стартовых кодов ПК (не более 512 слов ПК)

u.dataInt[2].. u.dataInt[n*2+1]   =  коды расписания

nbytes   = 4n+4

Действие:

Переписывает коды ПК из входного буфера в буфер канала БКВ, не более 512  4-х  байтовых значений.

#### 3.4.5.2. Буфер БКВ2

Код функции:

PCI4294_writeBKV2

Параметры:

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…8)

u.dataInt[1]   =  длина (n) массива стартовых кодов ПК (не более 256 слов ПК)

u.dataInt[2].. u.dataInt[n*2+1]   =  коды расписания

nbytes   = 4n+4

Действие:

Переписывает коды ПК из входного буфера в буфер канала БКВ2, не более 256  4-х  байтовых значений.

#### 3.4.5.3. Буфер БГ

Код функции:

PCI4294_writeBG

Параметры:

u.dataInt[0]   =  начальный адрес области ОЗУ в которую будет производиться запись

( не менее 0хС000)

u.dataInt[1]   =  длина (n) массива стартовых кодов ПК

u.dataInt[2].. u.dataInt[n*2+1]   =  коды ПК

Действие:

Переписывает коды ПК из входного буфера в буфер БГ.  Возвращает в u.dataInt[0]   код

- 0  при успешном завершении;

- 1  если обнаружена ошибка в параметрах (начальный адрес <0хС000).

### 3.5.Функции для  работы с ОЗУ

#### 3.5.1.Чтение блока ОЗУ с заданного адреса

Код функции:

PCI4294_readMem

Параметры:

u.dataInt[0] – начальный адрес ОЗУ,

u.dataInt[1] – длина блока ( n 2-х байтовых слов)

nbytes   = n*2  //не менее 4

Действие:

Возвращает в буфер u.dataInt содержимое n-слов ОЗУ, начиная с адреса, заданного в u.dataInt[0]. Чтение производится только в пределах блока  размером 0x400 слов, т.е. если в процессе чтения адрес ОЗУ достигает значения (u.dataInt[0]&0xfc00 + 0x400) чтение прекращается и функция завершает свою работу. Пользователь должен учитывать это при задании входных данных, т.к. функция не возвращает количество считанных значений.

#### 3.5.2.Запись блока ОЗУ с заданного адреса

Код функции:

PCI4294_writeMem

Параметры:

u.dataInt[0] – начальный адрес ОЗУ,

u.dataInt[1] – длина блока ( n 2-х байтовых слов)

u.dataInt[2]… u.dataInt[n + 1] – данные для записи

nbytes   = n*2 +4

Действие:

Записывает в ОЗУ, начиная с адреса заданного в u.dataInt[0],  данные из  u.dataInt[2]… u.dataInt[n+1]. Запись производится только в пределах блока  размером 0x400 слов, т.е. если в процессе записи адрес ОЗУ достигает значения (u.dataInt[0]&0xfc00 + 0x400) запись прекращается и функция завершает свою работу. Пользователь должен учитывать это при задании входных данных, т.к. функция не возвращает количество записанных значений.

#### 3.5.3.Чтение одного слова ОЗУ.

Код функции:

PCI4294_readWord

Параметры:

u.dataInt[0] –адрес ОЗУ,

nbytes    = 2

Действие:

Возвращает в буфер слово ОЗУ с адресом, заданным в u.dataInt[0].

#### 3.5.4.Запись одного слова ОЗУ

Код функции:

PCI4294_writeWord

Параметры:

u.dataInt[0] –адрес ОЗУ,

u.dataInt[1] – данные для записи

nbytes    = 4

Действие:

Записывает в ячейку ОЗУ с адресом, заданным в u.dataInt[0] код из u.dataInt[1].

#### 3.5.5.Чтение ПК в режиме защищенного обмена.

Код функции:

PCI4294_readPK

Параметры:

u.dataInt[0] –адрес ОЗУ (четный),

nbytes   = 4

Действие:

Возвращает в буфер u.dataUlong[0] слово ПК с адресом, заданным в u.dataInt[0].

#### 3.5.6.Запись ПК в режиме защищенного обмена.

Код функции:

PCI4294_writePK

Параметры:

u.dataInt[0] –адрес ОЗУ(четный),

u.dataInt[1], u.dataInt[2] – данные для записи( мл./ старш. соответственно)

nbytes    = 6

Действие:

Записывает в ячейку ОЗУ с адресом, заданным в u.dataInt[0] код из u.dataInt[1], u.dataInt[2].

### 3.6.Функции для  работы с регистрами адаптера.

#### 3.6.1. Чтение регистра адреса РА.

Код функции:

PCI4294_readRA

Параметры:

nbytes   = 2

Действие:

Возвращает  в  u.dataInt[0]  значение  регистра  РА .

#### 3.6.2. Запись в регистр адреса РА.

Код функции:

PCI4294_writeRA

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код регистра РА,

nbytes   = 2

Действие:

Записывает в регистр РА код из  u.dataInt[0] .

#### 3.6.3. Чтение регистра данных РД.

Код функции:

PCI4294_readRD

Параметры:

nbytes   = 2

Действие:

Возвращает  в  u.dataInt[0]  значение  регистра  данных.

#### 3.6.4. Запись в регистр данных РД.

Код функции:

PCI4294_writeRD

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код регистра РД,

nbytes   = 2

Действие:

Записывает в регистр РД код из  u.dataInt[0] .

#### 3.6.5. Чтение регистра идентификатора РИД

Код функции:

PCI4294_readRID

Параметры:

nbytes   = 2

Действие:

Возвращает  в  u.dataInt[0]  значение  регистра  РИД – идентификатор модуля.  Программный сброс модуля.

#### 3.6.6. Запись в регистр управления модуля РМ

Код функции:

PCI4294_writeRM

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код регистра РМ,

nbytes   = 2

Действие:

Записывает в регистр РМ код из  u.dataInt[0] .

#### 3.6.7. Чтение регистра входных разовых команд ДП1

Код функции:

PCI4294_readRDP

Параметры:

nbytes   = 2

Действие:

Возвращает  в  u.dataInt[0]  значение  регистра  ДП1.

#### 3.6.8. Чтение регистра входных разовых команд ДП2

Код функции:

PCI4294_readDP2

Параметры:

nbytes   = 2

Действие:

Возвращает  в  u.dataInt[0]  значение  регистра  ДП2.

#### 3.6.9. Запись в регистр выходных разовых команд РДВ

Код функции:

PCI4294_writeRDV

Параметры:

u.dataInt[0]  =  код регистра РДВ,

nbytes   = 2

Действие:

Записывает в регистр РДВ код из  u.dataInt[0] .

#### 3.6.10. Чтение регистра флагов и вектора прерывания РВ

Код функции:

PCI4294_readRV

Параметры:

nbytes   = 2

Действие:

Возвращает  в  u.dataInt[0]  значение  регистра  РВ. Сброс флагов (подробнее см. п.п. 3.4. ТО).

#### 3.6.11. Запись в регистр сигнала ИСПР ОК и сброса блокировки прерывания модуля ОК

Код функции:

PCI4294_writeRV

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код регистра РВ,

nbytes   = 2

Действие:

Записывает в регистр ОК код из  u.dataInt[0] .  Запись произвольного кода вызывает сброс блокировки IRQ , запись кода 1 – сброс FIFO IRQ векторов прерываний  модуля, запись кода 2 – формирование сигнала ИСПР.

#### 3.6.12. Запись в регистр РСА

Код функции:

PCI4294_writeRCA

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код регистра РСА,

nbytes   = 2

Действие:

Записывает в регистр РСА код из  u.dataInt[0] .

#### 3.6.13. Запись в регистр ДВ1

Код функции:

PCI4294_writeDV1

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код регистра ДВ1,

nbytes   = 2

Действие:

Записывает в регистр ДВ1 код из  u.dataInt[0] .

#### 3.6.14. Запись в регистр ДВ2

Код функции:

PCI4294_writeDV2

Параметры:

u.dataInt[0]   =  код регистра ДВ2,

nbytes   = 2

Действие:

Записывает в регистр ДВ2 код из  u.dataInt[0]

#### 3.6.15. Сброс аппаратной блокировки формирования прерывания.

Код функции:

PCI4294_interruptReset

Параметры:

nbytes   = 0

Действие:

Функция аналогична функции PCI4294_writeRV с записью произвольного кода.

#### 3.6.16. Сброс FIFO векторов прерывания.

Код функции:

PCI4294_FIFOreset

Параметры:

nbytes   = 0

Действие:

Функция аналогична функции PCI4294_writeRV с записью кода 1.

#### 3.6.17. Формирование выходного сигнала ИСПР.

Код функции:

PCI4294_ISPR

Параметры:

nbytes   = 0

Действие:

Функция аналогична функции PCI4294_writeRV с записью кода 2.

## 4. Библиотеки макросов и функций.

Библиотека макросов содержится в файле rmPCI429_4macro.h.

Библиотека функций – файлы libpci4294.a  и libpci4294.h.

### 4.1.КОП – вернуть параметр с обнулением

Макрос:

KVP(hARINC,u.dataInt,adr)

Функция:

kvp(int hARINC, unsigned short int adr)

Параметры:

adr  – адрес параметра в ОЗУ;

### 4.2.КОП – принять параметр

Макрос:

KPP(hARINC,u.dataInt,adr,prm)

Функция:

kpp(int hARINC,unsigned short int adr, DWORD prm)

Параметры:

adr  – адрес параметра в ОЗУ;

prm – код параметра ПК

### 4.3.КОП – вернуть параметр с прерыванием из массива с обнулением

Макрос:

KMP(hARINC,u.dataInt)

Функция:

kmp(int hARINC)

### 4.4.КОП – переключить маску МГ глобального буфера расписания

Макрос:

KCB(hARINC,u.dataInt ,msk)

Функция:

kcb(int hARINC,unsigned short int msk)

Параметры:

msk – 0 без переустановки масок МГП,МГВ

-  х1 переключить маску МГП   0хС000 <>0xE000

-  1х переключить маску МГВ   0хС000 <>0xE000;

### 4.5.КОП – сброс счетчика таймера

Макрос:

KCT(hARINC,u.dataInt )

Функция:

kct(int hARINC)

### 4.6.КОП – сформировать прерывание таймера через заданный интервал

Макрос:

KPT(hARINC,u.dataInt ,tmr)

Функция:

kpt(int hARINC,unsigned short int tmr)

Параметры:

tmr  – задает прерывание таймера через tmr*5 мс

### 4.7.Команды Вернуть массив параметров

Формат макросов:

KVMх(hARINC,u.dataInt ) ,

где       х = 0..7      (см.таблицу)

Формат функций:

kvmх(hARINC) ,

где       х = 0..7     (см.таблицу)

| макрос | Функция | прерывание | БАВ | БПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KVM0 | kvm0 | нет | БАВ1 | БПК1 |
| KVM1 | kvm1 | нет | БАВ2 | БПК1 |
| KVM2 | kvm2 | нет | БАВ1 | БПК2 |
| KVM3 | kvm3 | нет | БАВ2 | БПК2 |
| KVM4 | kvm4 | да | БАВ1 | БПК1 |
| KVM5 | kvm5 | да | БАВ2 | БПК1 |
| KVM6 | kvm6 | да | БАВ1 | БПК2 |
| KVM7 | kvm7 | да | БАВ2 | БПК2 |

### 4.8.Команды Передать массив параметров

Формат макросов:

KPMх(hARINC,u.dataInt ) ,

где       х = 0..7      (см.таблицу)

Формат функций:

kpmх(hARINC) ,

где       х = 0..7     (см.таблицу)

| макрос | Функция | прерывание | БАП | БВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPM0 | kpm0 | нет | БАП1 | БВК1 |
| KPM1 | kpm1 | нет | БАП2 | БВК1 |
| KPM2 | kpm2 | нет | БАП1 | БВК2 |
| KPM3 | kpm3 | нет | БАП2 | БВК2 |
| KPM4 | kpm4 | да | БАП1 | БВК1 |
| KPM5 | kpm5 | да | БАП2 | БВК1 |
| KPM6 | kpm6 | да | БАП1 | БВК2 |
| KPM7 | kpm7 | да | БАП2 | БВК2 |

### 4.9.КОП Обнулить массив числа слов, начиная с заданного адреса.

Макрос:

KOM(hARINC,u.dataInt ,am,ch) – без прерывания по исполнению

KOMP(hARINC,u.dataInt ,am,ch) – с прерыванием по исполнению

Функция:

kom(int hARINC,unsigned short int am, unsigned short int ch) -без прерывания по исполнению

komp(int hARINC,unsigned short int am, unsigned short int ch) – с прерыванием по исполнению

Параметры:

am – начальный адрес массива;

ch – число слов массива

### 4.10.Установка режимов каналов.

Возможна по КОП или записью задания в БУК канала.

#### 4.10.1.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с заданного АП в буфер БКП канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFA_BKP(hARINC,u.dataInt , nc,ch,m_ch,ap,m_ap) | PFA_BKP(hARINC,u.dataInt , nc,ch,m_ch,ap, m_ap) |
| функция | kp_pfa_bkp(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pfa_bkp(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch, unsigned short int ap, unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m_ch = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме заданного числа слов,

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме стартового слова ПК

#### 4.10.2.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с заданного АП в буфер БКП2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFA_BKP2(hARINC,u.dataInt , nc,ch,m_ch,ap,m_ap) | PFA_BKP2(hARINC,u.dataInt , nc,ch,m_ch,ap, m_ap) |
| функция | kp_pfa_bkp2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pfa_bkp2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch, unsigned short int ap, unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m_ch = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме заданного числа слов,

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме стартового слова ПК

#### 4.10.3.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFR_BKP(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m_ch) | PFR_BKP(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m_ch) |
| функция | kp_pfr_bkp(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch) | pfr_bkp(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m_ch = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме заданного числа слов.

#### 4.10.4.Однократный прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFR_BKP2(hARINC,u.dataInt ,nc,ch,m_ch) | PFR_BKP2(hARINC,u.dataInt ,nc,ch,m_ch) |
| функция | kp_pfr_bkp2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch) | pfr_bkp2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m_ch) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

m_ch = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме заданного числа слов.

#### 4.10.5.Циклический прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFC_BKP(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,ap,m_ap) | PFC_BKP(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,ap,m_ap) |
| функция | kp_pfc_bkp(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pfc_bkp(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме слова ПК с заданным АП.

#### 4.10.6. Циклический прием файла заданного числа слов, начиная с первого слова в буфер БКП2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PFC_BKP2(hARINC,u.dataInt ,nc,ch,ap,m_ap) | PFC_BKP2(hARINC,u.dataInt ,nc,ch,ap,m_ap) |
| функция | kp_pfc_bkp2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pfc_bkp2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ch – число слов

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме слова ПК с заданным АП.

#### 4.10.7.Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в буфер БКП1 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PA_BKP1(hARINC,u.dataInt ,nc, ap,m_ap) | PA_BKP1(hARINC,u.dataInt ,nc, ap,m_ap) |
| функция | kp_pa_bkp1(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pa_bkp1(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме слова ПК с заданным АП.

#### 4.10.8. Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в буфер БКП2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PA_BKP2(hARINC,u.dataInt ,nc, ap,m_ap) | PA_BKP2(hARINC,u.dataInt ,nc, ap,m_ap) |
| функция | kp_pa_bkp2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) | pa_bkp2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ap,unsigned short int m_ap) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

ap = 0..0xff – адрес параметра;

m_ap = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при приеме слова ПК с заданным АП.

#### 4.10.9. Непрерывный адресный прием ПК по адресу параметра в глобальный буфер.

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KP_PG(hARINC,u.dataInt ,nc) | PG(hARINC,u.dataInt ,nc) |
| функция | kp_pg(int hARINC, unsigned short int nc) | pg(int hARINC, unsigned short int nc) |

Параметры:

nc – номер канала (1..16);

#### 4.10.10.Однократная выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VR_BKV(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) | VR_BKV(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vr_bkv(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vr_bkv(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..8);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

#### 4.10.11. Однократная выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2 канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VR_BKV2(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) | VR_BKV2(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vr_bkv2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vr_bkv2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..8);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

#### 4.10.12.Циклическая выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ  канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VC_BKV(hARINC,u.dataInt ,nc, ch, m) | VC_BKV(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vc_bkv(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vc_bkv(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..8);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

#### 4.10.13. выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2  канала

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VC_BKV2(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) | VC_BKV2(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vc_bkv2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vc_bkv2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..8);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

#### 4.10.14. Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ  канала с обнулением параметра выдачи.

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VO_BKV(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) | VO_BKV(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vo_bkv(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vo_bkv(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..8);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

#### 4.10.15. Выдача файла заданного числа слов из буфера БКВ2  канала с обнулением параметра выдачи.

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VO_BKV2(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) | VO_BKV2(hARINC,u.dataInt ,nc, ch,m) |
| функция | kv_vo_bkv2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) | vo_bkv2(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int ch, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..8);

ch – число слов

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание при выдаче заданного кадра числа слов ПК.

#### 4.10.16.Циклический режим выдачи по расписанию из глобального буфера.

|  | КОП | БУК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | KV_VG(hARINC,u.dataInt ,nc,m) | VG(hARINC,u.dataInt ,nc,m) |
| функция | kv_vg(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int m) | vg(int hARINC, unsigned short int nc, unsigned short int m) |

Параметры:

nc – номер канала (1..8);

m = 1/0   разрешено/запрещено прерывание по концу кадра расписания выдачи

### 4.11.Подготовка расписания канала, работающего в глобальном режиме.

Для подготовки расписания канала, работающего в глобальном режиме, в пользовательской программе следует:

-  присвоить начальные значения

u.dataInt[0]   =  номер канала (1…16(8))

u.dataInt[1]   =  длина (n)буфера расписания (не более 1024 2-х байтовых слов);

- заполнить входной массив u.dataInt[2].. u.dataInt[n+1] с помощью функций и макросов (см.п.4.11.1. – 4.11.2.);

- для записи расписания в ОЗУ воспользоваться функциями драйвера (см.п.3.4.4.1. – 3.4.4.2.).

#### 4.11.1.Входные каналы.

Для каждого возможного адреса параметра входного слова ПК следует вызвать один из макросов или функций из следующей таблицы

|  | Есть прием слова ПК с заданным АП | Нет приема слова ПК с заданным АП |
| --- | --- | --- |
| Макрос | TAB_PG_WORD(u.dataInt,ap,adr,m) | TAB_PG_PAUSE(u.dataInt, ap) |
| функция | tab_pg_word(&u.dataInt[ ap+2], unsigned short int adr, unsigned short int m) | tab_pg_pause(&u.dataInt[ap+2]) |

Параметры:

ap  – код адреса параметра (до 10-ти разрядов);

adr  – А(13..00) адрес ОЗУ при приеме ПК;

m = 1(0) формируется (не формируется) прерывание при приеме слова ПК в буфер.

#### 4.11.2.Выходные каналы.

Для каждой ячейки расписания выдачи  следует вызвать один из макросов или функций из следующей таблицы

|  | Есть выдача слова ПК | Пауза выдачи ПК |
| --- | --- | --- |
| Макрос | TAB_VG_WORD(u.dataInt,ss,adr,nl) | TAB_VG_PAUSE(u.dataInt, ss, ch_p) |
| функция | tab_vg_word(&u.dataInt[ss+2],unsigned short int adr, unsigned short int nl) | tab_vg_pause(&u.dataInt[ss+2], unsigned short int ch_p) |

Параметры:

ss  – номер слова  ячейки расписания ( 0..1023);

adr  – А(13..00) адрес ОЗУ слова ПК выдачи;

nl  – 1(0) с обнулением (без обнуления) слова ПК(32-17 разряды) после передачи его в канал;

ch_p = длительность паузы выдачи  слов ПК

## 5. Обслуживание прерываний.

При возникновении прерывания модуля обработчик прерывания драйвера посылает сигнал SIGUSR1.

Предполагается, что вся дальнейшая работа по обработке прерывания должна производиться в пользовательской программе. В пользовательском обработчике могут использоваться следующие функции.

Далее перечислены дополнения, которые следует внести в программу для обеспечения возможности работы с прерываниями и краткие пояснения к ним. Имена переменных и функции обработки сигнала произвольны.

#include <signal.h>

struct sigaction action;

int pid;

// Функция - пользовательский обработчик прерывания

// (обработчик сигнала SIGUSR1)

void hINT (int signo)

{

.

.

return;

}

// установка пользовательского обработчика прерывания

memset (&action, 0, sizeof(action));

action.sa_handler = hINT;

sigaction (SIGUSR1, &action, NULL);

//передача драйверу идентификатора процесса

pid = getpid();

devctl(hARINC,PCI4294_interrConn , &pid , sizeof( pid ), NULL);

// в обработчике, как правило, должны использоваться функции

// чтения регистра флагов и вектора прерывания РВ (см.п.3.6.10) //и записи в него (см.пп.3.6.11 и/или 3.6.15) .