Описание драйвера адаптера радиальных каналов ARINC429 PEX429-1 для QNX6.

1.Порядок работы с драйвером.	2

1.1 Открытие устройства.	2

1.2. Закрытие устройства.	2

1.3. Работа с устройством.	2

2. Функции драйвера для работы с регистрами и ОЗУ адаптера.	2

2.1.Чтение регистров адаптера.	3

2.2. Запись в регистры адаптера	3

2.3. Снятие блокировки  прерывания	3

2.4.Запись данных в ОЗУ  адаптера	3

2.5.Чтение области ОЗУ адаптера	4

2.6.Запись выходного параметра в защищенном режиме.	4

2.7.Чтение входного параметра в защищенном режиме (1-й способ)	4

2.8.Чтение входного параметра в защищенном режиме	(2-й способ)	5

3. Работа с адаптером на "логическом" уровне	5

3.1.Распределение адресного пространства ОЗУ адаптера.	5

3.2.Порядок работы.	6

3.2.1.Первоначальная настройка параметров адаптера.	6

3.2.2.Инициализация адаптера.	6

3.2.3. Останов адаптера.	7

3.3 Входные каналы.	7

3.3.1. Подготовка буфера  входного канала для режима ПА	7

3.3.2. Подготовка буфера  входного канала для режима ПСС	8

3.3.3.Пуск входного канала	9

3.3.4.Останов входного канала	9

3.3.5.Чтение входного параметра.	9

3.3.6.Чтение входного параметра в защищенном режиме (1-й способ)	10

3.3.7.Чтение входного параметра в защищенном режиме	(2-й способ)	10

3.3.8.Обнуление входного параметра	10

3.3.9.Запись бита 15  регистра задания	11

3.3.10.Чтение регистра состояния канала	11

3.3.11.Чтение регистра управления канала	11

3.4. Выходные каналы	12

3.4.1. Подготовка буферов выходных каналов (файловый режим)	12

3.4.2. Формирование кадра выдачи для работы в глобальном режиме	13

3.4.3.Пуск выходного канала	14

3.4.4.Останов выходного канала	14

3.4.5.Запись выходного параметра (файловый режим выходного канала)	14

3.4.6.Запись выходного параметра в защищенном режиме (файловый режим выходного канала)	15

3.4.7.Запись выходного параметра (глобальный режим выходного канала)	15

3.4.8.Запись выходного параметра в защищенном режиме (глобальный режим выходного канала)	15

3.4.9.Запись битов 15 и 14 регистра задания	16

3.4.10.Чтение регистра состояния канала	16

3.4.11.Чтение регистр управления канала	16

4.Информация об устройстве.	16

4.1.Чтение серийного номера адаптера.	16

4.2.Чтение ресурсов адаптера	17

5. Обслуживание прерываний.	17

Драйвер (в терминологии QNX менеджер ресурса) адаптера радиальных каналов ARINC429 PEX429-1 (в дальнейшем адаптер) предназначен для обслуживания до 8-ми адаптеров в ОС QNX 6.

#### 1.Порядок работы с драйвером.

Для организации обмена с устройством в программе пользователя должны быть зарезервированы

int hARINC;       // - дескриптор устройства

union buffer

{

unsigned short int dataInt[..];

unsigned long int dataUlong[..];

}  ;

union buffer u;      // объединение буферов ввода/вывода

Коды функций драйвера содержатся в файле  rmPEX429.h.

#### 1.1 Открытие устройства.

hARINC=open("/dev/PEX429_X",0);

где PEX429_X - имя устройства (X = 0,1,2,...).

В случае ошибки функция возвращает значение  hARINC =-1. При успешном завершении возвращается дескриптор устройства и программа должна завершаться	вызовом функции закрытия устройства.

#### 1.2. Закрытие устройства.

close(hARINC);

#### 1.3. Работа с устройством.

Работа с устройством возможна одним из двух способов:

- на "физическом" уровне, с использованием функций обращения к регистрам и ОЗУ (см. раздел 2);

- на "логическом" уровне, с использованием режимов работы, предложенных драйвером (см. раздел 3)

#### 2. Функции драйвера для работы с регистрами и ОЗУ адаптера.

#### 2.1.Чтение регистров адаптера.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_XXX, &u, 2, NULL);

где pci429_XXX - код функции:

pci429_getRID - регистр идентификатора

pci429_getRD - регистр данных

pci429_getRI - регистр прерываний каналов ПК

pci429_getDI - регистр входных разовых команд

pci429_getRGF -регистр флагов прерываний каналов ПКиРК

Действие

Функция возвращает  в  u.dataInt[0] считанный код регистра

#### 2.2. Запись в регистры адаптера

Параметры

u.dataInt[0] - код, который должен быть записан в регистр

Вызов

devctl(hARINC, pci429_XXX, &u, 2, NULL);

где pci429_XXX  -  код функции:

pci429_setRM - регистр режимов

pci429_setRA - регистр адреса

pci429_setRD - регистр данных

pci429_setRI - регистр прерываний

pci429_setDO - регистр выходных разовых команд

Действие

Функция записывает в регистр заданный код.

#### 2.3. Снятие блокировки  прерывания

Вызов

devctl(hARINC, pci429_resetInt, NULL, 0, NULL);

Действие

Функция производит запись кода 0xff  в регистр с адресом (+6) адаптера.

#### 2.4.Запись данных в ОЗУ  адаптера

Параметры

u.dataInt[0] - начальный адрес области ОЗУ, в которую будет

производиться запись;

u.dataInt[1] - длина записываемого массива (N) 16-ти битных

слов;

u.dataInt[2]...u.dataInt[N+1] - массив кодов для записи в ОЗУ

адаптера;

nbytes = (N + 2)*2

Вызов

devctl(hARINC, pci429_writeMEM, &u, nbytes, NULL);

Действие

Функция записывает в ОЗУ адаптера заданные коды

#### 2.5.Чтение области ОЗУ адаптера

Параметры

u.dataInt[0] - начальный адрес области ОЗУ, из которой

считываются данные

u.dataInt[1] - длина считываемой области данных

nbytes = u.dataInt[1]*2, но не менее 4

Вызов

devctl(hARINC, pci429_readMEM, &u, nbytes, NULL);

Действие

Функция возвращает в массиве u.dataInt содержимое ОЗУ, начиная с заданного адреса.

#### 2.6.Запись выходного параметра в защищенном режиме.

Параметры

u.dataInt[0] - младший адрес параметра в ОЗУ

u.dataInt[1] - младшая часть выходного параметра

u.dataInt[2] - старшая часть выходного параметра

Вызов

devctl(hARINC, pci429_WRITE_PRM_PRT, &u, 6, NULL);

Действие

Функция записывает код параметра (4 байта) в ОЗУ по заданному адресу (бит 0 адреса должен быть равен 0). Обеспечивает неразрывную выдачу 4-х байтов слова ПК.

#### 2.7.Чтение входного параметра в защищенном режиме (1-й способ)

Параметры

u.dataInt[0] - младший адрес параметра в ОЗУ;

u.dataInt[1] - номер канала (1..8);

Вызов

devctl(hARINC, pci429_READ_PRM_SS, &u, 4, NULL);

Действие

Функция возвращает в u.dataUlong[0] код параметра (4 байта) из ОЗУ по заданному адресу (бит 0 адреса должен быть равен 0). При считывании параметра анализируется счетчик слов регистра состояния канала. Код параметра (32 байта) считается неразрывным и возвращается функцией, если при его считывании значение счетчика слов не изменилось.

Рекомендуется использовать эту функцию для работающего канала.

#### 2.8.Чтение входного параметра в защищенном режиме	(2-й способ)

Параметры

u.dataInt[0] - младший адрес параметра в ОЗУ

Вызов

devctl(hARINC, pci429_READ_PRM_BT, &u, 4, NULL);

Действие

Функция возвращает в u.dataUlong[0] код параметра (4 байта) из ОЗУ по заданному адресу (бит 0 адреса должен быть равен 0).  Обеспечивает неразрывный прием 4-х байтов входного параметра повторным чтением.

Рекомендуется использовать эту функцию для работающего канала.

#### 3. Работа с адаптером на "логическом" уровне

#### 3.1.Распределение адресного пространства ОЗУ адаптера.

При работе с адаптером на логическом уровне  заполнение таблиц программного расписания каналов "берет на себя" драйвер и для пользователя эта зона становится невидимой. 	Зона данных ПК  каналов распределяется следующим образом:

- за каждым входным каналом закреплены 2 буфера длиной 256 слов ПК каждый (БКП1 и БКП2);

- выходные каналы, работающие в глобальном режиме (см.п.3.4.)имеют 2 общих буфера ГБ1 и ГБ2;

- каждый выходной канал, работающий в файловом режиме  (см.п.3.4.) имеет 2 буфера БКВ1 и БКВ2 длиной 256 слов ПК каждый.

СПРАВОЧНО: в ОЗУ буферы каналов располагаются следующим образом

0x4000:    SI1   БКП1

SI2   БКП1

.  .  .  .  .  .

SI8   БКП1

0x5000     {ГБ1}

{SOx  БКВ1}

.  .  .  .  .  .

{SOx  БКВ1}

0x6000:    SI1   БКП2

SI2   БКП2

.  .  .  .  .  .

SI8   БКП2

0x7000     {ГБ2}

{SOx  БКВ2}

.  .  .  .  .  .

{SOx  БКВ2}

Зоны адресов 0x4000-0x5fff и 0x6000-0x7fff симметричны.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном разделе под ЯЧЕЙКОЙ ОЗУ понимается 2 последовательных слова буфера канала, в которые при приеме помещается ПК, и из которых считывается ПК при выдаче.

Ячейки нумеруются в пределах буфера канала от 0 до 255, в пределах глобального буфера – от 0 до (256*n-1), где n-количество каналов, работающих в глобальном режиме.

#### 3.2.Порядок работы.

Работа с адаптером должна начинаться с первоначальной настройки параметров адаптера. Далее  следуют инициализация адаптера, работа с каналами, останов адаптера.

#### 3.2.1.Первоначальная настройка параметров адаптера.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_RESET, &u, 2, NULL);

Действие

Функция обнуляет ОЗУ адаптера, записывает в регистр RM код 7 и  возвращает в  u.dataInt[0] код идентификатора адаптера (регистр RID).

#### 3.2.2.Инициализация адаптера.

Параметры

u.dataInt[0] - код регистра RM;

u.dataInt[1] – код, задающий выходные каналы, работающие в

глобальном режиме (см.п.3.4. настоящего описания); бит, соответствующий глобальному каналу, должен быть установлен в 1; соответствие каналов битам:

бит      7 6 5 4 3 2 1 0

№канала  8 7 6 5 4 3 2 1;

u.dataInt[2] ..u.dataInt[13] коды регистров настройки частоты (см.п.5.4.1.ТО) в следующем порядке:

SI1 SI2 SI3 SI4 SI5 SI6 SI7 SI8 SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8

Если канал отсутствует, то в соответствующую ячейку следует записать 0.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_INIT, &u, 36, NULL);

Действие

Функция записывает код регистра режимов с переходом в режим Настройка, обнуляет зону регистров управления каналами, устанавливает значения регистров настройки частоты и переводит адаптер в режим Работа.

Функция инициализации адаптера производит разбиение зоны данных ПК в соответствии с глобальным/файловым режимом работы выходных каналов, поэтому она должна предшествовать функциям работы с каналами.

#### 3.2.3. Останов адаптера.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_STOP, NULL, 0, NULL);

Действие

Функция записывает код 7 в регистр режимов адаптера.

#### 3.3 Входные каналы.

Канал может работать в одном из 2-х режимов:

ПА - прием по адресу параметра в БКП1/БКП2 с возможностью при

приеме ПК с заданным адресом параметр (АП):

- прекращения приема;

- формирования прерывания в разряде регистра прерываний, соответствующем данному каналу.

ПСС - прием по счетчику слов в БКП1/БКП2

-  с возможностью    формирования прерывания при приеме ПК с заданным адресом параметра (АП)

-  с возможностью    прекращения приема при приеме ПК с заданным АП.

Управление каналом включает:

- подготовку буфера канала;

- пуск канала;

- останов канала;

- чтение из ОЗУ входных параметров.

#### 3.3.1. Подготовка буфера  входного канала для режима ПА

Параметры

u.dataInt[0] - номер входного канала	(1...8);

u.dataInt[1] - номер буфера канала(1/2);

u.dataInt[2] - количество АП входных ПК, вызывающих прерывание

по данному каналу (nINT);

u.dataInt[3] - количество АП входных ПК, вызывающих останов

данного канала(nHLT);

далее следуют необязательные параметры:

{u.dataInt[4]...u.dataInt[3+nINT] - массив АП входных ПК,

вызывающих прерывание по данному каналу};

{u.dataInt[4+nINT]...u.dataInt[3+nINT+nHLT] - массив АП входных

ПК, вызывающих  останов данного канала};

nbytes = 2*(4+nINT+nHLT);

Вызов

devctl(hARINC, pci429_TAB_SI_PA, &u, nbytes, NULL);

Действие

Подготовка буфера канала возможна, если канал стоит или не работает с заданным буфером. Функция возвращает в u.dataInt[0] код 0 при успешном  завершении	или 1, если канал работает с данным буфером.

#### 3.3.2. Подготовка буфера входного канала для режима ПСС

Параметры

u.dataInt[0] - номер входного канала	(1...8);

u.dataInt[1] - номер буфера канала(1/2);

u.dataInt[2] - количество АП входных ПК, вызывающих прерывание

по данному каналу (nINT);

u.dataInt[3] - количество АП входных ПК, вызывающих останов

данного канала(nHLT);

u.dataInt[4] - количество АП входных ПК,  которые будут

приниматься каналом в ОЗУ (nBLNK);

далее следуют необязательные параметры:

{u.dataInt[5]...u.dataInt[4+nINT] - массив АП входных ПК,

вызывающих прерывание по данному каналу};

{u.dataInt[5+nINT]...u.dataInt[4+nINT+nHLT] - массив АП входных

ПК, вызывающих  останов данного канала};

{u.dataInt[5+nINT+nHLT]...u.dataInt[4+nINT+nHLT+nBLNK] - массив

АП входных ПК, которые будут записаны во входной буфер (приняты)};

nbytes = (5+nINT+nHLT+nBLNK)*2;

Вызов

devctl(hARINC, pci429_TAB_SI_SS, &u, nbytes, NULL);

Действие

Подготовка буфера канала возможна, если канал стоит или не работает с заданным буфером. Возвращает в u.dataInt[0] код 0 при успешном  завершении или 1, если канал работает с данным буфером.

#### 3.3.3.Пуск входного канала

Параметры

u.dataInt[0] - номер входного канала	(1...8)

u.dataInt[1] - код, задающий режим работы входного канала:

N битов:  7 6 5 4 3 2 1 0

M x 0 0 x x 0 x  ПА  в БКП1

M x 1 1 x x 0 x  ПА  в БКП2

M x 0 0 x x 1 x  ПСС  в БКП1

M x 1 1 x x 1 x  ПСС в БКП2

где М - 1(0) запрет (разрешение) формирования

прерывания по данному каналу

Вызов

devctl(hARINC, pci429_puskSI, &u, 4, NULL);

Действие

Производит запуск канала в соответствии с заданным режимом. Возвращает в u.dataInt[0] код

0 при успешном  завершении,

1 , если не снято предыдущее задание.

2 при ошибке в коде режима.

#### 3.3.4.Останов входного канала

Параметры

u.dataInt[0] - номер входного канала	(1...8).

Вызов

devctl(hARINC, pci429_stopSI, &u, 2, NULL);

Действие

Записывает код 0x400 в регистр управления канала.

#### 3.3.5.Чтение входного параметра.

Параметры

u.dataInt[0] - номер канала(1..8)

u.dataInt[1] - номер буфера(1/2)

u.dataInt[2] - для режима ПА - адрес параметра,

ПСС - номер ячейки буфера

Вызов

devctl(hARINC, pci429_READ_PRM, &u, 6, NULL);

Действие

Функция возвращает в u.dataUlong[0] код параметра (4 байта) из ОЗУ. Не рекомендуется использовать эту функцию для чтения параметра при работающем канале, т.к. она не обеспечивает неразрывное чтение 4-х байтов входного  параметра.

#### 3.3.6.Чтение входного параметра в защищенном режиме (1-й способ)

Параметры

u.dataInt[0] - номер канала(1..8);

u.dataInt[1] - номер буфера(1/2);

u.dataInt[2] - для режима ПА - адрес параметра;

ПСС - номер ячейки буфера.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_READ_PRM_SS_nc, &u, 6, NULL);

Действие

Функция возвращает в u.dataUlong[0] код параметра (4 байта) из ОЗУ. При считывании параметра анализируется счетчик слов регистра состояния канала. Код параметра (32 байта) считается неразрывным   и возвращается функцией, если при его считывании значение счетчика слов не изменилось.

Рекомендуется использовать эту функцию для работающего канала.

#### 3.3.7.Чтение входного параметра в защищенном режиме	(2-й способ)

Параметры

u.dataInt[0] - номер канала(1..8);

u.dataInt[1] - номер буфера(1/2);

u.dataInt[2] - для режима ПА - адрес параметра,

ПСС - номер ячейки буфера;

Вызов

devctl(hARINC, pci429_READ_PRM_BT_nc, &u, 6, NULL);

Действие

Функция возвращает в u.dataUlong[0] код параметра (4 байта) из ОЗУ. Обеспечивает неразрывный прием 4-х  байтов входного параметра повторным чтением.

Рекомендуется использовать эту функцию для работающего канала.

#### 3.3.8.Обнуление входного параметра

Параметры

u.dataInt[0] - номер канала(1..8);

u.dataInt[1] - номер буфера(1/2);

u.dataInt[2] - для режима ПА - адрес параметра,

ПСС - номер ячейки буфера.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_READ_Z, &u, 6, NULL);

Действие

Функция обнуляет параметр (4 байта) в ОЗУ. При этом в 32-й бит  параметра записывается 0/1, если бит S регистра режимов адаптера равен 1/0	.

#### 3.3.9.Запись бита 15  регистра задания

Параметры

u.dataInt[0] - номер входного канала	(1...8);

u.dataInt[1] =0/1 код, задающий бит 15 регистра задания входного канала.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_writeRC1514_SI, &u, 4, NULL);

Действие

Модифицирует бит 15  регистра задания без установки бита задания.

#### 3.3.10.Чтение регистра состояния канала

Параметры

u.dataInt[0] - номер входного канала	(1...8)

Вызов

devctl(hARINC, pci429_get_RS_SI, &u, 2, NULL);

Действие

Возвращает в u.dataInt[0] код регистра состояния канала.

#### 3.3.11.Чтение регистра управления канала

Параметры

u.dataInt[0] - номер входного канала	(1...8)

Вызов

devctl(hARINC, pci429_get_RC_SI, &u, 2, NULL);

Действие

Возвращает в u.dataInt[0] код регистра состояния канала.

#### 3.4. Выходные каналы

Каждый из выходных каналов может работать в одном из 2-х режимов передачи данных ПК в канал: глобальном или файловом.

Все каналы, работающие в глобальном режиме, выдают данные ПК из одного из 2-х общих глобальных буферов ПК  (ГБ1 и ГБ2). Максимальная длина глобального буфера равна 256*N слов ПК, где N-количество каналов, работающих в глобальном режиме, размерность слова данных - 32 бита. Глобальные параметры выдачи идентифицируются 	по номеру слова в глобальном буфере ПК и доступны всем выходным 	каналам, работающим в глобальном режиме выдачи. Последовательность выдачи параметров в канал может быть произвольной и формируется пользователем.

В файловом режиме канал имеет 2 собственных буфера БКВ1 и БКВ2 длиной 256 слов ПК каждый. Глобальный / файловый режим выбирается на этапе подготовки буферов выходных каналов.

Выдача из канала может быть циклической (ВЦ) и однократной (ВР).

Управление каналом включает:

- подготовку буфера канала при работе в файловом режиме или формирования кадра выдачи при работе в глобальном режиме;

- пуск канала;

- останов канала;

- запись в ОЗУ выходных параметров.

#### 3.4.1. Подготовка буферов выходных каналов (файловый режим)

Параметры

u.dataInt[0] - номер выходного канала	(1...8);

u.dataInt[1] - номер буфера канала(1/2);

u.dataInt[2] - при циклической выдаче номеру слова, после

выдачи параметра из которого 	счетчик слов обнуляется  (0..255);

- при однократной выдаче номеру слова, после выдачи параметра из которого                          канал останавливается  (0..255);

u.dataInt[3] - количество слов ПК при выдаче которых происходит

прерывание по данному каналу (nINT);

u.dataInt[4] - количество пауз 40Т, которые формируются при

выдаче буфера независимо от кода ПК(nBLNK);

u.dataInt[5] - количество слов ПК в буфере выдачи, которые

выдаются, если  бит Е при пуске канала задан равным 0 (n0);

u.dataInt[6] - количество слов ПК в буфере выдачи, которые

выдаются, если  бит Е при пуске канала задан равным 1 (n1).

Далее следуют необязательные параметры

{u.dataInt[7]...u.dataInt[6+nINT] - массив номеров ячеек

буфера, при выдаче из которых                                                             происходит прерывание по данном каналу};

{u.dataInt[7+nINT]...u.dataInt[6+nINT+nBLNK] - массив номеров

ячеек, вместо выдачи из которых                                                               формируется пауза 40Т};

{u.dataInt[7+nINT+nBLNK]...u.dataInt[6+nINT+nBLNK+n0] - массив

номеров ячеек, выдача из которых                                                                   происходит, если бит Е задания равен 0};

{u.dataInt[7+nINT+nBLNK+n0]...u.dataInt[6+nINT+nBLNK+n0+n1] –

массив номеров ячеек, выдача и которых                                                                   происходит, если бит Е задания равен 1}.

nbytes = (7+nINT+nBLNK+n0+n1)*2;

Вызов

devctl(hARINC, pci429_TAB_SO_F, &u, nbytes, NULL);

Действие

Подготовка буфера канала возможна, если канал стоит или не работает с заданным буфером. Функция возвращает в u.dataInt[0] код 0 при успешном  завершении	или 1, если канал работает с данным буфером.

#### 3.4.2. Формирование кадра выдачи для работы в глобальном режиме

Параметры

u.dataInt[0] - номер выходного канала	(1...8);

u.dataInt[1] - номер глобального буфера (1/2);

u.dataInt[2] - номер слова  в кадре выдачи (0..255);

u.dataInt[3]   - 0 - выдается всегда,

- 1 - выдача слова, если бит Е при пуске канала

равен 0,

- 2 - формирование паузы 40Т,

- 3 - выдача слова, если бит Е при пуске канала

равен 1;

u.dataInt[4] - номер слова в глобальном буфере, от 0 до

256*(количество каналов,	работающих в глобальном

режиме)-1;

u.dataInt[5] - 1  формируется прерывание  по данному каналу

- 0 не формируется прерывание;

u.dataInt[6] - 1 (0) конец кадра выдачи (нет).

Вызов

devctl(hARINC, pci429_TAB_SO_G, &u, 14, NULL);

Действие

Кадр выдачи - это последовательность, описывающая порядок выдачи каналом ПК из глобального буфера. Для  формирования кадра выдачи следует вызвать данную функцию, последовательно задавая номера слов в u.dataInt[2]. Возвращает в u.dataInt[0] код 0 при успешном  завершении или 1, если канал работает с данным буфером.

#### 3.4.3.Пуск выходного канала

Параметры

u.dataInt[0] - номер выходного канал	(1...8);

u.dataInt[1] - код, задающий режим работы выходного канала:

N битов:  7 6 5 4 3 2 1 0

M E 0 0 x x 0 x   ВЦ из БКВ1/ГБ1

M E 1 1 x x 0 x   ВЦ из БКВ2/ГБ2

M E 0 0 x x 1 x   ВР из БКВ1/ГБ1

M E 1 1 x x 1 x   ВР  из БКВ2/ГБ2

где М - 1(0) запрет (разрешение) формирования

прерывания по данному каналу;

Е - управление режимом выдачи ПК по

данному каналу

u.dataInt[2] - начальный код счетчика слов.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_puskSO, &u, 6, NULL);

Действие

Производит запуск канала в соответствии с заданным режимом.

Возвращает в u.dataInt[0] код

0 - при успешном  завершении,

1 - если не снято предыдущее задание,

2 - при ошибке в коде режима.

#### 3.4.4.Останов выходного канала

Параметры

u.dataInt[0] - номер выходного канала	(1...8)

Вызов

devctl(hARINC, pci429_stopSO, &u, 2, NULL);

Действие

Записывает код 0x400 в регистр управления канала

#### 3.4.5.Запись выходного параметра (файловый режим выходного канала)

Параметры

u.dataInt[0] - номер канала(1..8)

u.dataInt[1] - номер буфера(1/2)

u.dataInt[2] - номер ячейки в буфере выдачи (0..255)

u.dataUlong[2] - выходной параметр

Вызов

devctl(hARINC, pci429_WRITE_PRM_F, &u, 12, NULL);

Действие

Функция записывает код параметра (4 байта) в ОЗУ.

#### 3.4.6.Запись выходного параметра в защищенном режиме (файловый режим выходного канала)

Параметры

u.dataInt[0] - номер канала(1..8)

u.dataInt[1] - номер буфера(1/2)

u.dataInt[2] - номер  ячейки в буфере выдачи (0..255)

u.dataUlong[2] - выходной параметр

Вызов

devctl(hARINC, pci429_WRITE_PRM_F_PRT, &u , 12, NULL);

Действие

Функция записывает код параметра (4 байта) в ОЗУ. 	 Обеспечивает неразрывную выдачу 4-х байтов слова ПК.

#### 3.4.7.Запись выходного параметра (глобальный режим выходного канала)

Параметры

u.dataInt[0] - номер слова в глобальном буфере выдачи

(0..255*N, где N-количество глобальных каналов);

u.dataInt[1] - номер глобального буфера выдачи (1/2);

u.dataUlong[1] -  выходной параметр.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_WRITE_PRM_G, &u, 8, NULL);

Действие

Функция записывает код параметра (4 байта) в ОЗУ

#### 3.4.8.Запись выходного параметра в защищенном режиме (глобальный режим выходного канала)

Параметры

u.dataInt[0] - номер слова в глобальном буфере выдачи

(0..255*N, где N-количество глобальных каналов);

u.dataInt[1] - номер глобального буфера выдачи (1/2);

u.dataUlong[1] - выходной параметр.

Вызов

devctl(hARINC,pci429_WRITE_PRM_G_PRT, &u, 8, NULL);

Действие

Функция записывает код параметра (4 байта) в ОЗУ.

Обеспечивает неразрывную выдачу	4-х байтов слова ПК.

#### 3.4.9.Запись битов 15 и 14 регистра задания

Параметры

u.dataInt[0] - номер выходного канала	(1...8);

u.dataInt[1] - код, задающий биты 15 (M) и 14(E) регистра

задания выходного канала следующего формата

бит 1 0

код M E

Вызов

devctl(hARINC, pci429_writeRC1514_SO, &u, 2, NULL);

Действие

Модифицирует биты 15 и 14 регистра задания без установки бита задания.

#### 3.4.10.Чтение регистра состояния канала

Параметры

u.dataInt[0] - номер выходного канала	(1...8)

Вызов

devctl(hARINC, pci429_get_RS_SO, &u, 2, NULL);

Действие

Возвращает в u.dataInt[0] код регистра состояния канала.

#### 3.4.11.Чтение регистр управления канала

Параметры

u.dataInt[0] - номер выходного канала	(1...8)

Вызов

devctl(hARINC, pci429_get_RC_SO, &u, 2, NULL);

Действие

Возвращает в u.dataInt[0] код регистра состояния канала.

#### 4.Информация об устройстве.

#### 4.1.Чтение серийного номера адаптера.

Вызов

devctl(hARINC, pci429_getSN, &u, 2, NULL);

Действие

Функция возвращает  в  u.dataInt[0] считанный серийный номер адаптера.

#### 4.2.Чтение ресурсов адаптера

Вызов

devctl(hARINC, pci429_getRSRC, &u, 6, NULL);

Действие

Функция возвращает  в

u.dataInt[0] адрес PLX;

u.dataInt[1] базовый адрес регистров адаптера;

u.dataInt[2]  номер IRQ.

#### 5. Обслуживание прерываний.

При возникновении прерывания адаптера  в обработчике прерывания драйвера происходит считывание регистра флагов прерываний каналов ПК и РК (RGF), затем пользовательскому процессу посылается сигнал SIGUSR1.

Предполагается, что вся дальнейшая работа по обработке прерывания должна производиться в пользовательской программе.

Далее перечислены дополнения, которые следует внести в программу для обеспечения возможности работы с прерываниями и краткие пояснения к ним. Имена переменных и функции обработки сигнала произвольны.

#include <signal.h>

struct sigaction action;

int pid;

// Функция - пользовательский обработчик прерывания

// (обработчик сигнала SIGUSR1)

void hINT (int signo)

{

devctl(hARINC, pci429_getRGF_int ,&u, 2, NULL);  //функция

возвращает в u.dataInt[0] код регистра флагов прерываний каналов ПК и РК, считанный обработчиком прерываний драйвера, используется для анализа источника прерывания

.

.

.

do{

devctl(hARINC, pci429_getRI, &inRI ,2, NULL);   //чтение

регистра прерывания каналов должно повторяться до его полного обнуления

}while (inRI )

.

.

.

devctl(hARINC,pci429_resetInt , NULL , 0, NULL); //сброс

запроса прерывания

return;

}

// установка пользовательского обработчика прерывания

memset (&action, 0, sizeof(action));

action.sa_handler = hINT;

sigaction (SIGUSR1, &action, NULL);

//передача драйверу идентификатора процесса

pid = getpid();

devctl(hARINC,pci429_setEvent , &pid , sizeof( pid ), NULL);

// далее можно включать прерывания