Плата RT–6U–3.   Разветвитель на 3 канала

Инструкция по эксплуатации

Плата выполнена в конструктиве Евромеханика 6U и осуществляет параллельную ретрансляцию сигналов одного из каналов  ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B)  в три  с восстановлением амплитуды, формы, фазы и скважности сигнала в линии передачи. Сигнал ретранслируется из того канала, по которому сигнал приходит раньше.  Сканирование каналов на наличие входного сигнала и цифровая обработка ретранслируемого сигнала производится на частоте 12 мГц. Между источником и приемником информации должно быть не более одного разветвителя.

Разветвитель не является стандартным устройством интерфейса ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B). 
Решение о применении разветвителя должно основываться на сравнении достоверностей обмена реальной информацией в реальной системе при использовании разветвителя или без него.  При этом обязательно нужно учитывать тот факт, что применение разветвителя значительно снижает надежность магистральной линии по сравнению со стандартной пассивной шиной.

Задержка прохождения сигнала через разветвитель в одну сторону составляет 1,5 мкс. В связи с этим контроллеру канала, работающему через разветвитель, может потребоваться увеличение времени ожидания ответного слова от оконечного устройства.  Для этого в платах производства ЗАО “Элкус”, подключаемых к ретранслятору, необходимо  увеличить время ожидания ответного слова в режиме контроллера канала (см. техническое описание на соответствующую плату).

К  неиспользуемым  для обмена информацией разъемам платы  Канал 1 (X5), Канал 2 (X4),  Канал 3 (X3),  
Канал 4 (X2),   к контактам 6 и 9,    для  нормализации размаха выходных сигналов , НЕОБХОДИМО подключить через ответную часть разъема резисторы 36 Ом,  1 Вт.

При установке перемычек  JP1, (JP2, JP3, JP4) параллельно контактам 6, 9 разъемов X5, (X4, X3, X2), соответственно, подключаются согласующие резисторы 75 Ом, установленные на плате.

В плате RT–6U–3–02 перемычки  JP1– JP4 устанавливаются джамперами,  а в плате  RT–6U–3–01 запаиваются.

В плате RT–6U–3 (в отличие от плат RT–6U–3–01 и RT–6U–3–02), контакты колодок  JP1, (JP2, JP3, JP4) дополнительно соединены с контактами 4, 5 разъемов X5, (X4, X3, X2), соответственно.

При поставке перемычки в полях 
JP1-JP5 отсутствуют.

| Цоколевка разъема X1 |  |
| --- | --- |
| Контакты | Цепь |
| A9, A11, A15, A17, A19, B20, B23 | «Общий» |
| С31 | +12 В |
| А31 | –12 В *) |
| А32, В32, С32 | +5 В |
| A21– A22 | Перемычка |
| C12 | Sys Reset |

Рис. 1

| *) Для плат RT-6U-3, в которых используются приемопередатчики EL-12N-01, напряжение питания -12В не требуется. Однако, если источник питания -12В отключить невозможно и для него требуется нагрузка, в новых платах по цепи -12В установлен только нагрузочный резистор 470 Ом. Если указано при заказе, нагрузочный резистор 470 Ом может не ставиться. Цоколевка разъемов мультиплексного канала X2, X3, X4, X5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контакт | Цепь |  |
| 6 | + МК (прямое включение) |  |
| 7 | + МК (включение через согласующий трансформатор) |  |
| 8 | – МК (включение через согласующий трансформатор) |  |
| 9 | – МК (прямое включение) |  |
| 4 | R75–1 **) | Только для плат RT–6U–3 |
| 5 | R75–2 **) |  |

**) Только для плат RT–6U–3
При установке перемычки между контактами 
4–5 в ответной части разъема, параллельно контактам 6, 9 разъема подключаются резисторы 75 Ом,  установленные на плате.

На рис. 2 показана RC цепочка формирования сигнала сброса  при включении питания, установленная на плате.  При поставке перемычка JP5 отсутствует.

Рис. 2   Формирование сигнала сброса

при включении питания.

8

5

1

4

ТИЛ-3

7

8

6

5

1

2

4

X4/7

X4/8

56 Ом

56 Ом

56 Ом

75 Ом

56 Ом

Uвых = 6,5В

Uвых = 19В

Соединительная

коробка

Согласующий

трансформатор

Uвых - размах выходного сигнала платы

Шлейф до 6м

7

8

6

5

1

2

4

75 Ом

X5/6

X5/9

75 Ом

56 Ом

56 Ом

плата RT–6U–3

канал 1

канал 2

Рис. 3   Пример подключения двух каналов платы RT– 6U –3

В соответствии с п. 6.3.1, 6.3.2  ГОСТ P 52070-2003, расстояние между точками подключения к линиям 
каналов 1 и 2  в данном примере не должно превышать:

- 12 метров 	–   при подключении через контакты  Х5/7,8 и Х4/7,8

- 0,6 метра 	–   при подключении через контакты  Х5/6,9 и Х4/6,9

- 6,3 метров 	–   при подключении через контакты  Х5/6,9 и Х4/7,8

Использование коммутации перемычками JP1– JP4 на плате  для согласования магистральной шины возможно только при подключении к шине по схеме  без согласующего трансформатора и  рекомендуется только в целях удобства на этапе отладки системы обмена, поскольку джамперное соединение не надежно и при потере контакта происходит рассогласование всей магистральной шины, при котором уже невозможна нормальная работа канала обмена (RT–6U–3–02). При жесткой запайке этих перемычек (RT–6U–3–01), если такая плата случайно будет установлена не у конца магистрального кабеля или подключена через согласующий трансформатор, канал обмена также не сможет нормально функционировать.

Поэтому в штатном режиме, согласование магистральной шины резисторами 75 Ом рекомендуется выполнять методом пайки 3 способами:

- Непосредственно на концах магистральной шины.

- В соединительных коробках на концах магистральной шины.

- В технически обоснованных случаях, только для плат RT–6U–3, установкой перемычки между контактами 4–5 в ответной части разъема МК к контактам 6, 9 которого запаяны концы магистрального кабеля. В этом случае резистор 75 Ом становится атрибутом кабеля и подключение его не на концах шины уже не возможно.

Запрещается включение напряжения +12В раньше напряжения +5В Запрещается выключение напряжения +5В раньше напряжения +12В

| Таблица 3. Основные электрические параметры RT–6U–3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  | ед. | мин. | ном. | макс. |
| Токи потребления по напряжениям питания, |  |  |  |  |  |
| по цепи +5В |  | мА |  | 130 | 140 |
| *) по цепи -12В |  | мА |  | 26 | 40 |
| по цепи +12В : | все передатчики заблокированы | мА |  | 1,7 | 2 |
|  | **) передача 25% времени | мА |  | 300 | 320 |
|  | **) передача 95% времени | мА |  | 540 | 560 |
| Длительность фронта / среза выходного сигнала |  | нс | 100 | 150 | 300 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шине, (p-p) |  | В | 6,0 | 7,2 | 8,0 |
| Симметрия выходного сигнала в магистральной шине |  | мВ | -30 | 0 | +30 |
| ***) Входной пороговый уровень, В (p-p) |  | В | 1,6 |  |  |

*)  Для плат RT-6U-3, в которых используются приемопередатчики EL-12N-01, напряжение питания -12В не требуется. Однако, если источник питания -12В отключить невозможно и для него требуется нагрузка, в новых платах по цепи  
-12В  установлен только нагрузочный резистор  470 Ом.  Если указано при заказе, нагрузочный резистор  470 Ом может не ставиться.

**)  одновременная передача по трем каналам

***)  минимальное дифференциальное напряжение (размах сигнала p-p) в магистральной шине на входе RT-6U-3  при котором производится ретрансляция

Рис.4  Пример ретрансляции сигнала, прошедшего 300 метров кабеля КВСФ-75.