Модуль   RTM–27

## Ретранслятор сигналов

инструкция по эксплуатации

Модуль осуществляет ретрансляцию сигналов в мультиплексном канале  (МК)   ГОСТ P 52070-2003 
(MIL-STD-1553B) с восстановлением амплитуды, формы, фазы и скважности сигнала в линии передачи.  Цифровая обработка ретранслируемого сигнала производится на частоте 12 мГц.  Между источником и приемником информации должно быть не более одного ретранслятора.

Задержка прохождения сигнала через ретранслятор в одну сторону составляет 1,5 мкс. В связи с этим контроллеру канала, работающему с ретранслятором, может потребоваться увеличение времени ожидания ответного слова от оконечного устройства. Для этого в платах производства ЗАО “Элкус”, подключаемых к ретранслятору, необходимо  увеличить время ожидания ответного слова в режиме контроллера канала (см. техническое описание на соответствующую плату).

Сигналы ретранслируются из канала 1 (разъемы Х2, Х3) в канал 2 (разъемы Х4, Х5) или обратно.

27 B

(X1)

TC1

(X2)

DC1

(X3)

DC2

(X4)

TC2

(X5)

RTM-27

Рис.1   Внешний вид модуля RTM-27

| Таблица 1. Назначение разъемов для подключения к МК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разъем | Маркировка | Назначение |
| X2 | TC1 | Подключение к шине 1-го канала через согласующий трансформатор |
| X3 | DC1 | Подключение к шине 1-го канала без согласующего трансформатора |
| X4 | DC2 | Подключение к шине 2-го канала без согласующего трансформатора |
| X5 | TC2 | Подключение к шине 2-го канала через согласующий трансформатор |
| Тип разъемов X2–X5: СРТ–75–427Ф |  |  |

| Таблица 2. Цоколевка разъема X1 |  |
| --- | --- |
| Контакты | Цепь |
| 1, 2 | +27 В |
| 3, 4 | –27В |
| Тип разъема X1: приборная вилка РС-4ТВ |  |

| Таблица 3. Основные параметры модуля RTM–27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | мин. | ном. | макс. |
| Напряжения питания, В | 18 | 27 | 36 |
| Ток потребления при номинальном напряжении питания 27 В, мА |  |  |  |
| режим ожидания (приема) |  |  | 80 |
| передача 10% времени |  |  | 90 |
| передача 50% времени |  |  | 130 |
| передача 95% времени |  |  | 170 |
| Входной пороговый уровень, В (p-p) ) | 1,8 |  |  |
| Длительность фронта / среза выходного сигнала, нс | 100 | 140 | 300 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шине, В | 6,0 | 7,2 | 8,0 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шлейфе, В | 18,0 | 19,0 | 21,0 |
| Вес, г |  |  | 450 |
| Габариты, мм | 134 x 90 x 25 |  |  |

)  Минимальное входное дифференциальное напряжение (размах сигнала p-p   в магистральной шине в точке подключения  модуля RTM-27)  при котором производится ретрансляция.

7

8

6

5

1

4

ТИЛ-3

7

8

6

5

1

2

4

75 Ом

Rз = 56 Ом

75 Ом

Uвых = 6,7В

Uвых = 19В

Соединительная

коробка

Согласующий

трансформатор

Uвых - размах выходного сигнала платы

Шлейф до 6м

7

8

6

5

1

2

4

ТИЛ-5

75 Ом

75 Ом

модуль RTM–27

канал A

канал B

ТИЛ-5

TC2/1

Рис. 2  Пример включения модуля RTM-27

Rз

Rз

Rз

Rз

Rз

Rз

TC2/2

DC2/1

DC2/2

DC1/1

DC1/2

TC1/1

TC1/2

DC1/1, TC1/1, DC2/1, TC2/1 – центральные контакты разъемов СРТ–75–427Ф

Рис. 3     Габаритные размеры модуля   RTM-27

Рис.4  Пример ретрансляции сигнала, прошедшего 300 метров кабеля КВСФ-75.