УВОП

# Устройство волоконно-оптического преобразования

Устройство волоконно-оптического преобразования (УВОП)  предназначено для  перехода со стандартного (экранированная витая пара проводов) резервированного мультиплексного канала (МК) ГОСТ P 52070-2003 (MIL-STD-1553B)    на резервированную волоконно–оптическую линию связи (ВОЛС) с обменом информацией специальным кодом по протоколу ГОСТ P 52070-2003 
(MIL-STD-1553B) на скорости передачи 1Мбит/с.  Для сопряжения резервированной ВОЛС и компьютера с шиной PCI используется плата  TV1-PCI  разработки ЗАО "Элкус" (рисунок 2).

При организации МК с использованием УВОП  допускается обмен между двумя МК или двумя устройствами МК через два устройства УВОП, соединенные между собой волоконно-оптической линией связи. Во всех остальных случаях между передающим устройством  МК и принимающим устройством  МК может находиться не более одного устройства УВОП (рисунок 3).

Устройство осуществляет прием сигналов из МК или ВОЛС с цифровым восстановлением их амплитуды,  формы, скважности и преобразование восстановленных сигналов для передачи их по ВОЛС или МК, соответственно. Цифровая обработка ретранслируемого сигнала ведется на тактовой частоте 12 МГц.

В направлении из МК в ВОЛС устройство УВОП преобразует сигналы в коде Манчестер–2 по методу широтно-импульсной модуляции для их передачи по ВОЛС. Такое преобразование делается, во-первых, для определения состояния паузы между словами в оптическом канале, а во-вторых,   для получения максимально возможных мощности импульса передатчика и чувствительности приемника.

В направлении из ВОЛС в МК выполняется обратное преобразование (декодирование) оптического сигнала в код Манчестер–2.

Для передачи и приема оптического сигнала используются раздельные световоды.  Устройство  подключается к оптическому кабелю через оптические аппаратные полумуфты   X1, X2      типа 
П-294-01-ПАУ2.  Тип кабеля – многомодовый, с диаметром волокна 62,5 или 50 мкм на длину волны оптического сигала l = 820 нм.

Для работы с ВОЛС используются передающий HFBR-1414T и приемный HFBR-2412T модули  фирмы Agilent Technologies с оптическим разъемом типа ST.

Внешнее напряжение питания  от +18В  до +36В подается через разъем X5 типа 2РМГД27Б7Ш5Е2.   Цепи "Общий" устройства  и "GROUND" внешнего питания  +18В …+36В  развязаны между собой. Контакты 1 и 7 разъема X5 соединены между собой.

К резервированному МК устройство подключается через разъемы X3, X4 типа 2РМГ22Б4Ш3Е2. Используется вариант подключения к МК через согласующий трансформатор.

Таблица 1.    Контакты разъема  X5

| Конт. | Цепь |
| --- | --- |
| 3, 4 | +31 В |
| 5, 6 | Ground |
| 1 | Контроль стыковки 1 |
| 7 | Контроль стыковки 2 |
| 2 | Корпус |

| Таблица 2. Контакты разъемов X3, X4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контакт | Цепь | Примечание |
| 2 | + МК (включение через согласующий трансформатор) | длина шлейфа  6,0 м |
| 3 | – МК (включение через согласующий трансформатор) | длина шлейфа  6,0 м |
| 1 | Корпус |  |

| Таблица 3. Основные характеристики УВОП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Ед. изм. | min | typ | max |
| Напряжение питания | V | 18 | 31 | 36 |
| Ток потребления от источника +31В: |  |  |  |  |
| - оба канала в режиме ожидания | mA |  | 200 |  |
| - передача 32 слов из МК в ВОЛС с паузой 50 мкс по одному каналу | mA |  | 214 |  |
| - передача 32 слов из ВОЛС в МК с паузой 50 мкс по одному каналу | mA |  | 290 | 320 |
| Задержка прохождения сигнала: - из МК в ВОЛС | мкс |  |  | 1,5 |
| - из ВОЛС в МК | мкс |  |  | 2,2 |
| - Оптический приемопередатчик |  |  |  |  |
| Длина волны в световоде,  | нм |  | 820 |  |
| Частота передачи по кабелю | мГц |  | 1 |  |
| Диаметр световода кабеля | мкм | 50 |  | 62,5 |
| Приемопередатчик МК |  |  |  |  |
| Длительность фронта/среза выходного сигнала | нс | 100 | 150 | 300 |
| Дифференциальное выходное напряжение в шине, (p-p) | В | 6,0 | 6,8 | 7,5 |
| Симметрия выходного сигнала в шине | мВ | -30 | 0 | +30 |
| Диапазон приема входных сигналов, (p-p) - включение через согласующий трансформатор | В | 1,2 |  | 14 |
| ## Рабочая температура | C | – 25 |  | +70 |
| Температура хранения | C | – 40 |  | +85 |
| - Масса | - г |  |  |  |
| Размеры | мм |  |  |  |

Ретранслятор, входящий в УВОП, вносит дополнительную задержку 3,7 мкс распространения сигнала через канал (см. табл.3), которая добавляется к паузе перед выдачей ответного слова оконечным устройством.   Поэтому если УВОП находится между контроллером и оконечным устройством производства ЗАО “Элкус”, на плате контроллера канала необходимо увеличить максимальное время ожидания ответного слова от оконечных устройств (см. техническое описание на соответствующую плату).

Длина   ВОЛС  2,0 км  – теоретическая и определена мощностью оптического передатчика и  чувствительностью оптического приемника, а также потерям в оптических соединителях и оптическом кабеле.   С другой стороны, допустимая длина ВОЛС ограничивается максимальным временем ожидания ответного слова контроллером канала,  которое должно быть больше  суммарного времени распространения сигнала между контроллером канала и оконечными устройствами  t S.

t S = t OC + t RT +  2  t L ,   где

t OC – время формирования ответного слова оконечным устройством (10,6 мкс для плат ЗАО “Элкус”)

t RT = 3,7 мкс – задержка  прохождения сигнала через УВОП в обе стороны

t L – время распространения сигнала по оптическому и проводному кабелю ( ~ 5 нс/м )

На рис.2 приведен один из примеров использования УВОП при переходе на ВОЛС из МК.

Рис. 2   Пример перехода на резервированный оптический канал.

| Таблица 4. Контакты разъема Х1 |  |  | Таблица 5. Контакты разъема Х2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конт. | Цепь |  | Конт. | Цепь |
| 1 | Оптический выход (передатчик) |  | 1 | Оптический вход (приемник) |
| 2 | Оптический вход (приемник) |  | 2 | Оптический выход (передатчик) |

Рис.3    Примеры использования  УВОП.

Рис. 4   Габаритные размеры УВОП