Электронная компания  “Элкус”

АМКО

Интерфейсный Модуль АМКО - ГОСТ 26765.52-87 (MIL-STD-1553B)

Интерфейсный модуль АМКО предназначен для подключения IBM PC/AT к резервированной магистрали ГОСТ 26765.52-87 (MIL-STD-1553B). Режим работы терминала (контроллер канала (КК), оконечное устройство (ОУ), монитор канала (МТ)) задается программно. Устройство содержит резервированный приемопередатчик, двухпортовое ОЗУ 2Кх16, шинные формирователи ISA, протокольные микросхемы, реализующие функции управления необходимыми режимами. В адресном пространстве портов ввода/вывода устройство занимает 16 последовательных адресов и использует одну линию запроса прерывания. Все прерывания маскируются.

Предусмотрена  задания режима контроля аппаратного бита. Адрес ОУ в мультиплексном канале задается программно. Значительный выбор режимов работы устройства позволяет пользователю выбрать удобный вариант обмена служебной информацией между АМКО и процессором IBM PC. Разрешена блочная переда данных в двухпортовое ОЗУ.

В режиме КК возможно автономное выполнение задания, состоящего из цепочки сообщений. В режиме МТ устройство аппаратно распознает формат сообщения и формирует служебное слово контроля. Это позволяет реализовать монитор, работающий в реальном масштабе времени. В режиме ОУ аппаратно осуществляется выполнение команд управления и передачи информации. Предусмотрена возможность защиты данных от потери или повторного использования.

В комплект поставки входит базовое программное обеспечение, построенное на основе драйверной библиотеки. Выпускаемые фирмой "Элкус" изделия в стандарте MicroPC и PC-104 программно совместимы с устройством TX1-PC. Это позволяет отлаживать программы пользователя на устройстве TX1-PC с дальнейшим использованием программ в бортовых комплексах.

- Стандартная 16-ти разрядная плата в конструктиве PC-104 с размерами 90 мм х 95 мм

- Резервированная линия передачи информации

- Полный перечень команд и форматов cтандарта для режимов контроллера канала, оконечного устройства и монитора.

- Двухпортовое ОЗУ 2К х 16

- Программная совместимость с аналогичными модулями фирмы "Элкус"

- Драйверная библиотека и отладчик в стандартном комплекте поставки

- Аппаратно установленный базовый адрес 160 и прерывание  IRQ10

Состав и основные характеристики

Структурная схема устройства приведена на рис. 1. Резервирование линии передачи информации осуществляется на уровне приемопередатчиков. Устройство может содержать защитные резисторы 56 Ом.  Кроме того, на разъем выведены контакты 6 и 7 трансформатора ТИЛ-3В для обеспечения возможности двойной трансформаторной развязки.

Микросхема XC5210 содержит два декодера и один кодер манчестерского кода, контроллеры протоколов режимов КК, ОУ, МТ и схему адресации двухпортового ОЗУ. В режиме КК номер используемого канала задается в управляющем слове, в режимах ОУ и МТ определение номера используемого канала осуществляется автоматически. Микросхема XC5210 должна быть инициирована процессором каждый раз после включения питания или формирования сигнала RESET DRV системной магистрали ISA. В процессе инициации осуществляется контроль работоспособности микросхемы и тестируется интерфейс ее подключения. Время инициации зависит от модели ЭВМ (см. табл. 1).

Микросхема XC95108 реализует функции контроллера интерфейса шины ISA, арбитра двухпортового ОЗУ и осуществляет развязку шины данных магистрали ISA от внутренней магистрали устройства.

Двухпортовое ОЗУ 2Кх16 предназначено для хранения данных и служебной информации.

Основные характеристики АМКО сведены в табл. 1.

| Параметр | Ед. изм. | min | typ | max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемник Дифференциальное входное напряжение | Vp-p | 0,65 |  | 40 |
| Передатчик Дифференциальное выходное напряжение, измеренное в линии Время нарастания/спада сигнала | Vp-p ns | 6 100 | 6,5 150 | 300 |
| Требования по питанию +5V -15V +15V * пауза * 25% времени передача * 50% времени передача * 100% времени передача | mA mA mA mA mA mA | 5 25 45 85 | 60 20 65 110 200 | 300 50 100 150 250 |
| Временные параметры - Задержка от запуска КК до начала передачи - Контролируемая пауза до ОС в режиме КК и МТ (программируется) - Контролируемая пауза в формате ОУ®ОУ (программируется) - Задержка выдачи ответного слова ОУ - Задержка формирования прерывания в конце задания для КК и МТ - Контролируемая генерация в канале - Время инициализации устройства по включению питания, для IBM PC DX4-120 | ms ms ms ms ms ms s | 3,5 14,6 14,6 8,1 1000 0,2 | 4 | 20,6 20,6 8,3 |
| Температурный диапазон - Рабочий - Хранения Возможна поставка изделия с расширенным температурным диапазоном | °C °C | -20 -50 |  | +70 +85 |

Таблица 1.  Основные характеристики

Адресуемые регистры

Таблица 2.  Используемые адреса

| В адресном пространстве устройств ввода/вывода устройство занимает 16 последовательных адресов. Внутри этой зоны используется 6 адресов в цикле “Запись” и 3 адреса в цикле “Чтение”. Оставшиеся адреса в зарезервированной зоне не должны использоваться. В данном устройстве используется только словное обращение к регистрам. Обращение к двухпортовому ОЗУ осуществляется в два этапа. Сначала загружается регистр начального адреса ДОЗУ (RGA), а затем чтение или запись данных осуществляется обращением по адресу регистра ДОЗУ. Шесть младших разрядов RGA являются счетчиком, который инкрементируется после каждого обращения к ДОЗУ. Таким образом, Вы можете обратиться к 64-м последовательно расположенным ячейкам без перезагрузки RGA. Все ячейки ДОЗУ доступны как по чтению, так и по записи. Обращение по определенным адресам используется для формирования внутренних сигналов сброса устройства и остановки автономной работы в режимах КК и МТ. Внутренний сигнал сброса не приводит к очистке конфигурационной памяти микросхемы XC5210. Используемые адреса рассмотрены в табл. 2. Адресные разряды SA3 SA2 SA1 |  |  |  | Регистры или сигналы управления |  | Режим |  | Зап./Чт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | Останов задания |  | КК,МТ |  | Зап. |  |
| 0 | 1 | 1 | Программный сброс устройства |  | КК,ОУ, МТ |  | Зап. |  |
| 1 | 0 | 0 | Регистр базового адреса текущего задания |  | КК,МТ |  | Чт. |  |
| 1 | 0 | 0 | Регистр режима работы |  | КК,ОУ, МТ |  | Зап. |  |
| 1 | 0 | 1 | Регистр начального адреса ДОЗУ (RGA) |  | КК,ОУ, МТ |  | Зап. |  |
| 1 | 1 | 0 | Регистр слова состояния |  | КК,ОУ, МТ |  | Чт. |  |
| 1 | 1 | 0 | Регистр управляющего слова |  | КК,ОУ, МТ |  | Зап. |  |
| 1 | 1 | 1 | Двухпортовое ОЗУ |  | КК,ОУ,МТ |  | Зап./Чт. |  |

Регистр режима работы загружается первым и определяет формат загрузки остальных регистров, в зависимости от режима КК, ОУ или МТ. После сброса устройство переходит в режим КК (все разряды регистра равны нулю) и находится в состоянии ожидания запуска. Кодировка разрядов регистра рассмотрена в табл. 3. Общая блокировка прерывания (SD15) переводит выход IRQ устройства в третье состояние, при этом работа устройства не блокирована.

Таблица 3. Регистр режима работы(запись)

| Номер разряда на шине данных (SD) | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| SD15 (Старший) | Блокировка прерываний (0- разрешено, 1- третье состояние) |
| SD14 | Блокировка прерывания по генерации в канале 1 (0- разблокировано) |
| SD13 | Блокировка прерываний по командам приема/передачи данных в режиме ОУ (0- разблокировано, 1- заблокировано) |
| SD12, SD11 | Не используется в АМКО |
| SD10,SD9, SD8 | Не используется в АМКО |
| SD7 | Признак ответного слова “Неисправность ОУ” в режиме ОУ |
| SD6 | Разрешение приема управления интерфейсом в режиме ОУ |
| SD5 | Признак ответного слова “Неисправность абонента” в режиме ОУ |
| SD4 | Признак ответного слова “Запрос на обслуживание” в режиме ОУ |
| SD3 | Признак ответного слова “Абонент занят” в режиме ОУ |
| SD2 | Блокировка прерывания по генерации в канале 2 (0- разблокировано) |
| SD1, SD0 (Младший) | Задание режима работы устройства : SD1=0, SD0=0 - Контроллер канала; SD1=1, SD0=0 - Монитор; SD1=0, SD0=1 - Оконечное устройство; SD1=1, SD0=1 - Запрещенная комбинация |

Регистр базового адреса текущего задания доступен только на чтение и содержит базовый адрес сообщения, выполняемого в данный момент. Чтение этого регистра не прерывает работу КК или МТ.

Таблица 4.  Регистр базового адреса(чтение)

| Номер разряда на шине данных (SD) | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| SD15 (Старший) | Прерывание |
| SD14 ¸ SD11 | Не используется |
| SD10 ¸ SD6 | Базовый адрес сообщения (разряд SD10 старший) |
| SD5 ¸ SD0 | Не используются |

Разряд SD15 определяет состояние устройства: если после получения прерывания от АМКО процессор считывает SD15=0 это означает, что устройство находится в режиме автономной работы и сформировало прерывание как метку времени, прочитав ее из текущего управляющего слова. Если SD15=1, устройство закончило автономную работу и ожидает инструкции.

Регистр начального адреса ДОЗУ загружается процессором перед обращением к канальной памяти. Формат регистра приведен в табл. 5.

Таблица 5.  Регистр начального адреса дозу (запись)

| Номер разряда на шине данных (SD) | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| SD15 ¸ SD11 | Не используются |
| SD10 ¸ SD0 (SD10 старший) | Начальный адрес ДОЗУ |

Формат регистра управляющего слова определяется режимом работы устройства (КК, МТ или ОУ).

Таблица 6.  Регистр управляющего слова (запись)

| Номер разряда на шине данных | Контроллер Канала | Монитор | Оконечное Устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| SD15 (старший) | Сигнальное прерывание | Сигнальное прерывание | Адрес ОУ (старший) |
| SD14 | Не используется | Не используется | Адрес ОУ |
| SD13 | Не используется | Не используется | Адрес ОУ |
| SD12 | Не используется | Не используется | Адрес ОУ |
| SD11 | Не используется | Не используется | Адрес ОУ |
| SD10 | Адрес блока (старший) | Адрес блока (старший) | Задание режима обмена с флагами ( 1 - флаговый ) |
| SD9 | Адрес блока | Адрес блока | Не используется |
| SD8 | Адрес блока | Адрес блока | Разрешение приема групповых команд (1 - разрешено) |
| SD7 | Адрес блока | Адрес блока | Не используется |
| SD6 | Адрес блока | Адрес блока | Запрос обмена из процессора в бесфлаговом режиме (1 - запрос) |
| SD5 | Номер канала (0 - первый, 1 - второй) | Останов по ошибке в канале ( 0 - останов ) | Зона чтения (0) или записи (1) ДОЗУ |
| SD4 | Признак автоматического продолжения (0 - останов) | Признак автоматического продолжения (0 - останов) | Подадрес ДОЗУ (старший разряд) |
| SD3 | Код формата передачи | Не используется | Подадрес ДОЗУ |
| SD2 | Код формата передачи | Не используется | Подадрес ДОЗУ |
| SD1 | Код формата передачи | Не используется | Подадрес ДОЗУ |
| SD0 | Код формата передачи | Не используется | Подадрес ДОЗУ |

Таблица 7.  Кодировка кода формата передачи

| Код формата передачи SD3 SD2 SD1 SD0 |  |  |  | Формат передачи по ГОСТ 26765.52 - 87 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 0 | 0 | 0 |  | Передача данных от КК в ОУ (КК ® ОУ) |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | Передача данных от ОУ в КК (ОУ ® КК) |
| Х | 0 | 1 | 0 |  | Передача данных от ОУ в ОУ (ОУ ® ОУ) |
| Х | 0 | 1 | 1 |  | Передача команды управления (КС ® ОС) |
| Х | 1 | 0 | 0 |  | Передача команды управления со словом данных в ОУ (КС + ИС ® ОС) |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | Передача команды управления и прием слова данных от ОУ (КС®ОС+ИС) |
| Х: 0 - адресная посылка; 1 - групповая посылка КС - командное слово; ОС - ответное слово; ИС - слово данных ( информационное слово) |  |  |  |  |  |

Формат регистра слова состояния также определяется режимом работы устройства и рассмотрен в табл. 8.

Таблица 8.  Регистр слова состояния (чтение)

| Номер разряда на шине данных | Контроллер Канала | Монитор | Оконечное Устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| SD15 (старший) | Не используется | Номер канала (0 - первый) | Не используется |
| SD14 | Не используется | Интегрированный признак ошибки в сообщении ( 1 ) | Ошибка формата ( 1 - ошибка ) |
| SD13 | Не используется | Формат передачи ( см. табл. 7, (SD13 старший )) | Генерация в канале 2 (1) |
| SD12 | Не используется | Формат передачи | Генерация в канале 1 (1) |
| SD11 | Не используется | Формат передачи | Разрешение обмена с ДОЗУ (0 - разрешено) |
| SD10 | Адрес блока (старший) | Формат передачи | Бит прием/передача КС |
| SD9 | Адрес блока | Ошибка в первом КС | Подадрес КС (старший) |
| SD8 | Адрес блока | Ошибка во втором КС | Подадрес КС |
| SD7 | Адрес блока | Не используется | Подадрес КС |
| SD6 | Адрес блока | Не используется | Подадрес КС |
| SD5 | Генерация в канале 2 (1 - генерация) | Генерация в канале 2 (1) | Подадрес КС |
| SD4 | Генерация в канале 1 (1 - генерация) | Генерация в канале 1 (1) | Поле “число слов” КС (старший бит) |
| SD3 | Установлен бит в ответном слове (1 ) | Установлен бит в ответном слове (1 ) | Поле “число слов” КС |
| SD2 | Код ошибки сообщения | Код ошибки сообщения | Поле “число слов” КС |
| SD1 | Код ошибки сообщения | Код ошибки сообщения | Поле “число слов” КС |
| SD0 | Код ошибки сообщения | Код ошибки сообщения | Поле “число слов” КС |

Таблица 9.  Кодировка кода ошибки сообщения

| Код ошибки SD2 SD1 SD0 |  |  | Тип ошибки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | Четность или код “Манчестер 2” |
| 0 | 1 | 0 | Неверная пауза перед ответным словом |
| 0 | 1 | 1 | Нарушена непрерывность сообщения |
| 1 | 0 | 0 | Число информационных слов больше заданного |
| 1 | 0 | 1 | Неверный адрес ОУ |
| 1 | 1 | 0 | Неверный тип синхроимпульса |
| 1 | 1 | 1 | Ошибка эхо-контроля |

Режим контроллера канала

Устройство АМКО в режиме КК способно автономно осуществлять управление передачей в канале. Окончание автономной работы КК может быть вызвано окончанием запрограммированной цепочки сообщений, ошибкой обмена в канале или получением из процессора сигнала останова.

Перед началом работы ЦП загружает регистр режима работы, младшие разряды которого равные нулю определяют режим контроллера канала (см. табл. 3). Для организации передачи в канале необходимо подготовить программу КК, записать ее в ДОЗУ устройства и запустить контроллер, записав регистр управляющего слова. Структура управляющего слова приведена в табл. 6.

Контроллер канала при организации передачи одного сообщения использует блок памяти 64х16. Адрес блока определяет базовый адрес блока информации, относящейся к одному сообщению. Внутри блока слова располагаются в порядке передачи их в мультиплексном канале. Структура блока определяется форматом передачи и поясняется на рис. 2. Двухпортовая память 2Кх16 позволяет адресовать 32 блока для передачи различных сообщений. Если в текущем управляющем слове установлен признак продолжения, в последнюю ячейку блока с адресом 111111 должно быть записано управляющее слово (УС) следующего сообщения. Контроллер канала выполняет текущее сообщение, и при условии его нормального завершения автоматически прочитает следующее управляющее слово в регистр и начнет передачу следующего сообщения.

Для того, чтобы остановить автономную работу КК предусмотрена возможность асинхронного сброса признака продолжения, для чего ЦП должен сформировать цикл записи по определенному адресу (см. табл. 2). Контроллер закончит выполнение текущего сообщения и сформирует прерывание.

Возможно три причины формирования прерывания ЦП. В первом случае прерывание формируется если в текущем сообщении не обнаружены ошибки, нет установленных разрядов в ответных словах и признак продолжения равен нулю. Во втором, прерывание формируется независимо от признака продолжения, если в сообщении обнаружена ошибка или установлен бит в ответных словах. Кроме того, возможно прерывание ЦП установкой единицы в старшем разряде управляющего слова (так называемое сигнальное прерывание). Это прерывание не вызывает останова работы КК и предназначено для сообщения в ЦП о моменте наступления заранее определенного события (например о приеме массива информационных слов от оконечного устройства). Прерывание устанавливается сразу после чтения управляющего слова и может быть сброшено чтением регистра базового адреса. Формат регистра приведен в табл. 4.. Если в старшем разряде установлен бит прерывания это означает, что контроллер закончил выполнение задания и находится в режиме ожидания инструкций от ЦП. Если разряд не установлен, КК продолжает автономную работу и чтение регистра слова состояния запрещено.

| КК®ОУ | Адрес |
| --- | --- |
| КС | 0 |
| ИС 1 | 1 |
| ¾ | ¾ |
| ИС n | n |
| ОС* | n +1 |
| ¾ | ¾ |
| УС | 63 |

| ОУ®ОУ | Адрес |
| --- | --- |
| КС1 | 0 |
| КС2 | 1 |
| ОС2 | 2 |
| ИС1 | 3 |
| ¾ | ¾ |
| ИСn | n + 2 |
| ОС1* | n + 3 |
| ¾ | ¾ |
| УС | 63 |

| ОУ®КК | Адрес |
| --- | --- |
| КС | 0 |
| ОС | 1 |
| ИС1 | 2 |
| ¾ | ¾ |
| ИСn | n +1 |
| ¾ | ¾ |
| УС | 63 |

| КС®ОС+ИС | Адрес |
| --- | --- |
| КС | 0 |
| ОС | 1 |
| ИС | 2 |
| ¾ | ¾ |
| УС | 63 |

| КС+ИС®ОС | Адрес |
| --- | --- |
| КС | 0 |
| ИС | 1 |
| ОС * | 2 |
| ¾ | ¾ |
| УС | 63 |

| КС®ОС | Адрес |
| --- | --- |
| КС | 0 |
| ОС* | 1 |
| ¾ | ¾ |
| УС | 63 |

* - отсутствует в групповом режиме передачи;     1 £ n £ 32

Рис. 2.  Структура блока памяти в режиме КК.

Цепочка сообщений может быть линейной ( последнее сообщение имеет расширенный код управления со сброшенным битом продолжения ), а может быть и циклической, в этом случае последнего сообщения, как такового, нет - все сообщения имеют установленный бит продолжения и ссылаются друг на друга по кругу; минимальным примером такого цикла может быть единственное сообщение, имеющее ссылку на себя.

Результаты выполнения текущего сообщения содержатся в регистре слова состояния, формат которого раскрыт в табл. 8. При первом варианте останова содержимое разрядов SD5¸SD0 равно нулю. Разряд SD3 равен единице, если в ответном слове был обнаружен установленный бит. При этом анализируются все разряды ОС (кроме адреса), а в формате ОУ®ОУ проверяются оба ОС.

Определение генерации в канале производится декодерами и формирование соответствующих признаков осуществляется асинхронно. Установленный признак генерации в канале может быть замаскирован или сброшен программным сбросом устройства.

Контроль достоверности сообщения производится до обнаружения первой ошибки, после чего контроль прекращается и формируется сигнал прерывания. Во время передачи в канал командных и информационных слов осуществляется эхо-контроль по признакам достоверности кода “Манчестер-2” и бита контроля четности. При обнаружении ошибки, передача в канал прекращается и формируется прерывание. Определение установленного бита в ОС не останавливает контроль сообщения.

Режим оконечного устройства

В соответствии с ГОСТ 26765.52-87 ОУ выполняет прием и дешифрацию командных слов контроллера, определяет ошибки в сообщениях, формирует и выдает в канал ответные слова, выполняет команды управления контроллера канала , обеспечивает режимы обмена КК®ОУ, ОУ®КК и ОУ®ОУ. Обмен информационными словами производится через двухпортовое ОЗУ 2К´16. Распределение памяти ДОЗУ приведено в табл. 10. Разряды ОС определяются значением регистра режима работы (см. табл. 3). Форматы регистров управляющего слова и состояния приведены в табл. 6 и 8. Для перехода в режим оконечного устройства необходимо установить разряды [1,0] регистра режима в состояние 0,1 и в регистре управляющего слова задать адрес абонента в канале обмена.

Таблица 10 Распределение ДОЗУ в режиме ОУ

| Адрес (HEX) (10-00) | Назначение области ДОЗУ |
| --- | --- |
| Прием из канала |  |
| 0000-001F | Флаги готовности блоков 1 ¸ 30 |
| 0020-003F | Блок данных № 1 |
| 0040-005F | Блок данных № 2 |
| ¼ | ¼ |
| 03C0-03DF | Блок данных № 30 |
| 03E0-03EF | Не используется |
| 03F0-03FF | Присоединенные ИС из мультиплексного канала |
| Передача в канал |  |
| 0400-041F | Флаги готовности блоков 31 ¸ 60 |
| 0420-043F | Блок данных № 31 |
| 0440-045F | Блок данных № 32 |
| ¼ | ¼ |
| 07C0-07DF | Блок данных № 60 |
| 07E0-07EF | Не используется |
| 07F0-07FF | Присоединенные ИС, передаваемые в канал |

В этом режиме ДОЗУ разделяется на зону передачи в канал (разряд адреса ДОЗУ A[10]=1) и зону приема из канала обмена (A[10]=0). Каждая из зон разбита на блоки по 32 слова. Начальный адрес каждого блока A[4-0]=00000, номер блока определяют разряды адреса A[9-5]. Со стороны канала обмена зона приема / передачи определяется значением бита прием/передача  командного слова. Биты поля подадреса [4...0] командного слова соответствуют разрядам A[9-5] адреса ДОЗУ. Младшие разряды адреса A[4-0] при приеме/передаче каждого слова данных со стороны канала обмена аппаратно инкрементируются до значения, указанного в поле числа слов команды КК. Возможны различные варианты обмена данными через ДОЗУ.

Для подсистем, в которых недопустима потеря или повторное использование данных, передаваемых через ДОЗУ (конвейерная передача), или заранее не известно расписание обмена в канале, предпочтительнее режим работы с флагами, который задается записью "1" в разряд 10 регистра управляющего слова. В этом режиме, в зоне приема и передачи, ДОЗУ нулевые страницы (A[9-5]=00000) отводятся для флаговых слов.

Каждое флаговое слово определяет состояние своего блока памяти (подадреса) из 32 слов (разряды адреса A[4-0] флагового слова равны разрядам A[9-5] блока данных). Запись или чтение данных ДОЗУ с требуемым подадресом происходит только после предварительной проверки установки флага готовности (бита 15) флагового слова. Формат флагового слова показан на рис. 3.

При чтении процессором ДОЗУ, если флаг готовности установлен, это означает, что требуемый блок данных проконтролирован и полностью записан ОУ по соответствующему подадресу. После чтения последнего слова блока процессор должен сбросить в "0" текущий флаг. Пока флаг готовности не сброшен, прием данных от КК по этому подадресу заблокирован и ответное слово выдается с установленным битом "Абонент занят”. При записи процессором ДОЗУ, если флаг готовности установлен, это означает, что данные из соответствующего подадреса зоны передачи контроллером канала еще не востребованы. При сброшенном флаге готовности процессор записывает блок данных после чего устанавливает флаг готовности. Пока флаг готовности сброшен, передача данных в КК из этого подадреса заблокирована и ОС выдается с битом "Абонент занят". При приеме/передаче данных со стороны канала операции с флагами производятся платой аппаратно. Флаг готовности в зоне приема устанавливается ОУ после завершения приема от КК достоверного блока данных и записи его в ДОЗУ. Сброс флага готовности в зоне передачи производится ОУ после завершения выдачи данных из соответствующей области ДОЗУ контроллеру канала.

Для систем, в которых возможна потеря или повторное использование массивов ИС (например, системы управления, в которых производится экстраполяция принимаемых из канала обмена величин) или заранее известно расписание обмена, используется режим работы ОУ без флагов (разряд 10 регистра управляющего слова сброшен). При этом для процессора возможны два варианта обмена с ДОЗУ. В первом варианте, перед обращением к ДОЗУ процессор должен прочитать регистр состояния ОУ и произвести анализ его битов [11-0], которые указывают на область ДОЗУ, с которой в данный момент ведет обмен контроллер канала. Если эта область не совпадает с областью, с которой будет работать процессор или бит [11]=0, то через время не более 16 мкс (при чтении) или 20 мкс (при записи) после начала чтения регистра состояния, процессор должен прочитать или записать первое слово данных и далее читать или писать их с циклом не более 20 мкс. Если области совпадают и бит [11]=1, то процессор может начать работу с другой областью памяти или ожидать конца обмена со стороны канала (пока не сбросится бит 11 регистра состояния).

| Номер разряда на шине данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| FL | не используются |  |  |  | TR | поле подадреса КС |  |  |  |  | поле числа слов КС |  |  |  |  |

FL - Флаг готовности блока данных (1),   TR - бит приема/передачи КС

Рис. 3. Флаговое слово блока данных ДОЗУ.

Во втором варианте перед началом обмена с памятью процессор должен установить в регистре управляющего слова бит [6]=1, задать биты [5-0], а затем прочитать регистр состояния и произвести анализ бита 11. Если он сброшен, то область, определенная в регистре управляющего слова, доступна процессору. После чтения/записи процессор должен сбросить бит 6 в регистре управляющего слова. Пока этот бит не сброшен обмен данными по текущему подадресу между ДОЗУ и КК заблокирован, ОС выдается с установленным битом "Абонент занят".

Дополнительные ИС команд управления записываются в область ДОЗУ с подадресом 11111, в ячейку с адресом, определяемым полем кода команды управления. При приеме команд управления, выполнение которых требует вмешательства процессора, вырабатывается прерывание, по которому необходимо прочитать регистр состояния, младшие пять разрядов которого в этом случае являются кодом команды управления. Запрос прерывания сбрасывается после программного сброса, записи кода 11111 в разряды [4-0] регистра управляющего слова или после приема очередной команды контроллера. Команды не вызывающие прерывания приведены в табл. 11

Таблица 11.  Команды выполняемые без прерывания

| Код | Команда управления |
| --- | --- |
| 00010 | Передать ответное слово |
| 00100 | Блокировать передатчик |
| 00101 | Разблокировать передатчик |
| 00110 | Блокировать признак неисправности ОУ |
| 00111 | Разблокировать признак неисправности ОУ |
| 01000 | Установить ОУ в исходное состояние |
| 10010 | Передать последнюю команду |

Прерывание на команды управления без слов данных (код команды от 00000 до 01111) и со словом данных для контроллера (код команды 10000 - 11111, разряд "Прием/передача" = 1) вырабатывается через 4 мкс от начала паузы после команды. При выполнении команд управления со словом данных для ОУ (код команды от 10000 до 11111, разряд "Прием/передача" = 0) прерывание вырабатывается через 7,5 мкс после окончания слова данных. Прерывания по командам управления не блокируются.

При выполнении команд приема данных от контроллера, если принятое сообщение достоверно, прерывание вырабатывается через 7,5 мкс от начала паузы после последнего слова данных в сообщении. Если принимаемое сообщение не достоверно (пауза между словами данных, число принятых слов данных не соответствует указанному в команде, одно из слов данных не достоверно), в момент обнаружения ошибки также вырабатывается прерывание, но при этом в разряд 14 регистра слова состояния записывается "1" как признак ошибки.

При выполнении команд передачи данных контроллеру канала прерывание вырабатывается через 3 мкс после начала синхросигнала последнего передаваемого слова данных. Прерывания по командам приема/передачи данных могут быть заблокированы записью "1" в разряд 13 регистра режима.

Запросы прерываний снимаются из процессора после программного сброса, записи кода 11111 в разряды [4-0] регистра управляющего слова или после приема очередной команды контроллера канала. Причина прерывания однозначно определяется чтением регистра слова состояния, содержимое которого изменяется только с началом выполнения следующей команды контроллера.

Записью "1" в разряд 8 регистра управляющего слова ОУ разрешается выполнение групповых команд контроллера. При сбросе этого разряда в "0" групповые команды игнорируются.

Платы поставляются с джампером "INST", установленным в положение 1 (работа в режиме с аппаратным битом). В этом режиме ОУ контролирует наличие "1" в разряде 10 командного слова (старший разряд подадреса). Команды с нулем в этом разряде не воспринимаются. Данный режим используется для различия командных и ответных слов, позволяя повысить достоверность обмена в канале, но диапазон используемых подадресов уменьшается до 15. Контроль указанного разряда команды отключается перестановкой джампера "INST" в положение 0.

Режим монитора

Режим монитора мультиплексного канала определяется загрузкой регистра режима работы (табл. 3). Управление МТ и его распределение памяти сходно с режимом контроллера канала. В табл. 6 раскрыт формат управляющего слова. Запуск МТ осуществляется циклом записи регистра управляющего слова, при условии, что регистром режима работы задан режим МТ. Применение монитора предпочтительно в системах с использованием аппаратного бита. Данный монитор осуществляет автономный контроль сообщения и реагирует на посылку начинающуюся с достоверного командного слова.

Распределение памяти МТ показано на рис. 4. Слова располагаются в ДОЗУ в порядке их поступления из канала  Под одно сообщение отводится блок из 64 слов. Поскольку в МТ предусмотрена возможность обработки цепочки сообщений, в ячейку с адресом 111110 автоматически записывается содержимое регистра слова состояния (СС) после окончания контроля сообщения.

Эта запись осуществляется только до тех пор пока МТ находится в режиме автономной работы. Формат регистра слова состояния в режиме МТ приведен в табл. 8. Формат передачи раскрыт в табл. 7, причем разряды кода формата сдвинуты по сравнению с регистром УС контролера канала (разряд SD13 режима МТ соответствует разряду SD3 режима КК, разряд SD12 соответствует SD2 и т.д.) Кодировка кода ошибки раскрыта в табл. 9.

Регистр базового адреса в режиме МТ аналогичен режиму КК и раскрыт в табл. 4.

Возможна ситуация, когда код ошибки равен нулю, а разряд ME установлен. Это означает, что в системе с использованием аппаратного бита получены две команды (формат ОУ ® ОУ), в первой, аппаратный бит установлен, а во второй он отсутствует.

Последовательность чтения регистров регистра базового адреса и регистра слова состояния при установке прерывания аналогична режиму КК.

После записи слова состояния МТ считывает из ячейки с адресом 111111 следующее управляющее слово и процедура повторяется. Останов МТ осуществляется сбросом признака продолжения в управляющем слове.

Если в управляющем слове установлен признак прерывания по ошибке, автономная работа МТ прервется при обнаружении ошибки в сообщении или при установке бита в ответном слове.

Поскольку в режиме МТ для контроля сообщения используются управляющие автоматы КК и ОУ, контроль осуществляется до первой обнаруженной ошибки. После определения ошибки МТ в зависимости от режима записывает содержимое регистра слова состояния в память или выставляет прерывание.

Наиболее предпочтительным и однозначным является такой режим работы МТ, когда монитор имеет эталонную программу КК с которой сравнивается фактическое поступление сообщений из канала. В этом случае программные затраты на восстановление МТ будут минимальны.

Наиболее сложными являются ситуации, когда присутствуют ошибки в командных словах КК, причем код "Манчестер 2" и четность КС достоверны. В этом случае следует обращать внимание на разряды SD9 и SD8 в регистре слова состояния монитора.

Для того, чтобы организовать работу МТ в режиме реального времени, можно предложить несколько вариантов организации программного обеспечения. Наиболее простым является организация замкнутой цепочки сообщений. Для ОЗУ 16Кх16 длина этой цепочки составляет 32 сообщений. После того, как МТ заполнит этот массив, процесс автоматически повторится. Для того, чтобы процессор успевал обрабатывать поступающую информацию, необходимо использовать прерывания, которые могут быть расставлены по программе МТ в старшем разряде управляющего слова. Монитор может формировать прерывания на каждое сообщение или на группу. При этом автоматическая работа не прерывается. Для того, чтобы МТ не останавливался по обнаружении ошибки, необходимо устанавливать разряд SD5 управляющего слова в "1".

| КК®ОУ | Адрес |
| --- | --- |
| КС | 0 |
| ИС 1 | 1 |
| ¾ | ¾ |
| ИС n | n |
| ОС* | n +1 |
| ¾ | ¾ |
| СС | 62 |
| УС | 63 |

| ОУ®КК | Адрес |
| --- | --- |
| КС | 0 |
| ОС | 1 |
| ИС1 | 2 |
| ¾ | ¾ |
| ИСn | n +1 |
| ¾ | ¾ |
| СС | 62 |
| УС | 63 |

| ОУ®ОУ | Адрес |
| --- | --- |
| КС1 | 0 |
| КС2 | 1 |
| ОС2 | 2 |
| ИС1 | 3 |
| ¾ | ¾ |
| ИСn | n + 2 |
| ОС1* | n + 3 |
| ¾ | ¾ |
| СС | 62 |
| УС | 63 |

* - отсутствует в групповом режиме передачи;     1 £ n £ 32

Рис. 4.  Пример  структуры блока памяти в режиме МТ.

Загрузка устройства

После включения питания или подачи аппаратного сброса устройство должно быть загружено программой ltx1v05.exe.

Формат вызова :

ltx1v05.exe [ [option] [option]...],

где option могут быть:

r - диагностика на русском;

e - диагностика на английском;

pNNN - задание базового адреса NNN(шестнадцатеричн.),в АМКО аппаратно задан адрес 160;

? - краткая справка.

Используемые переключатели

На рис 5  изображены основные поля переключателей и разъемы устройства.

Рис. 5.  Условное изображение устройства.

Разъем Х1 и Х2  предназначены для подключения к системной шине компьютера.

Поле X5 предназначено для технологических целей. При поставке платы джамперами соединены контакты 1-2,3-4 и 5-6. Перестановка джамперов на поле X5 запрещена!

Поле X5

1

2

3

4

5

6

Разъем Х6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

Разъем Х6  предназначен для подключения источника внешнего напряжения +15В и -15В для приемопередатчика ВА996 (к контакту 1 +15В, к контакту 2 GND (0В), к контакту 3 -15В).

Подключение контакта 3 к экрану кабеля рекомендуется делать в одной точке линии (например в контроллере канала).

Поле Х7  определяет использование аппаратного бита

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |

| Соединить контакты | Режим |
| --- | --- |
| 1 и 2 | Без аппаратного бита |
| 2 и 3 | С аппаратным битом* |
| * Изделие поставляется с установленным режимом |  |

Интерфейс с магистралью ГОСТ 26765.52-87

Устройство АМКО подключается к мультиплексному каналу через разъем X3 и Х4 На рис. 6 приведена схема подключения.

На разъем X3 выведены цепи для подключения основного канала к ЛПИ без согласующего трансформатора (контакты К1 и К2) и с согласующим трансформатором (контакты К3 и К4). Резервный канал подключаются к линии без согласующего трансформатора через контакты К5 и К8 и с согласующим трансформатором через контакты К6 и К7.

Рис. 6.  Подключение устройства к линии передачи информации