# ОУ- 400

ОКОНЕЧНОЕ  УСТРОЙСТВО  МУЛЬТИПЛЕКСНОГО  КАНАЛА

Реализует функции   оконечного  устройства  ( ОУ )  мультиплексного  канала ( МК )
по ГОСТ  26765.52-87  ( MIL-STD-1553B ).     Может быть использована для подключения к  МК   датчиков, исполнительных механизмов, ЦАП / АЦП , индикаторов, микроконтроллеров  и других устройств с  нестандартным  интерфейсом  нижнего уровня.

таблица 1

| Оcновные технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| габариты | 116,8 х 76,2 х 19 мм |
| шина данных ) | 16 бит, КМОП, IOL 0,8 mA ; IOH  0,04 mA |
| выходные сигналы | КМОП, IOL 0,8 mA ; IOH  0,04 mA |
| ток потребления от источника: +5В | 60 мA |
| +15В | 30 / 150 мA |
| –15В | 30 мA |

) шина данных – двунаправленная, с подбросом на +5В  через резисторы  10кОм

таблица 2

| Назначение выводов платы (рис.1) |  |  |  |  | Активный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT ( 0–15 ) | входы / выходы шины данных |  |  | 1 / 0 |  |
| A0 – A9, TR | выходы разрядов командного слова, выдаваемые в подсистему |  |  | 1 / 0 |  |
| R | вход начальной установки |  |  | 0 |  |
| NKI | вход переключения номера канала |  |  | 0 |  |
| NRO | выход определения активного канала |  |  | 1 |  |
| MWR | выход импульса записи данных из МК в подсистему |  |  | 1 |  |
| MRD | выход запроса чтения данных из подсистемы в МК |  |  | 1 |  |
| REP | вход строба записи данных из подситемы и снятия запроса MRD |  |  | 0 |  |
| ST | вход блокоровки передатчика |  |  | 0 |  |
| STO | выход блокировки передатчика резервного МК |  |  | 0 |  |
| INST | вход задания контроля аппаратного бита |  |  | 1 |  |
| MK1(+), MK2(-) | выводы для подключения к МК без согласующего трансформатора |  |  | – |  |
| MK3(+), MK4(-) | выводы для подключения к МК с согласующим трансформатором |  |  | – |  |
| VCWR | выход строба приема команды из канала |  |  | 0 |  |
| VCWR– I | вход начальной установки в резервированном включении |  |  | 0 |  |
| CSTB | выход строба достоверной команды из канала |  |  | 1 |  |
| VM | выход контроля принимаемых данных из МК |  |  | 0 |  |
| MC | выход признака приема команды управления из МК |  |  | 0 |  |
| EM | выход признака ошибки принимаемого из МК сообщения |  |  | 0 |  |
| BUSY | “Абонент занят” |  | входы для установки | 1 |  |
| RTFL | “Неисправность ОУ” |  | одноименных битов | 1 |  |
| SSFL | “Неисправность абонента” |  | в ответном | 1 |  |
| SREQ | “Запрос на обслуживание” |  | слове | 1 |  |
| GND | Земля. |  |  | – |  |
| +15В, –15В, +5В |  | Напряжения питания. |  |  | – |

Расположение штыревых соединителей платы с названиями контактов и поля задания адреса ОУ представлено на рис.1.      На рис.2  приведена структурная схема устройства.

Адрес ОУ задается установкой  перемычек  на входах АТ0 - АТ4 платы (АТ4–старший) (рис. 1).

Установкой  уровня 0В на входе INST отключается контроль аппаратного бита команд МК.

Биты ответного слова BUSY, RTFL, SSFL, SREQ устанавливаются в “1” / “0”  подачей соответственно +5В / 0В на одноименные входы платы.  Биты ответного слова  “Принята групповая команда “  и  “Ошибка в сообщении”  формируются  аппаратно самой платой.

Выводы  ST,  STO,  NKI,  NKO,  VCWR, VCWR-I используются  при  работе  с  резервированным МК.

Включение двух плат при работе с резервированным каналом приведено на рис.3. При таком включении после приема команды из резервного канала работа по основному каналу прерывается, а на выходе NKO  резервной платы устанавливается высокий уровень.  По команде “ Блокировать передатчик резервного канала “  на  выходе  STO  платы основного канала устанавливается низкий уровень.

При приеме команды из МК подсистема извещается о начале ее выполнения сигналом CSTB.  При этом на выходах TR, A5–A9 через 3,5мкс от конца командного слова устанавливаются соответственно бит приемопередачи и биты поля подадреса поступившей команды. На выходах А0- А4 устанавливается код 00000, который инкрементируется после приема / передачи  каждого информационного слова  до значения , заданного в поле числа слов команды.

При передаче данных из подсистемы в МК на каждое слово выдается запрос с выхода MRD ,  в ответ на который подсистема должна выдать данные на шину DAT 0 -15  и стробировать их отрицательным импульсом  длительностью 0,3 – 10 мкс по входу REP , который снимает запрос MRD  (рис.4а).

В режиме приема информационных слов из МК  в подсистему  каждое слово  выдается на шину DAT0 - DAT15 и сопровождается положительным импульсом  с выхода MWR, который сдвинут от начала выдачи слов на 400 нс ( рис.4б ). Если принятое сообщение достоверно , то после  выдачи  в подсистему  последнего информационного слова, на выходе VM устанавливается низкий уровень .  При обнаружении ошибки в принимаемом сообщении на выходе ЕМ немедленно устанавливается низкий уровень. Установка сигналов EM и VM в исходное состояние производится при приеме очередной команды из МК или сбросом платы по входу R.

Рис. 4     Временные диаграммы чтения / записи одного слова данных.

На рис. 5 приведен пример подключения платы  к внешним регистрам. Временные диаг-раммы относительно командных (КС), ответных (ОС) и информа-ционных (ИС) слов в МК даны  на рис.6.

В момент выработки сигнала VCWR на шине данных DAT(15 - 00) находится принимаемая из МК команда (рис.6) , причем разряды DAT15 – DAT0 соответсвуют разрядам комады 4 – 19  по рис.3 
ГОСТ 26765.52-87. Например, в режиме приема / передачи данных на выводах DAT(4 – 0) находится число слов данных, которые необходимо принять или передать.

) время показано в микросекундах

Рис. 6.1

) временные соотношения сигналов VCWR, CSTB и чтения КС по шине DAT15-0 приведены на  рис.6.1

Рис. 6.2

При приеме команды управления без слов данных (код команды от 00000 до 01111) или со словом данных (код команды 10000 - 11111) уровень сигнала на выходе МС переключается в “0” через 4 мкс от начала паузы после команды и остается в таком состоянии до прихода следующей команды из МК.  
При выполнении команд приема / передачи данных, а также команд управления перечисленных в табл.3, уровень сигнала на выходе МС всегда остается в “1”

Таблица 3

| Код | Команда управления |
| --- | --- |
| 00010 | Передать ответное слово |
| 00100 | Блокировать передатчик |
| 00101 | Разблокировать передатчик |
| 00110 | Блокировать признак неисправности ОУ |
| 00111 | Разблокировать признак неисправности ОУ |
| 01000 | Установить ОУ в исходное состояние |
| 10010 | Передать последнюю команду |