Модуль резервированного оконечного устройства 
РОУ-144HT

Модуль  оконечного устройства предназначен для организации интерфейсных блоков, подключаемых к мультиплексному каналу (МК) MIL-STD-1553B (ГОСТ 26765.52-87).  Основным назначением модуля является подключение к МК различных датчиков, исполнительных механизмов и другого оборудования. Модуль реализует протокол работы оконечного устройства (ОУ) в соответствии с ГОСТ 26765.52-87 и ориентирован на подключение к микроконтроллеру или простейшим устройствам (регистрам и т.п.). В функции РОУ-144HT входит прием поступающих сообщений, определение их достоверности в соответствии с ГОСТ 26765.52-87, автоматическое формирование и передача ответного слова, управление приемом и передачей слов данных (СД). Команды режима управления разделены на две группы. В одну группу входят команды, выполнение которых РОУ-144HT выполняет автоматически. Вторая группа команд анализируется на достоверность и передается для дальнейшего выполнения в подсистему.

На рис.1 приведены габаритные и установочные размеры и показано  расположение выводов модуля. Описание выводов приводится в табл.1.

Рис.1

РОУ-144HT является полным функциональным аналогом и pin-to-pin заменой модуля РОУ-144.

Особенности модуля РОУ-144HT:

- Используется только одно напряжение питания +5В

- Применен монолитный резервированный приемопередатчик HI–1567CDI фирмы HOLT в керамическом корпусе, имеющий  защиту от неправильного управления по входам передатчика

- Установлены элементы Quick Switch QS32X861Q1 фирмы IDT  для защиты информационных выводов модуля от неправильного включения

- Применена защита от выбросов и превышения напряжения питания +5В на транзорбере SMAJ5.0A фирмы Vishay

Таблица 1.

| Вывод | № вывода | Функциональное назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | P1 | Вход/выход 0-го (младшего) разряда | Шина данных |
| D1 | P2 | Вход/выход 1-го разряда |  |
| D2 | P3 | Вход/выход 2-го разряда |  |
| D3 | P4 | Вход/выход 3-го разряда |  |
| D4 | P5 | Вход/выход 4-го разряда |  |
| D5 | P6 | Вход/выход 5-го разряда |  |
| D6 | P7 | Вход/выход 6-го разряда |  |
| D7 | P8 | Вход/выход 7-го разряда |  |
| D8 | P9 | Вход/выход 8-го разряда |  |
| D9 | P10 | Вход/выход 9-го разряда |  |
| D10 | P11 | Вход/выход 10-го разряда |  |
| D11 | P12 | Вход/выход 11-го разряда |  |
| D12 | P13 | Вход/выход 12-го разряда |  |
| D13 | P14 | Вход/выход 13-го разряда |  |
| D14 | P15 | Вход/выход 14-го разряда |  |
| D15 | P16 | Вход/выход 15-го (старшего) разряда |  |
| F12 | P17 | Выход генератора частоты 12 мГц |  |
| ADR4 | P18 | Выход 4-го разряда | Адрес слов данных |
| ADR1 | P19 | Выход 1-го разряда |  |
| ADR2 | P20 | Выход 2-го разряда |  |
| ADR0 | P21 | Выход 0-го (младшего) разряда |  |
| ADR10 | P22 | Выход 10-го (старшего) разряда |  |
| WS1 | P23 | Выход "Принята команда управления" (L) |  |
| WS2 | P24 | Выход "Принята команда приема/ передачи данных" (L) |  |
| MWR | P25 | Выход запроса записи слова данных (L) |  |
| TDI | P28 | Технологические выводы программирования микросхемы контроллера ОУ через JTAG интерфейс |  |
| TMS | P29 |  |  |
| TDO | P30 |  |  |
| TCK | P31 |  |  |
| GD | P34 | Контрольный выход сигнала передачи слова кодером (H) |  |
| WCR10 | P35 | Выход 10-го (старшего) разряда | Регистр последнего командного слова |
| WCR9 | P36 | Выход 9-го разряда |  |
| WCR8 | P37 | Выход 8-го разряда |  |
| WCR7 | P38 | Выход 7-го разряда |  |
| WCR6 | P39 | Выход 6-го разряда |  |
| WCR5 | P40 | Выход 5-го разряда |  |
| WCR4 | P41 | Выход 4-го разряда |  |
| WCR3 | P42 | Выход 3-го разряда |  |
| WCR2 | P43 | Выход 2-го разряда |  |
| WCR0 | P44 | Выход 0-го разряда |  |
| WCR1 | P45 | Выход 1-го разряда |  |

Таблица 1.(Продолжение)

| Вывод | № вывода | Функциональное назначение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK1B | P46 | + | Выводы прямого подключения к МК (канал В) |  |  |
| MK4B | P49 | – |  |  |  |
| MK2B | P47 | + | Выводы подключения к МК через согласующий трансформатор (канал В) |  |  |
| MK3B | P48 | – |  |  |  |
| MK1A | P56 | + | Выводы прямого подключения к МК (канал A) |  |  |
| MK4A | P59 | – |  |  |  |
| MK2A | P57 | + | Выводы подключения к МК через согласующий трансформатор (канал A) |  |  |
| MK3A | P58 | – |  |  |  |
| DOW | P60 | Выход компаратора счетчика числа слов данных (H) |  |  |  |
| VT | P61 | Выход индикации окончания приема достоверного сообщения (H) |  |  |  |
| ME | P62 | Выход индикации ошибки сообщения (H) |  |  |  |
| NK | P63 | Выход индикации номера активного канала (L-канал A, H-канал A ) |  |  |  |
| INST | P64 | Вход задания режима контроля аппаратного бита в КС (H) * |  |  |  |
| ROP | P65 | Вход разрешения приема групповых команд (H) * |  |  |  |
| X1 | P66 | Выход индикации активного режима работы ОУ (H) |  |  |  |
| TF | P67 | Вход установки бита “Неисправность ОУ” в ответном слове * |  |  |  |
| TD | P68 | Выход синхроимпульса приема слова декодера (H) |  |  |  |
| SR | P69 | Вход установки бита “Запрос на обслуживание” в ответном слове * |  |  |  |
| SF | P70 | Вход установки бита “Неисправность абонента” в ответном слове * |  |  |  |
| BS | P71 | Вход установки бита “Абонент занят” в ответном слове * |  |  |  |
| ADR3 | P72 | Выход 3-го разряда |  | Адрес слов данных |  |
| ADR5 | P73 | Выход 5-го разряда |  |  |  |
| ADR6 | P74 | Выход 6-го разряда |  |  |  |
| ADR7 | P75 | Выход 7-го разряда |  |  |  |
| ADR8 | P76 | Выход 8-го разряда |  |  |  |
| ADR9 | P77 | Выход 9-го разряда |  |  |  |
| MRD | P78 | Выход запроса чтения слов данных (L) |  |  |  |
| A3 | P79 | Вход третьего разряда * |  |  | Адрес ОУ в МК |
| A0 | P80 | Вход нулевого (младшего)разряда * |  |  |  |
| A1 | P81 | Вход первого разряда * |  |  |  |
| A2 | P82 | Вход второго разряда * |  |  |  |
| A4 | P83 | Вход четвертого (старшего) разряда * |  |  |  |
| MR | P84 | Вход аппаратного сброса микросхемы (H) * |  |  |  |
| ED3 | P85 | Вход разрешения выдачи адреса по шине ADR[10:0] (L) * |  |  |  |
| ED2 | P86 | Вход разрешения выдачи последнего КС по шине WCR[10:0] (L) * |  |  |  |
| ED1 | P87 | Вход разрешения выдачи слов данных по шине DA[15:0] (L) * |  |  |  |
| +5V | P26, P27, P55 | Напряжение питания +5В |  |  |  |
| GND | P32, P33, P50, P51 | Цепь "Общий" |  |  |  |
| NC | P52, P53, P54 | Незадействованные выводы |  |  |  |
| *) не допускается оставлять вход не подключенным |  |  |  |  |  |

При включении питания на вход MR необходимо подать положительный импульс длительностью не менее 500 нс.

DI01

DI11

DI02

DI12

Сдвиговый регистр

приема

DO01

DO11

DO02

DO12

Сдвиговый регистр

передачи

Регистр последнего

КС

DA[15:0]

WCR[10:0]

ADR[10:0]

Счетчик числа СД

ED1

ED2

ED3

DOW

Рис. 2

Компаратор

адреса ОУ

A[4:0]

ROP

Кодер

Декодер

№ 1

Декодер

№ 2

Схема

управления

WS1

WS2

MRD

MWR

VT

X1

ME

NK

F12

INST

MR

SR

BS

SF

TF

TD

GD

На рис.2 приведена структурная схема БИС XC95288, реализующая функции управления ОУ.

Микросхема контроллера ОУ включается в режим работы оконечного устройства при подаче питания. При этом адрес ОУ в МК определяется по входам A[4:0],  а разрешение приема групповых команд определяется по входу ROP. Вход INST определяет режим использования аппаратного бита в системе (п. 2.4.4 ГОСТ 26765.52-87).

Выводы устройства TDI, TMS, TDO, TCK предназначены для программирования микросхемы XC95288 TQ144 и не доступны пользователю.

Микросхема содержит два независимых декодера и автоматически определяет номер канала, по которому пришло командное слово. Переключение номера канала осуществляется по следующим условиям:

- В канале была минимальная пауза до КС (4мкс);

- Пришло слово с синхроимпульсом команды.

При выполнении этих условий формируется импульс сброса выполнения текущей команды и переключается номер канала, индицируемый  по выходу NK. Запуск автомата управления ОУ осуществляется по тем же условиям.

Sync

Р

Data

5,7 мкс

16 мкс

Слово

оединительная коробкана плате РОУ-144в МК

TD

20 мкс

16 мкс

2,3 мкс

GD

Рис. 3

На рис. 3 приведены временные диаграммы сигналов TD и  GD, формируемых  соответственно декодером и кодером при приеме и передаче слова в МК. Следует помнить, что декодирующая часть микросхемы  формирует сигнал TD и на слова передаваемые ОУ в МК. В дальнейшем во временных диаграммах работы ОУ в качестве базовых будут использоваться сигналы TD и GD.

Сигнал X1 устанавливается в 1, если ОУ после минимальной паузы (4мкс) приняло достоверное командное слово, которое адресовано данному ОУ (в том числе и групповое) или  чужое КС, если оно предполагает продолжение в формате ОУ-ОУ. В последнем случае, если за КС не следует второе КС передачи данных, адресованное данному ОУ, признак Х1 сбрасывается.

t1

t2

TD KC

WS1(WS2)

X1

1мкс < t1< 1.5мкс

1.8мкс < t2< 1.9мкс

Рис. 4

Сигналы WS1 и WS2  формируются при приеме достоверного командного слова, адресованного в данное ОУ или группового КС, если его прием разрешен по входу ROP. Сигнал WS2 формируется, если поступила команда приема/передачи данных,  сигнал WS1, если поступила команда управления. Сигнал WS1 не формируется на КС  Передай ОС,  Передай последнее КС, Блокировать передатчик, Разблокировать передатчик , Блокировать признак неисправности ОУ, Разблокировать признак неисправности ОУ. Выполнение этих команд не требует вмешательства внешнего управляющего устройства. После приема сигналов WS1, WS2 код команды м.б. прочитан с выходов WCR[10:0]. Для этого нужно на вход ED2 подать сигнал низкого уровня.

Временная диаграмма формирования сигналов WS1, WS2 и Х1  приведена на рис. 4.

В формате 8 (см. Черт.7 ГОСТ 26765.52-87) сигнал WS2 будет сформирован дважды на каждую команду (первое КС групповое, второе с адресом данного ОУ)

Сигнал MWR формируется после приема очередного слова данных из МК и предназначен для сообщения подсистеме о необходимости прочитать слово из буферного регистра приема. Если во время передачи сигнала MWR слово не будет прочитано, оно м.б. стерто следующим словом, поступившим из МК. Временная диаграмма формирования сигнала MWR для формата КК-ОУ с передачей двух слов данных приведена на рис.5. На рис. 5 показан сигнал VT (достоверное   сообщение), который устанавливается в низкий уровень одновременно с сигналами WS1(2) и переходит в высокий уровень в конце приема достоверного массива СД.

Сигнал X1 переходит в низкий уровень в конце передачи в МК ответного слова (ОС).

Сигнал MRD формируется при необходимости прочитать очередное слово данных, передаваемое в МК. На рис. 6 приведена временная диаграмма выполнения формата ОУ-КК с передачей двух слов данных. В качестве строба записи кода СД в сдвиговый регистр передачи используется вход генератора 12 Мгц, таким образом  достоверные данные должны быть установлены на шине не менее чем за 100 нс до снятия сигнала MRD и сниматься только по завершению цикла MRD.

4мкс

4 мкс

12 мкс

TD

KC

СД 1

СД 2

ОС

WS2

t4

t3

MWR

t4

t3

VT

X1

3 мкс

GD

0.9 мкс < t3 < 1.3 мкс

1.9 мкс < t4 < 2 мкс

Рис. 5

ОС

3 мкс

При определении ошибки в сообщении сигнал VT остается равным логическому нулю до тех пор, пока не будет принято первое достоверное сообщение.

При чтении / записи данных, подсистема может сама формировать адрес или использовать выходы ADR[10:0], разрешая выдачу адреса сигналом ED3. Разряды ADR[10:5] соответствуют разрядам WCR[10:5] регистра последнего командного слова. Разряды ADR[4:0] формируются счетчиком числа СД с инкрементом, начиная с адреса 00000. Чтение и запись присоединенных СД рекомендуется производить из специальных регистров, не адресуемых разрядами ADR[10:0]. В данном случае адрес присоединенного СД может определяться кодом последнего КС, считываемого по выходам WCR[10:0].

Номинальное время установление информации на выходах DA[15:0], WCR[10:0], ADR[10:0] после формирования разрешающих сигналов ED1, ED2, ED3 составляет 20 нс.

Микросхема определяет достоверность принимаемого сообщения по следующим параметрам:

- достоверный код Манчестер 2 ;

- правильная четность слов;

- правильная полярность синхроимпульсов, принимаемых слов;

- соответствие числа СД, числу, указанному в КС;

- непрерывность принимаемого массива СД;

- достоверная пауза до первого ответного слова в формате ОУ-ОУ.

При обнаружении первой ошибки в сообщении дальнейший контроль прекращается, сообщение считается ошибочным, по выходу ME появляется сигнал индикации ошибки в сообщении, который сбрасывается с приемом первой достоверной команды (сигнал Х1 следующего сообщения).

При использовании управляющего контроллера рекомендуется следующая процедура контроля передачи информации. Получив сигнал WS2, контроллер запоминает номер канала (сигнал NK), переходит в режим приема/передачи данных и по сигналам MWR/MRD управляет чтением/записью данных. Переход сигнала X1 в L означает окончание цикла работы ОУ. Контроллер определяет переход сигнала X1 из Н в L и проверяет состояние выхода ME. Если сигнал ME равен нулю и NK не изменился, передача информации прошла без ошибок. Изменение  сигнала NK означает ситуацию, определяемую в п. 6.3.2 ГОСТ 26765.52-87 - в момент выполнения команды по резервному каналу поступила новая команда. В том случае, когда новая команда адресована данному ОУ, сигнал Х1 вновь установится через 16 мкс. Во время передачи СД в МК эхо-контроль слов не производится.

В момент приема достоверной команды происходит фиксация значения разрядов SR, BS, SF, TF в специальном регистре. Повторная фиксация происходит при обнаружении ошибки в сообщении. При установке разряда BS, в формате ОУ - КК не выдаются слова данных, в формате КК - ОУ не вырабатываются сигналы MWR.

В табл. 2 рассматриваются особенности выполнения команд управления ГОСТ 26765.52-87.

Признак Ошибка в сообщении формируется при обнаружении ошибки достоверности принимаемого сообщения или при обнаружении недопустимого командного слова. Недопустимое КС определяется по следующим критериям:

- в команде управления неверное сочетание бита прием/передача   и кода команды;

- в формате ОУ-ОУ неправильное значение бита прием/передача.

Микросхема контроллера оконечного устройства реализована в БИС XC95288XL TQ144. 
Основные характеристики устройства приведены в таблице 3.

Пауза перед  выдачей ответного слова (п. 2.8.1 ГОСТ 26765.52-87) составляет 7.5  8 мкс.

Таблица 2.

| Код команды | Команда | Сигнал WS1 | Изменяет биты ОС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000 | Принять управление интерфейсом | Да | Да | В ОС разряд Динамическое управление равен нулю. |
| 00001 | Синхронизация | Да | Да | - |
| 00010 | Передать ОС | Нет | Нет | - |
| 00011 | Начать самоконтроль | Да | Да | - |
| 00100 | Блокировать передатчик | Нет | Да | Формируется сигнал блокировки передатчика резервногно канала |
| 00101 | Разблокировать передатчик | Нет | Да | Снимается сигнал блокировки передатчика резервного канала |
| 00110 | Блокировать признак неисправности ОУ | Нет | Да | Бит Неисправность ОУ ОС всегда равен нулю. |
| 00111 | Разблокировать признак неисправности ОУ | Нет | Да | В ОС передается истинное значение разряда Неисправность ОУ |
| 01000 | Установить ОУ в исходное состояние | Да | Да | Снимается сигнал блокировки передатчика и блокировку признака неисправности ОУ. |
| 10000 | Передать векторное слово | Да | Да | Векторное слово считывается в цикле MRD |
| 10001 | Синхронизация со словом данных | Да | Да | СД синхронизации считывается в цикле MWR |
| 10010 | Передать последнее командное слово | Нет | Нет | Сигнал MRD не формируется, последняя команда передается из внутреннего регистра. |
| 10011 | Передать слово ВСК ОУ | Да | Да | Слово результата встроенного контроля считывается в цикле MRD |
| 10100 | Блокировать i -й передатчик | Да | Да | Номер блокируемого передатчика передается в цикле MWR |
| 10101 | Разблокировать i-й передатчик | Да | Да | Номер разблокируемого передатчика передается в цикле MWR |

Таблица 3.

| Параметр | Ед. изм. | Min |  | Typ | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток потребления по входу +5 V: пауза передача в МК 50% времени передача в МК 96% времени | mА |  |  | 145 320 500 |  |
| Дифференциальное напряжение на выходе в линию, (p-p) | В |  | 6 | 7,4 | 9 |
| Длительность фронта/среза сигнала на выходе в линию | нс |  | 100 | 120 | 300 |
| Выходной ток низкого уровня микросхемы ОУ (Iol) | mА |  |  |  | 8 |
| Выходное напряжение высокого уровня микросхемы ОУ(Voh) | V |  | 2.4 |  |  |
| Выходное напряжение низкого уровня микросхемы ОУ(Vol) | V |  |  |  | 0.4 |
| Рабочий диапазон температур | °С |  | 0 (-40) |  | +55 (+55) |
| Температура хранения | °С |  | -40 (-50) |  | +70 (+85) |

В скобках указаны значения для микросхем индустриального исполнения.

На рис. 7 приведены возможные схемы подключения РОУ-144HT к линии передачи информации.

75 Ом

Uвых = 7,4В

56 Ом

56 Ом

ТИЛ-3В

ТИЛ-6

75 Ом

56 Ом

56 Ом

ТИЛ-6

7

8

6

5

1

4

7

8

6

5

1

2

4

7

8

6

5

1

2

4

РОУ -144HT

1. Прямое включение

РОУ -144HT

MK1A(B)

MK4A(B)

Шлейф не более 6м

MK2A(B)

MK3A(B)

2. Включение через согласующий трансформатор

Рис. 7

Соединительная

коробка

К т = 1 : 2,5

К т = 1 : 1,79

К т = 1

:

1,41

Uвых - размах выходного сигнала (p-p)

К т  - коэффициент трансформации

Uвых = 20В