Задание основных параметров тестируемого устройства

Сокращения принятые в ГОСТ Р 51765-2001:

ТМ – тестируемый модуль

КС – командное слово

ОС – ответное слово

СД – слово данных

НС – нормальное состояние (ОС со всеми нулевыми признаками)

ОшС – ошибка в сообщении (ОС с установленным признаком "Ошибка в сообщении")

ПГК – установлен признак "Принята групповая команда" в ОС

ОО – отсутствие ОС

| Параметр | Описание параметра | Возможные значения | Выбрать значение |
| --- | --- | --- | --- |
| RT Address | Адрес ТМ в канале | от 0 до 30 |  |
| Number of Buses | Число шин у ТМ | от 1 до 99 |  |
| Variable RT Address | Возможность изменения адреса ТМ в канале | YES NO |  |
| DBC Acceptance | Возможность принимать управление интерфейсом | YES NO |  |
| Time to Next Message | Время до следующего сообщения, которое будет выдерживаться тестером | 001- 999 мкс |  |
| Mode codes indicator | Признак кодов управления | Z - 00000 в поле подадреса O - 11111 в поле подадреса B - 11111 или 00000 в поле подадреса |  |
| Data Wrap-Around | Параметры для режима циклического возврата данных: - подадрес приема данных - подадрес передачи данных - число слов | 01 - 30 01 - 30 00 - 31 |  |
| Intermessage Gap | Пауза между сообщениями для теста п. 6.1.2.2 ГОСТ Р 51765-2001 | 10 - 999999 мкс |  |
| Delay After HW Reset | Задержка передачи команд после аппаратного сброса ТМ | 1 - 999 мс или F, если задержка до нажатия любой клавиши |  |
| RT Bus Name | Имя шины во время электрических тестов | от A до Z |  |